附件3：

建材行业计量技术规范项目建议书

| 建议项目名称 |  | 混凝土电杆载荷挠度测试仪校准规范 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定或修订 |  | █制定 □修订 |  |  | 被修订计量技术规范号 |  |  |
| 计量技术规范性质 |  | □检定规程 █校准规范 |  |  | 计量技术规范类别 |  | □重点 █基础 |
| 主要起草单位 |  | 北京建筑材料检验研究院股份有限公司 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 赵彦玲 |  |  | 联系电话 |  | 17718499775 |
| 任务年限 |  | 2 |  |  | 申请经费 |  | 2 |
| 参加单位 |  | 北京市计量科学研究院 |  |  |  |  |  |
| 具备的特点 |  | - █安全 £节能 □环保 □自主创新 □其他＿＿＿ |  |  |  |  |  |
| 目的、意义和 必要性 |  | - 目的、意义和必要性 混凝土电线杆在日常生产生活非常常见，主要用途为电网改造和移动通讯建设，其需承载电线和抵抗侧行风力，其重要性不言而喻，按照GB/T4623-2014环形混凝土电杆的要求，电杆的初裂荷载和承载力性能应满足一定要求来保证电力设施或其他通信设施的安全，所以对电线杆进行力学性能、挠度特性检验十分必要。电杆荷载挠度测试仪是检验混凝土电杆荷载与挠度的重要仪器，其数据直接对电杆的质量进行分级，采用悬臂式试验对锥形杆等进行弯距计算，采用简支式队等径杆进行弯矩计算，初裂弯矩与开裂弯矩之比得出电杆的抗裂检验系数；按照初裂荷载和承载力荷载的确定来对电杆出现裂缝的力值等，然而该电杆荷载挠度测试仪力学性能、挠度特性在溯源时却发现无前尚无计量校准规范，此次申报的项目可以帮助计量人员更加清楚该设备的各项特性参数的技术要求，通过对该设备结构的阐述可以促使专用校准设备的设计与制造，提高计量检测机构检测方法的适用性，进而推动该设备的精确校准，间接加强我国混凝土电线杆力学性能、挠度特性的保障，有助于提升生产企业良性发展，保障人民生产生活安全有序进行。 2.查新结果（国家、本行业或其他行业是否有相关技术规范）； 混凝土电杆载荷挠度测试仪目前尚无计量校准规范 |  |  |  |  |  |
| 范围和主要 计量特性 |  | 1、计量技术规范的适用范围； 技术规范适用于混凝土电杆载荷挠度测试仪力学性能、挠度特性的校准。 2、以典型仪器或试验设备等（注明仪器型号）为依据，提出.计量特性的技术指标，包括其名称、测量范围和最大允许误差； 混凝土电杆载荷挠度测试仪（型号HHG-A） 1）载荷测力仪示值误差允许值：0.5%FS； 分度值技术要求：量程范围（0-20）kN分度值不大于0.01kN 量程范围（0-200）kN分度值不大于0.1kN 2）挠度位移示值误差允许值：0.5%FS； 分度值技术要求：量程范围（0-100）mm分度值不大于0.1mm 量程范围（0-1500mm分度值不大于1.0mm 3）根部位移测量：全量程示值误差最大值不超过0.02mm A点（0-50）mm 分辨力不小于0.01mm B点（0-50）mm 分辨力不小于0.01mm |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.主要测量标准的技术指标； 载荷测力示值误差、挠度位移示值误差以及根部位移测量值 4.简要描述主要计量项目的技术原理。 电杆载荷挠度测试仪适用于水泥电杆/管桩荷载特性及挠度位移变化测定的专用仪器，配置有3个拉力传感器和1个大挠度传感器，2个电杆根部位移点传感器，拉力最小显示0.01kN,A点和B点测量显示0.01mm，可在强光和黑夜清晰显示数据，应当定期使用标准器对其进行标定。 |  |  |  |  |  |
| 水平 |  | □国际先进 █国内先进 |  |  |  |  |  |
| 国内外情况 简要说明 |  | 1.与国内相关技术规范之间的关系； 目前混凝土电杆载荷挠度测试仪是GB/T4623-2014环形混凝土电杆的主要测量仪器，尚无计量校准规范 2.指出是否发现有知识产权的问题，或涉及专利的情况； 无 |  |  |  |  |  |
| 主要 起草单位 | （签字、盖公章） 月 日 |  | 技术 委员会 | （盖公章） 月 日 |  | 部委托 支撑 单位 | （盖公章） 月 日 |

填写说明：1.表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。

2.填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。