电子行业计量技术规范项目建议书

| 建议项目名称 |  | 数字电视编码器/解码器校准规范 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定或修订 |  | 制定 □修订 |  |  | 被修订计量技术规范号 |  | / |
| 计量技术规范性质 |  | □检定规程 校准规范 |  |  | 计量技术规范类别 |  | 重点 □基础 |
| 主要起草单位 |  | 中国电子科技集团公司第三研究所 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 韩东 |  |  | 联系电话 |  | 13520603806 |
| 任务年限 |  | 2年 |  |  | 申请经费 |  | 4万元 |
| 参加单位 |  | 中国计量科学研究院 |  |  |  |  |  |
| 具备的特点 |  | - 安全 □节能 □环保 自主创新 □其他＿＿＿ |  |  |  |  |  |
| 目的、意义和 必要性 |  | - 数字电视编解码器主要用于数字电视系统的音视频信号传输过程中的编码和解码，是数字电视系统研发和实验的常用设备。数字电视音视频信号经过编码器、解码器后，会产生一定的音视频失真，这些失真的大小反映了编码器和解码器的性能。 - 目前国内没有数字电视编解码器校准规范，唯一相近的规范是《JJF（电子）0021数字电视码流发生器校准规范》，该规范规定了数字电视码流发生器的眼图相关参数和及功能性/符合性的校准方法，并没有对音视频参数经过编码后的质量进行测量和校准，并且数字电视码流发生器与数字电视编解码器中的编码器也有较大区别，因此改校准规范不能满足数字电视编解码器的校准要求，因此有必要编制数字电视编解码器校准规范来弥补这一空缺。 - 编写数字电视编解码器校准规范可以解决目前数字电视编解码器不能校准的问题，从数字电视编解码器对数字电视音视频信号的质量产生的影响的角度对其进行校准，反映其性能的优劣程度。 - 行业内相近规范为《JJF（电子）0021数字电视码流发生器校准规范》，中华人民共和国广播电影行业标准中有一个相关标准《GY/T 212-2017 MPEG-2标清编码器、解码器技术要求和测量方法》，这两个相关标准都能不能直接作为校准规范直接应用在数字电视编解码器的计量校准中。 |  |  |  |  |  |
| 范围和主要 计量特性 |  | - 本规范适用于数字电视编解码器的校准。 - 典型仪器 型号：MTG200/MTD200 厂家：R&S 技术指标（参照《GY/T 212-2017 MPEG-2标清编码器、解码器技术要求和测量方法》）： 视频介入增益：±0.2dB； 视频幅频特性：Y：±1dB，CbCr：±1.5dB； 视频非线性失真：≤3%； 视频K系数：≤2%； 视频信噪比：≥53dB； 视频通道时延差：±10ns； 音频介入增益：±0.5dB； 音频总谐波失真：≤0.5%； 音频幅频特性：±0.5dB； 音频声道电平差：≤0.5dB； 音频声道相位差：≤3°。 - 主要测量标准的技术指标： 数字视频信号发生器 可发送彩条、多波群、五阶梯、灰场、斜坡、正弦方波和蝴蝶结视频测试信号，和伴音测试信号。 视频幅频特性：±0.2dB； 视频非线性失真：≤1%； 视频K系数：≤0.5%； 视频信噪比：≥60dB； 视频通道时延差：±3ns； 音频总谐波失真：≤0.05%； 音频幅频特性：±0.1dB； 音频声道电平差：≤0.1dB； 音频声道相位差：≤1°。 数字视频分析仪： 多波群频率测量范围：0.5MHz ~30MHz，最大允许误差：±1%； 多波群频响测量范围：-3dB ~3dB，最大允许误差：±0.03dB； 非线性失真测量范围：0~10%，最大允许误差：±0.3%； K系数测量范围：0~10%，最大允许误差：±0.6%； 视频信噪比测量范围：20~80dB，最大允许误差：±1dB； 视频通道时延差测量范围：-30ns~30ns，最大允许误差：±3ns； 音频频率测量范围：20Hz~20kHz，最大允许误差：±0.1%； 音频电平测量范围：20Hz~20kHz，-80~0dBFS，最大允许误差：±0.05dB； 音频失真测量范围：20Hz~20kHz，0%~10%，最大允许误差：±0.03%； - 主要计量项目的技术原理 计量项目：视频介入增益、视频幅频特性、视频非线性失真、视频信噪比、视频K系数、视频通道时延差、音频介入增益、音频总谐波失真、音频幅频特性、音频声道电平差、音频声道相位差。 4.1 视频介入增益 数字视频信号发生器 数字视频分析仪 数字电视编码器 数字电视解码器 图1 视频介入增益的校准使用数字视频信号发生器和数字视频分析仪作为标准仪器，测试原理如图1。 数字视频信号发生器输出带有频率1kHz，电平-20dBFS伴音的100%彩条测试信号，通过数字电视编码器和数字电视解码器的编解码，输出至数字视频分析仪。打开数字视频分析仪的彩条测量功能，将测量结果与标准视频信号发生器发出的彩条信号标准值进行比较得到视频介入增益实测值。 4.2 视频幅频特性 视频幅频特性的校准使用数字视频信号发生器和数字视频分析仪作为标准仪器，测试原理如图1。 数字视频信号发生器输出带有频率1kHz，电平-20dBFS伴音的多波群测试信号，通过数字电视编码器和数字电视解码器的编解码，输出至数字视频分析仪。打开数字视频分析仪的多波群测量功能，读取测量结果作为实测值。 4.3 视频非线性失真 视频非线性失真的校准使用数字视频信号发生器和数字视频分析仪作为标准仪器，测试原理如图1。 数字视频信号发生器输出带有频率1kHz，电平-20dBFS伴音的五阶梯测试信号，通过数字电视编码器和数字电视解码器的编解码，输出至数字视频分析仪。打开数字视频分析仪的视频非线性失真测量功能，读取测量结果作为实测值。 4.4 视频K系数 视频K系数的校准使用数字视频信号发生器和数字视频分析仪作为标准仪器，测试原理如图1。 数字视频信号发生器输出带有频率1kHz，电平-20dBFS伴音的正弦方波测试信号，通过数字电视编码器和数字电视解码器的编解码，输出至数字视频分析仪。打开数字视频分析仪的K系数测量功能，读取测量结果作为实测值。 4.5 视频信噪比 视频信噪比的校准使用数字视频信号发生器和数字视频分析仪作为标准仪器，测试原理如图1。 数字视频信号发生器输出带有频率1kHz，电平-20dBFS伴音的灰场或斜坡测试信号，通过数字电视编码器和数字电视解码器的编解码，输出至数字视频分析仪。打开数字视频分析仪的视频信噪比测量功能，读取测量结果作为实测值。 4.6 视频通道时延差 视频色量时延差的校准使用数字视频信号发生器和数字视频分析仪作为标准仪器，测试原理如图1。 数字视频信号发生器输出带有频率1kHz，电平-20dBFS伴音的蝴蝶结测试信号，通过数字电视编码器和数字电视解码器的编解码，输出至数字视频分析仪。打开数字视频分析仪的通道间延迟测量功能，读取测量结果作为实测值。 4.7 音频介入增益 音频介入增益的校准使用数字视频信号发生器和数字视频分析仪作为标准仪器，测试原理如图1。 数字视频信号发生器输出带有频率1kHz，电平-20dBFS伴音的彩条测试试信号，通过数字电视编码器和数字电视解码器的编解码，输出至数字视频分析仪。打开数字视频分析仪的音频电平测量功能，将测量结果与标准视频信号发生器发出的音频电平标准值进行比较得到音频介入增益实测值。 4.8 音频总谐波失真 音频总谐波失真的校准使用数字视频信号发生器和数字视频分析仪作为标准仪器，测试原理如图1。 数字视频信号发生器输出带有频率1kHz，电平-20dBFS伴音的彩条测试试信号，通过数字电视编码器和数字电视解码器的编解码，输出至数字视频分析仪。打开数字视频分析仪的总谐波失真测量功能，读取测量结果作为实测值。 4.9 音频幅频特性 音频幅频特性的校准使用数字视频信号发生器和数字视频分析仪作为标准仪器，测试原理如图1。 数字视频信号发生器输出带有频率1kHz，电平-20dBFS伴音的彩条测试试信号，通过数字电视编码器和数字电视解码器的编解码，输出至数字视频分析仪。打开数字视频分析仪的音频电平测量功能，读取测量结果作为参考值，改变数字视频信号发生器的音频频率，记录20Hz~20kHz，各频率点下的数字视频分析仪实测值，将这些实测值减去参考值，得到频率响应实测值。 4.10 音频声道电平差 音频声道电平差的校准使用数字视频信号发生器和数字视频分析仪作为标准仪器，测试原理如图1。 数字视频信号发生器输出带有频率1kHz，电平-20dBFS伴音的彩条测试试信号，通过数字电视编码器和数字电视解码器的编解码，输出至数字视频分析仪。打开数字视频分析仪的音频电平测量功能，读取不同通道的音频电平，将最大值与最小值的差作为实测值。 4.11 音频声道相位差 音频声道相位差的校准使用数字视频信号发生器和数字视频分析仪作为标准仪器，测试原理如图1。 数字视频信号发生器输出带有频率1kHz，电平-20dBFS伴音的彩条测试试信号，通过数字电视编码器和数字电视解码器的编解码，输出至数字视频分析仪。打开数字视频分析仪的音频声道相位差测量功能，读取测量结果作为实测值。 |  |  |  |  |  |
| 水平 |  | □国际先进 国内先进 |  |  |  |  |  |
| 国内外情况 简要说明 |  | - 行业内相近规范为《JJF（电子）0021数字电视码流发生器校准规范》，中华人民共和国广播电影行业标准中有一个相关标准《GY/T 212-2017 MPEG-2标清编码器、解码器技术要求和测量方法》，这两个相关标准都能不能直接作为校准规范直接应用在数字电视编解码器的计量校准中。 - 没有知识产权的问题，或涉及专利的情况。 |  |  |  |  |  |
| 主要 起草单位 | （签字、盖公章） 月 日 |  | 技术 委员会 | （盖公章） 月 日 |  | 部委托 支撑 单位 | （盖公章） 月 日 |

填写说明：1.表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。

2.填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。