附件3：

机械汽车行业计量技术规范项目建议书

| 建议项目名称 |  | 离子化静电消除器校准规范 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定或修订 |  | █制定 □修订 |  |  | 被修订计量技术规范号 |  |  |
| 计量技术规范性质 |  | □检定规程 █校准规范 |  |  | 计量技术规范类别 |  | □重点 █基础 |
| 主要起草单位 |  | 威凯检测技术有限公司 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 周李渊 |  |  | 联系电话 |  | 15957174226 |
| 任务年限 |  | 1年 |  |  | 申请经费 |  | 1.5万元 |
| 参加单位 |  | / |  |  |  |  |  |
| 具备的特点 |  | - 安全 □节能 □环保 █自主创新 □其他＿＿＿ |  |  |  |  |  |
| 目的、意义和 必要性 |  | 1.工业生产中由于摩擦、剥离、挤压等动作使物品表面存在不同性质的电荷，当电荷积累到一定程度，会产生电荷吸附和放电现象，使工业生产现场存在安全隐患。离子化静电消除器的作用是利用电极放电，使空气电离产生负离子，并使带电体表面静电荷被中和，从而达到静电消除的目的。离子化静电消除器主要由电晕放电器、高压电源和送风系统组成，根据结构不同可分为台式、卧式、悬挂式、微型静电消除器、离子风枪等。 离子化静电消除器作为静电消除的设备，使用方便、适用性强，在工业领域得到了广泛的应用，主要性能指标为静电消散时间和残余电压等，其性能的好坏及可靠性将直接影响整批次或者单个产品的质量，所以定期对静电消除器进行校准十分必要，但是目前尚缺少相关校准规范或检定规程。 2.本规范制定并实施后，将为离子化静电消除器提供明确的校准方法，也会对离子风机提出更加全面、更加严格的要求，促使离子化静电消除器向着更加性能稳定、高可靠性的方向发展。为相关企业在产品线环节提供质量支撑。 3.查新结果： 1）、检索范围 检索国家知识产权局专利检索系统、知网、佰腾等： 2）、相关技术论文，学术研究情况 通过对相关文献的检索，与本项目研究有关的文献具体见下表： 序号; 论文题目; 来源/期刊; 作者. 1; 《静电消除器的原理及校准方法研究》; 《工业计量》2021年第2期; 苏州计量测试院，丁鹏程等. 2; 《离子风机(静电消除器)校准方法研究》; 《上海计量测试》2005年第6期; 上海计量测试技术研究院，赵逸民等. 3）、相关知识产权情况 通过对相关专利的检索，未发现有与本项目研究有关的专利，目前国家、军工、行业、地方均没有相关检定规程或校准规范。 |
| 范围和计量特性 |  | 1. 计量技术规范的适用范围 本规范适用于静电消除器(离子风机)、离子风枪等的校准。 2. 主要计量特性的技术指标 1）计量项目：静电消散时间； 在规定位置和约定电压下要求＜20s； 2）计量项目：残余电压； 在规定位置要求＜±50V。 3. 简要描述主要计量项目的技术原理 充电平板监测仪中的高压发生器向电容极板上充上正(或负)电荷，当静电消除器的离子风吹到电容极板上时，电压开始降低，当降低到设定初始值时，计时器开始计时，当电压继续下降到起始值10%时，计时器停止计时，此时的时间间隔即为静电电荷消除时间，待电压表读数稳定后读取电压表的值，为残余电压值。 |  |  |  |  |  |
| 水平 |  | □国际先进 █国内先进 |  |  |  |  |  |
| 国内外情况 简要说明 |  | 1.国内外相关的产品测试标准有国际电工委员会标准：IEC 61340-5-2 Electrostatics Part5-2 :Protection of electronic devices from electrostatic phenomena User guide, 2007-08；美国标准：ANSIESDSTM3.1-2006 For the protection of electrostatic discharge susceptible items Ionization[S]. ESD Association, February26, 2006，中国电子行业标准：SJ/T10694-2006电子产品制造与应用系统防静电检测通用规范、SJ/T 11446-2013离子化静电消除器通用规范；中国航天科技集团公司标准：Q/QJA121-2013航天电子产品防静电离子风机检测方法等标准。本项目参考了中国电子行业标准：SJ/T10694-2006电子产品制造与应用系统防静电检测通用规范、SJ/T 11446-2013离子化静电消除器通用规范。 2.经查，国内及本行业内没有类似的计量技术规范；且本计量技术规范未发现涉及知识产权或专利的问题。 |  |  |  |  |  |
| 主要 起草单位 | （签字、盖公章） 月 日 |  | 技术 委员会 | （盖公章） 月 日 |  | 部委托 支撑 单位 | （盖公章） 月 日 |