附件3：

机械汽车行业计量技术规范项目建议书

| 建议项目名称 |  | 换向器超速试验机校准规范 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定或修订 |  | ■制定 □修订 |  |  | 被修订计量技术规范号 |  |  |
| 计量技术规范性质 |  | □检定规程 ■校准规范 |  |  | 计量技术规范类别 |  | □重点 ■基础 |
| 主要起草单位 |  | 上海电动工具研究所（集团）有限公司 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 陈菲 |  |  | 联系电话 |  | 021-64314612 |
| 任务年限 |  |  |  |  | 申请经费 |  |  |
| 参加单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 具备的特点 |  | - 安全 □节能 □环保 □自主创新 □其他＿＿＿ |  |  |  |  |  |
| 目的、意义和 必要性 |  | 换向器：由若干在径向轴向面上相互绝缘的导电件构成的组件。电刷压在换向器上，使电流从电路的一部分通过滑动接触流到另一部分。换向器超速试验机是用来对换向器的耐热性能、高速离心力作用下的变形等质量指标进行考核的仪器。换向器的制造工艺复杂,其质量好坏又直接影响电机的性能、寿命和对其它用电设备的干扰。因此在电机制造厂都把换向器看作是电机中的重要部件。在生产过程中,必须对换向器的质量进行严格把关,“超速试验就是其中重要措施之一。 换向器超速试验机是该试验的主要设备，该设备主要功能是提供换向器超速试验的试验环境，在300℃下通过电主轴带动换向器进行至少20000转以上的超速试验，测试时间到达后，自动停止。 目前国内或行业内尚无这类试验台的检定规程或校准规范。因此换向器超速试验机的校准及其重要。建立校准规范，规范行业校准依据势在必行。 |  |  |  |  |  |
| 范围和主要 计量特性 |  | 1.适用范围：换向器超速试验机的校准； 2.测量范围：温度：25℃～300℃;转速：100r/min～100000r/min；时间：0～3600s 3.技术指标：温度：±5℃;转速：±2%;时间：±1s 4.计量项目：温度：25℃～300℃;转速：100r/min～100000r/min;时间：0～3600s - 不确定度：温度：Urel=0.4%(k=2);转速：Urel=0.1%(k=2)；时间：Urel=0.6%(k=2) - 6.主要测量项目的技术原理： - 温度校准：使用标准温度计，将感温头放入腔体中心部位，测量腔体温度； - 转速校准：将红外转速传感器，对准设备旋转主轴，主轴上贴一块转速测量专用反光纸转速测量装置测量转速； - 时间校准：秒表测量时间。 |  |  |  |  |  |
| 水平 |  | □国际先进 ■国内先进 |  |  |  |  |  |
| 国内外情况 简要说明 |  | - 国内目前尚无该设备的检定规程及校准规范。 - 不涉及知识产权及专利问题。 |  |  |  |  |  |
| 主要 起草单位 | （签字、盖公章） 月 日 |  | 技术 委员会 | （盖公章） 月 日 |  | 部委托 支撑 单位 | （盖公章） 月 日 |

填写说明：1.表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。

2.填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。