附件3

通信行业计量技术规范项目建议书

| 建议项目名称 |  | 光缆拉伸试验机校准规范 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定或修订 |  | ■制定 □修订 |  |  | 被修订计量技术规范号 |  | / |
| 计量技术规范性质 |  | □检定规程 ■校准规范 |  |  | 计量技术规范类别 |  | □重点 ■基础 |
| 主要起草单位 |  | 中国信息通信研究院 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 付康 |  |  | 联系电话 |  | 17801159451 |
| 任务年限 |  | 2022年至2024年 |  |  | 申请经费 |  | 3万 |
| 参加单位 |  | / |  |  |  |  |  |
| 具备的特点 |  | - 安全 □节能 □环保 ■自主创新 □其他＿＿＿ |  |  |  |  |  |
| 目的、意义和 必要性 |  | - 指出该计量技术规范项目编制的目的、意义，描述涉及安全、节能、环保、自主创新等方面的特点和发挥的作用，解决行业、产业的问题和必要性、迫切性。 光缆拉伸试验机是一种特殊的拉伸试验机，它主要用于测试光纤光缆在规定拉伸负载（通常是安装期间允许的负载）范围内的拉伸性能，即测定光缆中光纤的衰减变化、光纤应变或光缆的应变与拉伸负载的函数关系。使用光缆拉伸试验机可以分析光缆的抗拉强度，对光纤光缆进行出厂品质检验，模拟光缆铺设过程中的受力情况及进行老化试验。 目前光缆拉伸试验机已经广泛用于光纤光缆制造厂，光缆拉伸试验机校准的市场需求逐年增加，而国内外缺乏专门针对光缆拉伸试验机校准的技术文件，无法正常开展光缆拉伸试验机的力和位移等量值溯源工作，不能满足光纤光缆厂以及我国光纤网络基础设施高质量建设需要，因此亟需制定《光缆拉伸试验机校准规范》，其目的就是要解决光纤制造业行业面临的光缆拉伸试验机相关参数无法量值溯源问题，指导计量机构正确开展光缆拉伸试验机的计量校准，使得光纤产品具有更高的品质保证。 - 先进性和亮点，社会效益和推广应用场景 《光缆拉伸试验机校准规范》制定完成后，可指导计量机构正确开展对光缆拉伸试验机的校准工作，对控制光纤光缆产品的生产质量提供技术保障，同时也能够助推我国信息基础设施高质量建设，保证5G、宽带中国建设高速高效推进。该行业计量校准规范的发布实施，将在计量业务发面给各计量机构带来可观收益，同时在光纤测试仪表质量管控和促使计量校准工作有法可依方面也能够产生良好的社会效益。 - 查新结果 目前国内外没有相应的校准规范，因此制定光缆拉伸试验机校准规范就变得尤为重要。 |  |  |  |  |  |
| 范围和主要 计量特性 |  | - 计量技术规范的适用范围： 本规范适用于力值测量范围为（0～50）kN的光缆拉伸试验机的校准。 - 以典型仪器或试验设备等（注明仪器型号）为依据，提出计量特性的技术指标，包括其名称、测量范围和最大允许误差： 典型仪器：GLS-X型光缆拉伸试验机 计量特性的技术指标为： - 测量范围：（0～30）kN - 试验力示值相对误差：优于±1.0% - 位移示值相对误差：优于±1.0% - 主要测量标准的技术指标： 光缆拉伸试验机标准器具技术指标： - 标准测力仪测量范围：（0～50）kN - 标准测力仪试验力示值相对误差：优于±0.3% - 激光测距仪距离： U=0.7mm (k=2) - 主要计量项目的技术原理 1. 试验力示值相对误差 根据实际情况，按图1或图2所示，利用标准测力仪来校准光缆拉伸试验机的试验力，当被校试验机达到某一设定力值点附近且稳定时，同时记录被校试验机力显示值和标准测力仪的显示值，其中标准测力仪3次测量结果取平均值作为参考值，取作为光缆拉伸试验机试验力示值相对误差。 图1 卧式光缆拉伸试验机 图2 立式光缆拉伸试验机 2. 位移示值相对误差 利用激光测距仪来校准光缆拉伸试验机的位移。设定好试验机的移动速率，使试验机单方向移动，记录试验机动作部分在时间内产生的位移，是被检试验机位移指示器的显示值，用激光测距仪测出上面时间内的位移参考值，取作为光缆拉伸试验机位移示值相对误差。 |  |  |  |  |  |
| 水平 |  | □国际先进 █国内先进 |  |  |  |  |  |
| 国内外情况 简要说明 |  | 与国内相关技术规范之间的关系，是否发现有知识产权的问题，或涉及专利的情况。 目前国内外均没有光缆拉伸试验机的校准规范，造成国内无规范可依的局面。光缆拉伸试验机主要厂商为北京布来得科技有限公司、上海衡翼精密仪器有限公司等，通过校准规范的制定，以及校准业务的开展，能够规范计量校准市场，助推光缆拉伸试验机的国产升级，走向高端。实验室在光通信仪表和设备校准方面进行了长期研究和多年积累，并进行了大量实验，具备校准规范的制定条件，通过行业校准规范的制定，可以推广校准技术的普及，并推动光缆拉伸试验机在光纤光缆制造、信息基础设施建设领域的应用。 |  |  |  |  |  |
| 主要 起草单位 | （签字、盖公章） 2022年11月24日 |  | 技术 委员会 | （盖公章） 2022年11月24日 |  | 部委托 支撑 单位 | （盖公章） 2022年11月24日 |

填写说明：1.表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。

2.填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。