附表1

协会标准项目建议书

| 建议项目名称 (中文) | 泡沫混凝土墙体应用技术规程 |  |  |  | 建议项目名称 (英文) |  | Technical regulations for the application of foam concrete wall |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定或修订 | 制定 |  | □ 修订 |  | 被修订标准号 |  |  |  |
| 采用程度 | □ IDT | □ MOD |  | □ NEQ | 采标号 |  |  |  |
| 国际标准名称（中文） |  |  |  |  | 国际标准名称（英文） |  |  |  |
| ICS分类号 | 91.100.30 |  |  |  | 中国标准分类号 |  | Q13 |  |
| 标准主要起草单位 | 建筑材料工业技术监督研究中心 中科华标（山东）建设发展有限公司 |  |  |  | 计划起止时间 |  | 2023年10月-2024年9月 |  |
| 目的﹑意义或必 要性 | 泡沫混凝土隔墙是通过物理方法发泡，将气泡引入到轻质混凝土中均匀混合，然后进行浇注模具成型，经自然养护所形成的一种含有大量封闭气孔的泡沫混凝土隔墙，具有轻质、保温、隔热耐火、隔音和施工速度快的特点，广泛应用工业和民用建筑节能领域。目前我国的泡沫混凝土隔墙领域的应用，工程量逐年倍数增长。 泡沫混凝土墙体技术是一种混凝土内墙的施工方法， 以混凝土结构的梁、 柱作为支撑点，浇筑前将墙体植筋与柱连接， 并预埋线盒、 管线、预留孔洞、 门窗， 最后支模板进行浇筑。施工过程中 利用自动化发泡装置现场制备轻质混凝土， 通过泵送设备将轻质混凝土浇注在模板中， 并经自然养护成型。和传统建筑二次结构施工工艺相比， 减少施工环节、 施工机械、 节省了材料费、 人工费、 措施费。泡沫混凝土墙体在框架楼内支护好墙体模板一次性浇筑成形， 省去了砌砖抹灰等环节。一次性浇筑成型标准化生产，符合装配式建筑国家标准要求。 在施工现场预先在梁、 柱、 墙等部位按照一定间距植入拉结筋， 把钢丝焊接网片绑扎在拉结筋上， 由钢筋补强， 并在现场原位支模后整 体浇筑泡沫混凝土而成的一体成型非承重墙体， 又称可拆模板现浇泡 沫混凝土非承重墙体， 分为外围护墙和内隔墙。墙体表面平整， 可不 需水泥砂浆抹面， 直接刮腻子粉刷涂料。其工艺改变了目前常用的预制砌块现场砌筑墙体的做法。 泡沫混凝土具有轻质性、良好的流动性、良好的保温隔热性、良好的耐火隔音性、良好的施工性能、出色的抗震吸能能力以及节能环保，因此在现浇非承重墙体的应用越来越广泛。粗略估计，目前我国泡沫混凝土企业数量接近千余家，以现浇为主的企业约占60%左右，现浇墙体应用量占50左右，已初具规模，预计本产品市场年产值有近百亿元。由于泡沫混凝土制备工艺相对简单，行业门槛低，易造成产品质量参差不齐，若控制不当，易造成浇筑后的泡沫混凝土墙体出现塌陷、开裂、容重不达标、吸水率变大等问题，严重影响工程质量。因此有必要制定相关的规范、标准，保证泡沫混凝土现浇墙体的品质，促进行业健康发展。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 范围和主要 技术内容 | 本标准主要用于工业与民用建筑泡沫混凝土隔墙应用规程 本技术规程包括总则，术语、隔墙及材料性能要求，设计、施工，质量检验与验收等六部分内容。对现浇轻质泡沫混凝土隔墙的墙体构造与框架，框剪结构连接方法等做出了具体技术要求和规定。隔墙性能及材料要求：性能指标：规格尺寸，干密度，抗压强度，强度等级，吸水率，抗冻容，导热系数，软化系数，线膨胀系数，干燥收缩值，空气隔声。其他材料：拉结筋，钢丝焊接网片，水泥，掺合料，外加剂，泡沫剂，水，轻质骨料设计：使用年限，高厚验算，尺寸，隔声及防火，不得使用的部位，设备及管线预埋，高厚计算方法及要求，抗震设计。 施工和养护：钢筋笼柱的设置，泡沫混凝土隔墙与主体的连接方法与措施，门窗洞口的施工方法，季节施工的规定，施工准备，模板以及模板安装要求，浇筑前的验收，泵送的要求及规定，养护的要求及方法。质量检测及验收：隐蔽施工的检测，模板的验收，泡沫混凝土质量的控制方法及检测规定，原材料的检测规定，墙体的外观尺寸性能采样的方法及规定。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 国内外情况 简要说明 | (1)国内外对该技术研究情况简要说明： 现浇泡沫混凝土主要应用于大体积回填、补偿地基、现浇墙体、屋面保温等工程领域。轻质泡沫混凝土关键技术在于发泡剂及其与胶凝材料体系的匹配性，质量好的泡沫混凝土不易塌模、泡孔均匀、吸水率低、轻质高强。 (2)项目与国际标准或国外先进标准采用程度的考虑： 该标准项目目前无对应的国际标准或国外先进标准。 (3)与国内相关标准间的关系： 与现浇泡沫混凝土相关的标准主要有（1）行标包括：JC/T 2125-2012《屋面保温隔热用泡沫混凝土》、JGJ/T 341-2014《泡沫混凝土应用技术规程》；（2）地方标准：DB21/T 2117-2013《泡沫混凝土外墙外保温工程技术规程》、DBJ61/T 86-2014《泡沫混凝土板外墙外保温系统应用技术规程》；（3）团体标准：CECS 299-2011《乡村建筑屋面泡沫混凝土应用技术规程》、T/CECS 557-2018《屋面现浇泡沫混凝土节能防水一体化系统应用技术规程》。这些标准涉及的都是屋面、外墙保温系统等的应用，专门针对室内隔墙的应用技术标准尚属空白，因此制定专门的标准来规范本产品的质量，室内现浇泡沫混凝土墙体的质量，十分必要。本标准完成后将进一步完善现浇泡沫混凝土的标准体系。 (4)该标准内容不涉及知识产权问题。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 牵头单位 | （签字、盖公章） 月 日 |  |  |  |  | 归口管理部门 |  | （签字、盖公章） 月 日 |

[注1]  填写制定或修订项目中，若选择修订必须填写被修订标准号；

[注2]  选择采用国际标准，必须填写采标号及采用程度；

[注3]  选择采用快速程序，必须填写快速程序代码。