附表1

协会标准项目建议书

| 建议项目名称 (中文) | 精细陶瓷涂层高温洛氏硬度试验方法 |  |  |  | 建议项目名称 (英文) |  | Test method for Rockwell hardness of fine ceramic coatings at elevated temperature |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定或修订 | ■ 制定 |  | □ 修订 |  | 被修订标准号 |  |  |  |
| 采用程度 | □ IDT | □ MOD |  | □ NEQ | 采标号 |  |  |  |
| 国际标准名称（中文） |  |  |  |  | 国际标准名称（英文） |  |  |  |
| ICS分类号 | 81.060.30 |  |  |  | 中国标准分类号 |  | Q 30 |  |
| 标准主要起草单位 | 中国科学院上海硅酸盐研究所 |  |  |  | 计划起止时间 |  | 2021.1-2024.10 |  |
| 目的﹑意义或必 要性 | 无机非金属“超级材料”是突破材料既有性能和功能的局限，实现主要性能倍增甚至数量级提升，或兼具有自适应、自修复、自感知、定向等新功能，可满足平时抢修、国防现代化、极端环境、高端装备、前沿领域等不同场景需求的，超快硬、超高强、超耐温、超耐腐蚀、超耐辐射等超高性能或特殊功能的无机非金属材料及其复合材料。 党的二十大提出了要加快实施创新驱动发展战略，坚持面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康，加快实现高水平科技自立自强，要增强自主创新能力，突出原创，鼓励自由探索。2022年11月，中国建筑材料联合会在全国建材行业科技创新大会上明确提出开展无机非金属“超级材料”的研发攻关。其中，满足高端装备的无机非金属“超级材料”，是指面对高端装备制造高水平自立自强需求，通过材料性能提升、新功能开发，满足保障我国海洋工程、航空航天、电子信息等重大领域的产业链供应链安全稳定可靠需要的，具有超薄、超轻、超硬、超高强、超平整、超耐磨等超高性能的无机非金属材料及其复合材料。 在高端装备领域，航空发动机及在其基础上发展起来的燃气轮机，是发电、飞机和舰船动力等军民领域的关键装备。我国在航空发动机和燃气轮机领域与国外尚有一定的差距，其中一个关键问题在于热障涂层和环境障等系列关键陶瓷涂层性能尚不能满足极端环境的应用需求。热障涂层技术是将热导率低、耐高温、抗氧化、耐腐蚀的陶瓷材料以涂层的方式沉积到高温合金部件表面，达到降低发动机工件表面工作温度的目的。氧化锆热障涂层具有高熔点、低热导率、较高的强度和断裂韧性、良好的耐磨性、与合金基体热膨胀系数匹配性良好等优点，是上述极端环境领域用热障涂层的关键材料之一。 高温硬度可以在高温下用压头加载在材料表面留下压痕，根据痕迹的大小来对材料抵抗变形的能力进行评价，而热障涂层高温抵抗变形的能力间接反应了其在高温下的使役性能，因此热障涂层高温硬度测试对指导涂层材料的合成及性能提升具有重要价值。目前缺乏对陶瓷涂层高温硬度的评价测试方法，制约了上述研究工作的顺利开展。项目团队制定的GB/T 16534-2009 《精细陶瓷室温硬度试验方法》仅适用于陶瓷材料室温硬度的试验方法，其试验条件无法应用于涂层高温硬度试验。 在高温测量热障涂层硬度时，涂层的表面状态，载荷的大小以及压痕尺寸测量的条件对测试结果的影响很大。洛式硬度试验方法是评价涂层材料硬度的一个重要方法。陶瓷涂层的高温硬度与喷涂方法、喷涂条件（喷涂设备、喷涂材料、喷涂温度）等因素有关，由于喷涂方法及喷涂条件的不同，涂层的硬度通常也不相同，这是因为涂层硬度决定于涂层的微粒的大小与结构、气孔长度及气孔率、组分含量等；而喷涂方法或喷涂条件的不同往往造成以上各因素的差异，导致涂层硬度的不同。陶瓷涂层高温洛式硬度试验方法的制定对于无机非金属“超级材料”组分的筛选、高温力学性能的评价及其在航空发动机和燃气轮机领域的应用具有重要意义。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 范围和主要 技术内容 | 本文件规定了精细陶瓷涂层高温洛式硬度和高温表面洛式硬度试验方法。 本文件适用于单相陶瓷涂层和复相陶瓷涂层材料。其他材料的高温洛式硬度和高温表面洛式硬度试验也可参考本文件。 项目建议性质为推荐性； |  |  |  |  |  |  |  |
| 国内外情况 简要说明 | 1. 国内外对该技术研究情况简要说明：国内外对该技术研究情况、进程及未来的发展；该技术是否相对稳定，如果不是的话，预计一下技术未来稳定的时间，提出的标准项目是否可作为未来技术发展的基础； 国内外的研究机构和高性能陶瓷企业都在关注耐高温陶瓷涂层材料的高温洛式硬度性能测试，也在不断地开发出新型高温洛氏硬度测试设备，由于缺少相关的测试标准，目前国际上报道材料高温硬度数据还参差不齐，测试方法有待进一步规范，来增强该领域材料性能相关数据的可比性，相关标准的制定也有利提升我国耐高温陶瓷涂层材料及相关装备的国际竞争力。 2. 项目与国际标准或国外先进标准采用程度的考虑：该标准项目是否有对应的国际标准或国外先进标准，标准制定过程中如何考虑采用的问题； 该标准项目尚无对应的国际标准或国外先进标准。该标准发布后，本项目组基于该方法会申请ISO国际标准，推动我国先进标准的国际化。 3. 与国内相关标准间的关系：该标准项目是否有相关的国家或行业标准，该标准项目与这些标准是什么关系，该标准项目在标准体系中的位置； 目前国内有陶瓷涂层结合性能的室温测试方法：GB/T 30707-2014《精细陶瓷涂层结合力试验方法 划痕法》和JC/T 2174-2013《精细陶瓷涂层结合性能试验方法 洛氏压痕法》，尚无涂层高温硬度相关试验方法。在协会标准制定后，希望开展相关国家标准的立项申报工作，从而完善我国陶瓷涂层材料从室温到高温的力学性能评价的标准体系。 4. 指出是否发现有知识产权的问题。 未发现知识产权的问题。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 牵头单位 | （签字、盖公章）月 日 |  |  |  |  | 归口管理部门 |  | （签字、盖公章） 月 日 |

[注1]  填写制定或修订项目中，若选择修订必须填写被修订标准号；

[注2]  选择采用国际标准，必须填写采标号及采用程度；

[注3]  选择采用快速程序，必须填写快速程序代码。