国家市场监督管理总局

国家标准化管理委员会

202××—××—××实施

202×—××—××发布

建材产品减碳量评估方法

Technical specifications for the assessment of carbon dioxide emission reduction of building products

（征求意见稿）

GB/T 202X —XXXX

中华人民共和国国家标准

ICS 13.020.10

CCS Q 04

目  次

前言………………………………………………………………………………………………………Ⅰ

1 范围……………………………………………………………………………………………………1

2 规范性引用文件………………………………………………………………………………………1

3 术语和定义……………………………………………………………………………………………1

4 基本原则………………………………………………………………………………………………2

5 减碳量评估要求………………………………………………………………………………………2

6.减碳量计算方法………………………………………………………………………………………4

7 减碳量结果披露………………………………………………………………………………………7

8.减碳量评估报告………………………………………………………………………………………7

附录A（资料性）减碳量评估时建材产品分类………………………………………………………8

附录B（资料性）保温隔热建材产品使用阶段减碳量计算案例…………  ………………………9

附录C（资料性）光电转化建材产品使用阶段减碳量计算案例……………………………………11

前言

- 本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

- 请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

- 本文件由中国建筑材料联合会提出。

- 本文件由中国建筑材料联合会和全国碳排放管理标准化技术委员会共同归口。

- 本文件起草单位：中国建筑材料联合会、北京工业大学、中国标准化研究院、北京国建联信认证中心有限公司等。

- 本文件主要起草人：

# 建材产品减碳量评估方法

1 范围

本文件规定了建材产品减碳量评估的基本原则、评估要求、计算方法、结果披露、评估报告等。

本文件适用于建材产品减碳量核算评估。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文件中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 32150 工业企业温室气体排放核算和报告通则

3 术语和定义

GB/T 32150界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

基准二氧化碳排放量（基准值） benchmark carbon dioxide emission

用来提供核算参考的，在给定的情景下的二氧化碳排放量。

3.2

减碳量 carbon dioxide emission reduction

经计算得到的一定时期内功能单位建材产品生命周期阶段的二氧化碳排放量，与基准二氧化碳排放量间的差值。

3.3

产品减碳量标识 labels of carbon dioxide emission reduction

将建材产品减碳量信息标注在产品上的标识。

4 基本原则

4.1准确性

应保证减碳量核算方法的科学性和可操作性，确保数据源的可测量、可核查和可追溯。

4.2一致性

应保证各类产品二氧化碳排放量与产品基准二氧化碳排放量的计算方法的一致性。

4.3透明性

应在满足要求的前提下，公开披露产品的减碳量信息。

4.4可比性

同类产品的减碳量结果应具有可比性。

5 减碳量评估要求

5.1 基本要求

5.1.1 产品的使用性能和质量应符合产品标准的要求。

5.1.2 建材产品减碳量评估范围宜包括生产阶段和使用阶段。

5.1.3 减碳量核算时应明确产品的功能单位。

5.2 评估程序

建材产品的减碳量评估程序如图1所示。其中产品的类别和典型产品的核算案例分别参考附录A和附录B。

图1  建材产品减碳量评估程序图

5.3基准二氧化碳排放量选取

5.3.1基准值应依据表1进行选取，同一种产品的基准值选取方法应相同。

表1 各阶段建材产品的减碳量基准值选取方法

| 核算阶段 | 基准值选取方法 |
| --- | --- |
| 生产阶段 | 生产过程取行业碳排放平均水平或依据标准换算，确定方法见5.3.2。 |
| 使用阶段 | - 使用阶段基准值采用情景设定方法选取，确定方法见5.3.3。 |

5.3.2生产过程基准值确定方法：

a）有碳排放限额标准的建材产品，基准值取相应碳排放限额标准中的准入值；

b）无碳排放限额标准但有能耗限额标准的建材产品，基准值取相应能耗限额标准规定的能耗准入值折算得到的碳排放量，若产品生产过程存在过程排放，基准值还应加上产品过程碳排放量的平均水平；

c）无碳排放限额标准和能耗限额标准的建材产品，基准值取功能单位产品生产阶段的行业碳排放量平均水平，按6.2.3计算。其中评估平均水平时统计数据样本宜覆盖产品产能的50%及以上。

5.3.3使用阶段基准值确定方法：

a）保温隔热情景：具有保温隔热性能建材产品的基准值，基于围护墙体传热系数为建筑节能标准准入值，核算得到的统计期内建筑主体的二氧化碳排放量；

b）清洁能源情景：具有光伏电力生产性能的建材产品基准值，为等量火力发电对应的二氧化碳排放量。

5.3.4使用阶段基准二氧化碳排放量的评估宜设定统一的产品使用情景，包括产品使用时的各种环境条件参数等，如保温隔热产品宜给定应用地区、应用建筑的外围维护墙体的厚度及导热系数、室内空调的能效设计比、供暖系统的热效率等；光电转化产品宜给定应用地区、年度太阳能辐照度、年日照时间等。

5.4数据来源

5.4.1活动数据

活动数据按照GB/T 32150的要求，应按照优先级由高到低的顺序进行选取和收集，如表2所示。

表2 减碳量计算中活动数据获取的优先级

| 数据类型 | 描述 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| 原始数据 | 直接计量、监测获得的数据 | 高 |
| 次级数据 | 通过原始数据折算获得的数据，如：根据年度购买量及库存量变化确定的数据；根据财务报表折算的数据等 | 中 |
| 替代数据 | 根据实际情况进行合理估算或来自相似过程或活动的数据 | 低 |

5.4.2缺省数据

原料、燃料的二氧化碳排放因子、太阳能辐照度等缺省数据应来源于公信、公开数据，并报告数据来源，其中排放因子应满足GB/T 32150的要求。

6 减碳量计算方法

6.1 基本要求

减碳量应按式（1）计算：

ER=EP+EUU+EUS ………………………………………（1）

式中：

ER——建材产品减碳量，单位为千克二氧化碳（kgCO2）；

EP——功能单位产品生产阶段的减碳量，单位为千克二氧化碳（kgCO2）；

EUU——功能单位产品使用阶段通过保温隔热间接产生的减碳量，单位为千克二氧化碳（kgCO2）；

EUS——功能单位产品使用阶段通过生产清洁能源等产生的减碳量，单位为千克二氧化碳（kgCO2）。

6.2 生产阶段

6.2.1  核算要求

建材产品生产阶段减碳量评估包括原物料使用和产品生产过程，按式（2）计算：

EP=E原物料使用+E产品生产 ………………………………………（2）

式中：

EP——功能单位产品生产阶段的减碳量，单位为千克二氧化碳（kgCO2）；

E原物料使用——功能单位产品原物料综合利用等产生的减碳量，单位为千克二氧化碳（kgCO2）；

E产品生产——功能单位产品生产过程中的减碳量，单位为千克二氧化碳（kgCO2）。

6.2.2原物料使用

6.2.2.1砂浆、混凝土等由多种原料生产的消费品宜评估原物料使用阶段减碳量。

6.2.2.2原物料使用产生的减碳量包括原物料废弃后的回收利用和其他废弃物资源综合利用等产生的减碳量，按式（3）计算。核算期为最近一个原物料资源综合利用的时期，通常为一个自然年。

E原物料使用=（mi0−mi1）×（fi+Li×ft,i）−j=1nnj(Cj+Lj×Ct,j) …………………（3）

式中：

mi0——统计期内功能单位产品生产阶段原料i未利用废弃资源时的基准用量，单位为千克（kg）；

mi1——统计期内功能单位产品生产阶段原料i再利用废弃资源后的用量，单位为千克（kg）；

fi——原料i的碳排放因子，单位为千克二氧化碳每千克（kgCO2/kg）；

ft,i——原料i的运输碳排放因子，单位为千克二氧化碳每千克公里（kgCO2/kg·km）；

Li——原料i的运输距离，单位为公里（km）；

nj——统计期内第j种废弃原料和资源回收材料的处理量，单位为千克（kg）；

Cj——第j种废弃原料和资源回收材料在应用企业边界内处置过程的碳排放量，单位为千克二氧化碳每千克（kgCO2/kg）；

Ct，j——第j种废弃原料和资源回收材料的运输碳排放因子，单位为千克二氧化碳每千克公里（kgCO2/kg·km）；

Lj——第j种废弃原料和资源回收材料的运输距离，单位为公里（km）。

6.2.3 产品生产过程

6.2.3.1产品生产过程的减碳量指产品生产过程中由于低碳工艺、技术等产生的减碳量，按式（4）计算：

E产品生产=BE−PE …………………………………………（4）

式中：

BE——统计期内功能单位产品生产过程的基准二氧化碳排放量，单位为千克二氧化碳（kgCO2）。

PE——统计期内功能单位产品生产过程的二氧化碳排放量，单位为千克二氧化碳（kgCO2）。

6.2.3.2产品生产过程的二氧化碳排放量宜按照GB/T 32150 计算。

6.3 使用阶段

6.3.1 使用时具有保温隔热功能的建材产品使用阶段减碳量按式（5）计算：

EUU=Ee−Eb ……………… … …………………（5）

式中：

Ee——统计期内功能单位产品使用阶段的减碳量基准量，单位千克二氧化碳（kgCO2），依据表1使用阶段a)确定；

Eb——统计期内使用某建材产品时主体建筑的二氧化碳排放量，单位为千克二氧化碳（kgCO2）。

6.3.2 使用时生产清洁能源的建材产品使用阶段减碳量按式（6）计算：

EUS=Ef−En………………………………………（6）

式中：

Ef——统计期内功能单位产品使用阶段的减碳量基准值，单位为千克二氧化碳（kgCO2），依据表1使用阶段b)确定。

En——统计期内功能单位产品使用阶段所发出电量对应的二氧化碳排放量，单位为千克二氧化碳（kgCO2）。

6.3.3表1中使用阶段基准二氧化碳排放量的确定宜设定统一的产品使用情景，包括产品使用时的各种环境条件参数等，如保温隔热产品宜给定应用地区、应用建筑的外围维护墙体的厚度及导热系数、室内空调的能效设计比、供暖系统的热效率、房屋建筑的使用寿命等；光电转化产品宜给定应用地区、年度太阳能辐照度、年日照时间等。

7 减碳量结果披露

7.1宜通过减碳量标识披露产品一个自然年的减碳水平和使用寿命。

7.2减碳量标识应标注产品在生产阶段和使用阶段的整体减碳量水平。

8 减碳量评估报告

产品生产方应编写减碳量评估报告，详细说明减碳量核算过程，并使目标用户可获取，确保格式内容全面、准确无歧义，满足目标用户的需求。

产品减碳量报告包括但不限于：

a)生产企业基本情况；

b)产品的规格、用途、使用寿命、主要应用场景，明确产品的功能单位；

c)产品的基准二氧化碳排放量的确定过程和依据；

d)产品生产阶段减碳量核算，包括数据来源和计算过程，单位以kgCO2表示：

e)产品使用阶段减碳量核算，包括使用情景的确定和描述，以及数据来源和计算过程等，单位以kgCO2表示；

f)说明产品减碳量综合评估结果，单位以kgCO2表示；

g)产品减碳量核算的相关数据和信息的不确定性评估；

h)产品所涉及碳排放量化数据是否经过第三方审定和/或核查的描述，包括审定或核查的类型；

i)保证评估过程及相关数据真实有效的承诺书。

附录A

（资料性）

减碳量评估时建材产品分类建议

A.1建材产品根据应用性能可分为以下三类：

- 常规建材产品：在产品生产阶段排放二氧化碳，在使用阶段不作为保温隔热产品使用和不用来生产清洁能源的建材产品，宜对生产阶段进行减碳量评估；

- 保温隔热建材产品：在使用阶段可通过产品具备的保温、隔热等性能间接实现二氧化碳减排的建材产品，宜对生产阶段和使用阶段分别进行减碳量评估；

- 光电转化建材产品：在使用阶段可通过产品具备的光电转化性能生产清洁能源间接实现二氧化碳减排的建材产品，宜对其生产阶段和使用阶段分别进行减碳量评估。

A.2建材产品分类可参照表A.1。

表A.1 建材产品分类参考

| 产品类别 | 典型产品 |
| --- | --- |
| 常规建材产品 | 水泥、平板玻璃、建筑卫生陶瓷、石灰、人造板和木质地板、混凝土外加剂、非金属矿、耐火材料等 |
| 保温隔热建材产品 | 建筑节能玻璃（热反射玻璃、吸热玻璃、夹层玻璃、中空玻璃、镀膜玻璃等）、保温隔热墙体材料（泡沫玻璃、岩棉、玻璃棉、聚苯乙烯泡沫板、挤塑式聚苯乙烯保温板、发泡陶瓷、发泡陶瓷、聚氨酯泡沫制品、反射隔热涂料、酚醛泡沫板等）、混凝土自保温墙板等 |
| 光电转化建材产品 | 涂层光电玻璃、光伏幕墙等 |

附录B

（资料性）

保温隔热建材产品使用阶段减碳量计算案例

B.1保温隔热建材产品使用阶段减碳量根据6.3.1要求计算，其中保温隔热产品应用后建筑碳排放量和基准保温隔热产品应用后建筑碳排放量可参照本案例给出的方法计算。

B.2假设给定保温隔热建材产品减碳量评估的参照应用场景为北京地区的30平方米房屋建筑（容积100立方米），外围维护墙体为180mm的钢筋混凝土墙体，导热系数1.74W/(m·K)。空调的能效比为3.2，供暖系统为燃煤集中供暖，热效率为85%。基准情景保温隔热墙体系统的传热系数根据GB 50189取值，北京地区属于寒冷地区，基准保温隔热产品传热系数取0.6W/(m2·K)。保温隔热产品的功能单位为1m2。

B.3保温隔热产品寿命期内应用后建筑的运行碳排放量可参照式（B.1）计算：

E0H=CDD26×K0H×f电EER+HDD18×K0H×f燃ε×μ            (B.1)

式中：

CDD26——空调度日数，单位为摄氏度天（℃·d）；

K0H——应用保温隔热产品后保温系统的传热系数，单位为瓦每平方米每开尔文（W/(m2·K)）。可参照式（B.2）计算；

EER——空调的能效比，%；

f电——电力的碳排放因子，单位为千克二氧化碳每千瓦时（kgCO2/KWh）；

HDD18——采暖度日数，单位为摄氏度每天（℃·d）；

μ——供暖系统热效率，%；

ε——采暖用燃料的低位发热量，单位为兆焦每千克（MJ/kg）；

f燃——采暖用燃料燃烧的碳排放因子,单位为千克二氧化碳每千克（kgCO2/kg）。

KOH=11αn+ℎiγi+1αw                       （B.2）

式中：αn——内表面换热系数，取值8.7 W/(m2·K)；

αw——外表面换热系数，取值23 W/(m2·K)；

ℎi——墙体结构或保温隔热产品的厚度，单位为米（m）；

γi——墙体结构或保温隔热产品的导热系数，单位为瓦每米每开尔文（W/(m·K)）。

B.4基准保温隔热建材产品应用后建筑的运行碳排放量可参照式（B.3）计算：

EeH=CDD26×KeH×f电EER+HDD18×KeH×f燃ε×μ            (B.3)

式中:

KeH——应用基准保温隔热建材产品后墙体的传热系数，单位为瓦每平方米每开尔文（W/(m2·K)），根据JGJ 26取参照建筑的传热系数准入值。

B.5以某企业生产的岩棉板为例计算保温隔热建材产品使用阶段减碳量，岩棉板厚度80mm导热系数为0.041W/(m·K)，密度110kg/m3。其中北京地区CDD26取94℃·d，HDD18取2699℃·d，KeH取值0.6W/(m2·K)；f电取0.5568tCO2/MWh，燃煤的ε取20908KJ/kg，f燃取2.7725 tCO2/tce ，KoH计算值为0.45W/(m2·K)，每年每1m2产品在使用阶段碳排放量EoH岩棉计算为0.708kgCO2，基准碳排放量EeH岩棉计算为0.944kgCO2。

EoH岩棉=（94+273.15）×0.45×243.2×1000×0.5568+（2699+273.15）×0.45×0.0036×2420908×0.85×2.7725=0.708kgCO2

EeH岩棉=（94+273.15）×0.6×243.2×1000×0.5568+（2699+273.15）×0.6×0.0036×2420908×0.85×2.7725=0.944kgCO2

则该企业生产的岩棉板使用阶段每年每1m2的减碳量为0.236kgCO2。

附录C

（资料性）

光电转化建材产品使用阶段减碳量计算案例

C.1光电转化建材产品使用阶段减碳量根据6.3.2要求计算，其中产品核算期内的碳排放量、基准碳排放量可参照本案例给出的方法计算。

C.2假设给定光电转化建材产品减碳量评估的参照应用场景为北京地区。根据《中国风能太阳能资源年景公报(2023 年)》，北京地区2023年水平面总辐照量平均值为1429.9KWh/m2。光电转化产品的功能单位为1m2。

C.3光电转化建材产品使用阶段核算期内所发电量的碳排放量依据GB/T 51366，可参照式（C.1）计算。

E0S=K×G×η×M×fO                  (C.1)

式中：

K——产品平均光电转换效率，%；

G——应用地区太阳能辐照量，单位为千瓦时每平方米（KWh/m2）；

η——产品发电系统综合效率，%；

M——光电转化建材产品的功能单位，单位为每平方米（1m2）；

fO——太阳能发电碳排放因子，单位为千克二氧化碳每千瓦时（kgCO2/kWh）。

C.4光电转化建材产品核算期内的基准碳排放量可参照式（C.2）计算。

EeS=K×G×η×M×fe                    (C.2)

式中：

fe——火力发电碳排放因子，单位为千克二氧化碳每千瓦时（kgCO2/kWh）。

C.5以某企业生产的光伏组件为例计算使用过程减碳量，组件的光电转化效率为21%，系统综合效率80%，太阳能发电碳排放因子取0.03kgCO2/kWh，火力发电碳排放因子取0.8426kgCO2/kWh。光电转化建材产品每1m2每年所发清洁电量的碳排放量E0S为7.21kgCO2，基准碳排放量EeS为202.41kgCO2。

E0S=K×G×η×M×f0=0.21×1429.9×0.8×0.03=7.21kgCO2

EeS=K×G×η×LO×M×fe=0.21×1429.9×0.8×0.8426=202.41kgCO2

则该光电建材产品每1m2每年使用阶段的减碳量为195.20kgCO2。