| ICS | 13.020 |
| --- | --- |
| CCS | Z 04 |

中华人民共和国国家标准

GB/TXXXXX—XXXX

温室气体排放核算与报告要求 第X部分：烧结墙体屋面及道路用建筑材料生产企业

Requirements of the greenhouse gas emission accounting ard reporting一                  Part X:Sintering wall roof and road building materials enterprise

(点击此处添加与国际标准一致性程度的标识)

（本草案完成时间：）

XXXX-XX-XX发布

XXXX-XX-XX实施

`

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是GB/T 32151《温室气体排放核算与报告要求》的第X部分。GB/T 32151已经发布了以下部分：

第1部分：发电企业；

──第2部分：电网企业；

──第3部分：镁冶炼企业；

──第4部分：铝冶炼企业；

──第5部分：钢铁生产企业；

──第6部分：民用航空企业；

──第7部分：平板玻璃生产企业；

──第8部分：水泥生产企业；

──第9部分：陶瓷生产企业；

──第10部分：化工生产企业；

──第11部分：煤炭生产企业；

──第12部分：纺织服装企业。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国建筑材料联合会提出。

本文件由中国建筑材料联合会（609）、全国碳排放管理标准化技术委员会（TC 548）归口。

本文件起草单位：中国国检测试控股集团西安有限公司、北京国建联信认证中心有限公司

本文件主要起草人：

温室气体排放核算与报告要求 第X部分：烧结墙体屋面及道路用建筑材料生产企业

范围

本文件规定了烧结墙体屋面及道路用建筑材料生产企业温室气体排放量的核算和报告相关的术语、核算边界、计量方法、核算步骤与核算方法、数据质量管理、报告内容和格式等内容。

本文件适用于烧结墙体屋面及道路用建筑材料生产企业温室气体排放量的核算和报告。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 213  煤的发热量测定方法

GB/T 384  石油产品热值测定法

GB/T 6422  用能设备能量测试导则

GB 17167  用能单位能源计量器具配备和管理通则

GB/T 11062  天然气发热量、密度、相对密度和沃泊指数的计算方法

GB/T 15316  节能监测技术通则

GB 30526  烧结墙体材料和泡沫玻璃单位产品能源消耗限额

GB/T 32150-2015 工业企业碳排放核算和报告通则

GB/T 31350  烧结墙体屋面材料企业能源计量器具配备和管理导则

术语和定义

GB/T 32150界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

报告主体 reporting entity

具有碳排放行为的法人企业或视同法人的独立核算单位。

[GB/T 32150-2015，定义3.2]

烧结墙体屋面及道路用建筑材料生产企业 enterprises of building materials for sintered  walls, roofs, and roads

以烧结墙体屋面及道路用建筑材料生产为主要业务的独立核算单位。

燃料燃烧排放 fuel combustion emission

燃料在氧化燃烧过程中产生的碳排放。

[GB/T 32150-2015，定义3.7]

过程排放 process emission

在生产、废弃物处理处置等过程中除燃料燃烧之外的物理或化学变化造成的碳排放。

[GB/T 32150-2015，定义3.8]

购入的电力、热力产生的排放 emission from purchased electricity and heat

企业消费的购入电力、热力所对应的电力、热力生产环节产生的碳排放。

[GB/T 32150-2015，定义3.9]

输出的电力、热力产生的排放 emission from export edelectricity and heat

企业输出的电力、热力所对应的电力、热力生产环节产生的碳排放。

[GB/T 32150-2015，定义3.10]

活动数据 activity data

导致碳排放的生产或消费活动量的表征值。

如各种化石燃料的消耗量、原材料的使用量、购入的电量、购入的热量等。

[GB/T 32150-2015，定义3.12]

排放因子 emission factor

表征单位生产或消费活动量的碳排放量的系数。

[GB/T 32150-2015，定义3.13]

碳氧化率 carbon oxidation rate

燃料中的碳在燃烧过程中被完全氧的百分比。

[GB/T 32150-2015，定义3.14]

核算边界

概述

报告主体应以企业法人或视同法人的独立核算单位为边界，核算和报告其生产系统产生的碳排放。生产系统包括主要生产系统、辅助生产系统及直接为生产服务的附属生产系统。其中辅助生产系统包括动力、供电、供水、化验、机修、库房、运输等，附属生产系统包括生产指挥系统和厂区内为生产服务的部门和单位（如职工食堂、车间浴室、保健站等）。

如果主体报告除烧结墙体屋面及道路用建筑材料生产外还存在其他产品生产活动，并存在本部分未涵盖的碳排放环节，则应参考其他相关行业的企业碳排放核算和报告要求进行核算并汇总报告。

企业根据其生产过程，碳核算和报告范围包括以下部分和全部排放：燃料燃烧产生的碳排放，焙烧过程产生的碳排放，购入的电力、热力产生的碳排放，核算边界见图1。

图1  烧结墙体屋面及道路用建筑材料生产企业碳排放边界示意图

核算和报告范围

燃料燃烧排放

企业核算边界内煤、油、气等化石燃料在固定燃烧设备（如窑炉）或移动燃烧设备（厂内机动车辆）中发生氧化燃烧以及原料中含能废料在焙烧过程中发生氧化燃烧产生的碳排放。

过程排放

企业生产过程中，原材料碳酸盐分解产生的二氧化碳排放。

购入的电力、热力产生的排放

企业购入的电力、热力对应的生产环节产生的碳排放。

输出的电力、热力产生的排放

企业输出的电力、热力对应的生产环节产生的碳排放。

计量要求

参数识别

碳排放计量参数的类型见表1。

表1 企业碳排放计量参数识别

| 排放源名称 | 具体的排放源 | 计量参数类型 | 计量器具 |
| --- | --- | --- | --- |
| 燃料燃烧排放 | 烧结墙体屋面及道路用建筑材料生产过程中固定源及厂内移动源消耗的各类燃料（包括含能固废）燃烧产生的二氧化碳排放 | 燃料消耗量 | 衡器、液体流量计、气体流量计 |
|  |  | 低位发热量 | 见6.2.2.2 |
| 过程排放 | 含碳酸盐原料在烧成工序中高温下发生分解产生的二氧化碳 | 消耗量 | 衡器 |
| 购入和输出的电力及热力产生的排放 | 生产过程购入和输出的电力产生的二氧化碳排放 | 购入和输出电量 | 电表 |
|  | 生产过程购入和输出的热力产生的二氧化碳排放 | 购入和输出蒸汽量、蒸汽温度、蒸汽压力 | 流量仪表、温度仪表、压力仪表 |
|  |  | 购入和输出热水量、热水温度 | 流量仪表、温度仪表 |
|  |  | 购入和输出导热油量、导热油温度 | 流量仪表、温度仪表 |

化石燃料消耗量计量要求

企业应按GB 17167和GB/T 31350的规定配备化石燃料计量器具，化石燃料消耗量的计量监测要求见表2。

表2 化石燃料消耗量计量监测要求

| 燃料类型 | 计量器具 | 准确度等级 | 计量设备 溯源方式 | 溯源 周期 | 记录 频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 固态燃料 | 非自动衡器 | 0.1 | 检定 | 1次/12个月 | 每批 |
|  | 连续累计自动衡器（皮带秤） | 0.5 | 检定 | 1次/12个月 | 每月 |
| 液态燃料 | 液体流量计 | 0.5 | 检定/校准 | 1次/12个月 | 每批 |
| 气态燃料 | 气体流量计 | 2.0 | 检定/校准 | 1次/12个月 | 每月 |

过程排放计量要求

企业按GB 17167和GB/T 31350的规定配备原料计量器具，记录每批次含碳酸盐原料的入库量和出库量，含碳酸盐原料消耗量的计量监测要求见表3。

表3 含碳酸盐原料消耗量计量监测要求

| 燃料类型 | 计量器具 | 准确度等级 | 计量设备 溯源方式 | 溯源 周期 | 记录 频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 固态燃料 | 非自动衡器 | 0.1 | 检定 | 1次/12个月 | 每批 |
|  | 连续累计自动衡器（皮带秤） | 0.5 | 检定 | 1次/12个月 | 每批 |

购入和输出电力和热力计量要求

企业应按GB 17167和GB/T 31350的要求配备电力和热力计量器具，电力和热力消耗的计量监测要求见表4。

表4 电力和热力计量监测要求

| - 能源类型 | - 计量器具 | - 准确度等级 |  | - 计量设备 - 溯源方式 | - 溯源 - 周期 | - 记录 - 频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 电力 | - 电能表 | - Ⅲ类用户 | - 1.0 | - 检定/校准 | - 1次/24个月 | - 每月 |
|  |  | - Ⅳ类用户 | - 2.0 | - 检定/校准 | - 1次/24个月 | - 每月 |
| - 热力 | - 气体流量计 | - 2.5 |  | - 检定/校准 | - 1次/12个月 | - 每月 |

计量监测管理要求

企业应加强监测管理工作，包括但不限于：

- 企业应设立专人负责能源计量器具的管理，负责能源计量器具的配备、使用、检定（校准）、维修及报废等管理工作；

- 企业能源计量管理人员应通过有关部门的培训考核，持证上岗；并建立和保存能源计量管理人员的技术档案；

- 能源计量器具的检定、校准及维修人员，应具有相应的资质；

- 企业应建立计量器具一览表。表中应列出计量器具的名称、规格型号、准确度等级、生产厂家、出厂标号、本单位管理编号、安装使用地点、状态（指合格、准用、停用等）；

- 用能设备的设计和安装应符合GB/T 6422、GB/T 15316中关于用能设备的能源监测要求；

- 企业应建立计量器具档案，包括但不限于：

——计量器具使用说明书；

——计量器具出厂合格证；

——计量器具最近两个连续周期的检定（测试、校准）证书；

——计量器具维修记录；

——计量器具其他相关信息。

- 企业的计量器具，凡属于自行校准且自行规定校准间隔的，应有现行有效的受控文件作为依据；

- 计量器具应定期检定（校准）。凡经检定（校准）不符合要求或超过检定周期的计量器具不应使用。属于强制检定的计量器具，其检定周期应遵守有关计量法律法规的规定；

- 在用的计量器具应在明显位置粘贴与计量器具一览表编号对应的标签，以备查验和管理。

核算步骤与核算方法

核算步骤

报告主体进行企业碳排放核算和报告的工作流程包括以下步骤：

识别排放源；

收集活动数据；

选择和获取排放因子数据；

分别计算燃料燃烧排放量、过程排放量、购入和输出电力及热力所对应的排放量；

汇总计算企业碳排放量。

核算方法

概述

企业温室气体排放包括燃料燃烧产生的碳排放，焙烧过程产生的碳排放，购入电力、热力产生的碳排放，同时扣除输出电力、热力所对应的排放量。企业温室气体排放总量按式（1）计算：

E=E燃烧+E过程+E购入电+E购入热-E输出电-E输出热……………………….(1)

式中：

E——报告主体碳排放总量，单位为吨二氧化碳（tCO2）；

E燃烧——报告主体燃料燃烧产生的碳排放，单位为吨二氧化碳（tCO2）；

E过程——报告主体生产过程中原料碳酸盐分解产生的碳排放，单位为吨二氧化碳（tCO2）；

E购入电——报告主体购入的电力所产生的碳排放，单位为吨二氧化碳（tCO2）；

E购入热——报告主体购入的热力所产生的碳排放，单位为吨二氧化碳（tCO2）；

E输出电——报告主体输出的电力所产生的碳排放，单位为吨二氧化碳（tCO2）；

E输出热——报告主体输出的热力所产生的碳排放，单位为吨二氧化碳（tCO2）。

燃料燃烧排放

计算公式

燃料燃烧产生的碳排放量是核算期内各种燃料燃烧产生的碳排放量之和，按式（2）～（4）计算：

E燃烧=i=1n(ADi×EFi)…………………………………….(2)

式中：

E燃烧——核算和报告期内消耗的燃料燃烧产生的碳排放量，单位为吨二氧化碳（tCO2）；

ADi——核算和报告期内消耗的第i种燃料的活动水平，单位为吉焦（GJ）；

EFi——第 i 种燃料的碳排放因子，单位为吨二氧化碳每吉焦（tCO2/GJ）；

i ——燃料类型代号。

活动数据选取

概述

燃料燃烧的活动数据是核算和报告期内各种燃料的消耗量与平均发热量的乘积，按式（3）计算：

ADi=NCVi×FCI…………………….……………………..(3)

式中：

NCVi——核算和报告期内第i种燃料的平均低位发热量。对固体或液体燃料，单位为吉焦每吨（GJ/t）；对气体燃料，单位为吉焦每万标立方米（GJ/104Nm3）；

FCI——核算和报告期内第i种燃料的净消耗量。对固体或液体燃料，单位为吨（t）；对气体燃料，单位为万标立方米（104Nm3）。

化石燃料消耗量

化石燃料的消耗量根据企业能源消费台帐或财务报表确定。

低位发热量

具备条件的企业宜开展实测，或委托专业机构进行检测，也可采用与相关方结算凭证中提供的实测值。如采用实测，化石燃料低位发热量按GB/T 213、GB/T 384、GB/T 11062等规定进行。不具备检测条件的企业，可采用本文件提供的化石燃料平均低位发热量缺省值（见附表B.1）。

排放因子数据获取

燃料的碳排放因子按式（4）计算：

EFi=CCi×OFI×4412………………………………..(4)

式中：

CCi——第 i 种燃料的单位热值含碳量，单位为吨碳每吉焦（tC/GJ），可采用实测值或相关文件提供的数据；

OFI——第 i 种燃料的碳氧化率，以%表示，可采用实测值或相关文件提供的数据；

4412 ——二氧化碳与碳的相对分子质量比。

过程排放

生产过程中产生的碳排放主要来自焙烧工序。在焙烧过程中，原料所含的碳酸钙和碳酸镁在高温下分解产生二氧化碳，其排放量按式（5）计算：

E过程=F原料×η原料×CCaCO3×44100+CMgCO3×4484………………………(5)

式中：

E过程  ——核算期内碳过程排放量，单位为吨二氧化碳（tCO2）；

F原料  ——核算期内原料消耗量（干基），单位为吨（t）；

η原料  ——核算期内原料利用率，以%表示；

CCaCO3 ——核算期内使用原料中碳酸钙（CaCO3）的质量分数，以%表示；

CMgCO3——核算期内使用原料中碳酸镁（MgCO3）的质量分数，以%表示；

44100   ——二氧化碳与碳酸钙（CaCO3）的相对分子质量比；

4484    ——二氧化碳与碳酸镁（MgCO3）的相对分子质量比。

购入电力和输出电力及热力产生的排放

计算公式

购入电力所产生的碳排放量按式（6）计算：

E购入电=AD购入电×EF电…………………………………………..(6)

式中：

E购入电  ——购入电力所产生的二氧化碳排放量，单位为吨二氧化碳（tCO2）；

AD购入电——核算和报告期内购入的电量，单位为兆瓦时（MW•h）；

EF电   ——电力的碳排放因子，单位为吨二氧化碳每兆瓦时（tCO2/ MW•h）。

购入热力所产生的碳排放量按式（7）计算：

E购入热=AD购入热×EF热…………..…………….…………………(7)

式中：

E购入热  ——购入热力所产生的二氧化碳排放量，单位为吨二氧化碳（tCO2）；

AD购入热——核算和报告期内购入的热量，单位为吉焦（GJ）；

EF热   ——热力的碳排放因子，单位为吨二氧化碳每吉焦（tCO2/ GJ）。

输出电力所产生的碳排放量按式（8）计算：

E输出电=AD输出电×EF电…………..…………………………….(8)

式中：

E输出电  ——输出电力所产生的二氧化碳排放量，单位为吨二氧化碳（tCO2）；

AD输出电——核算和报告期内输出的电量，单位为兆瓦时（MW•h）；

EF电   ——电力的碳排放因子，单位为吨碳每兆瓦时（tCO2/ MW•h）。

输出热力所产生的碳排放量按式（9）计算：

E输出热=AD输出热×EF热………………………………………(9)

式中：

E输出热 ——输出热力所产生的二氧化碳排放量，单位为吨二氧化碳（tCO2）；

AD输出热——核算和报告期内输出的热量，单位为吉焦（GJ）；

EF热   ——热力的碳排放因子，单位为吨二氧化碳每吉焦（tCO2/ GJ）。

活动数据选取

活动数据采用企业计量数据或财务发票、结算凭证等。

排放因子数据获取

电网排放因子应选用国家主管部门最近年份公布的全国统一电力二氧化碳排放因子。热力排放因子优先采用供热单位的实测值，也可取附表B.2中缺省值或政府主管部门发布的官方数据。

数据质量管理

报告主体宜加强碳数据质量管理工作，包括但不限于：

- 建立企业碳排放核算和报告的规章制度，包括负责机构和人员、工作流程和内容、工作周期和时间节点等；指定专职人员负责企业碳排放核算和报告工作；

- 建立企业能源消耗台账，企业单位产品能源消耗限额应符合GB 30526的规定；

- 根据各种类型的碳排放源的重要程度对其进行等级划分，并建立企业碳排放源一览表，对于不同等级的排放源的活动水平数据和排放因子数据的获取提出相应要求；

- 对现有监测条件进行评估，不断提高自身监测能力，并制定相应的监测计划，包括对活动水平数据的监测和对燃料低位发热量等参数的监测；定期对计量器具、检测设备和在线监测仪表进行维护管理，并记录存档；

- 建立健全碳数据记录管理体系，包括数据来源、数据获取时间及相关责任人等信息的记录管理；

- 建立企业碳排放报告内部审核制度。定期对碳排放数据进行交叉校验，对可能产生的数据误差风险进行识别，并提出相应的解决方案。

报告内容和格式

概述

报告主体应参照附录A的格式进行报告。

报告主体基本信息

报告主体信息应包括报告主体名称、所属行业、单位地址、统一社会信用代码等。

碳排放量

报告主体应报告核算和报告期内的碳排放总量，并分别报告燃料焙烧排放量、生产过程排放量、购入和输出电力及热力产生的排放量。

活动数据及来源

活动数据包括：报告主体在报告期内其生产所用的各种燃料的消耗量和相应的低位发热量、原料消耗量、原料利用率、购入的电量和热量、输出的电量和热量。

排放因子及来源

报告主体应报告消耗的各种化石燃料单位热值含碳率、碳氧化率，以及采用的热力和电力碳排放因子。

附  录  A
（资料性）
 报告模板

烧结墙体屋面及道路用建筑材料生产企业

温室气体排放报告

报告主体（盖章）：

报告年度：

编制日期： 年 月 日

本报告主体核算了XXXX年度温室气体排放量，并填写了相关数据表格。现将有关情况报告如下：

- 企业基本情况

- 温室气体排放

- 活动数据及来源说明

- 排放因子数据及来源说明

本企业承诺对本报告的真实性负责。

法定代表人或授权代表（签字）:

年月日

- 表A.1 报告主体年碳排放量汇总表

| 源类别 |  | 排放量（单位：tCO2） |
| --- | --- | --- |
| 化石燃料燃烧二氧化碳排放 |  |  |
| 过程二氧化碳排放量 |  |  |
| 购入电力产生的二氧化碳排放 |  |  |
| 购入热力产生的二氧化碳排放 |  |  |
| 输出电力产生的二氧化碳排放 |  |  |
| 输出热力产生的二氧化碳排放 |  |  |
| 报告主体碳排放总量 | 不包括购入和输出的电力/热力产生的二氧化碳排放 |  |
|  | 包括购入和输出的电力/热力产生的二氧化碳排放 |  |

- 表A.2 化石燃料燃烧的活动数据和排放因子数据一览表

| 燃料品种 | 消费量 | 低位发热量 (GJ/t或GJ/104m3) |  | 单位热值含碳量 （tC/GJ） | 碳氧化率（%） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 数据 | 数据来源 |  | 数据 | 数据来源 |
| 无烟煤 |  |  | □实测值 □缺省值 |  |  | □实测值 □缺省值 |
| 烟煤 |  |  | □实测值 □缺省值 |  |  | □实测值 □缺省值 |
| 褐煤 |  |  | □实测值 □缺省值 |  |  | □实测值 □缺省值 |
| 洗精煤 |  |  | □实测值 □缺省值 |  |  | □实测值 □缺省值 |
| 其它洗煤 |  |  | □实测值 □缺省值 |  |  | □实测值 □缺省值 |
| 燃料油 |  |  | □实测值 □缺省值 |  |  | □实测值 □缺省值 |
| 汽油 |  |  | □实测值 □缺省值 |  |  | □实测值 □缺省值 |
| 柴油 |  |  | □实测值 □缺省值 |  |  | □实测值 □缺省值 |
| 液化天然气 |  |  | □实测值 □缺省值 |  |  | □实测值 □缺省值 |
| 液化石油气 |  |  | □实测值 □缺省值 |  |  | □实测值 □缺省值 |
| 其它石油制品 |  |  | □实测值 □缺省值 |  |  | □实测值 □缺省值 |
| 天然气 |  |  | □实测值 □缺省值 |  |  | □实测值 □缺省值 |
| 乙炔 |  |  | □实测值 □缺省值 |  |  | □实测值 □缺省值 |
| 丙烷 |  |  | □实测值 □缺省值 |  |  | □实测值 □缺省值 |
| 其它能源品种a |  |  | □实测值 □缺省值 |  |  | □实测值 □缺省值 |
| a报告主体实际燃烧的能源品种如未在表中列出请自行添加。 |  |  |  |  |  |  |

- 表A.3 过程排放的活动数据和排放因子数据一览表

| 参数名称 | 量值 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 产品产量 |  | t |
| 原材料中碳酸盐含量 |  | % |
| 注：报告主体应自行添加未在表中列出但企业实际消耗的其他碳酸盐品种。 |  |  |

- 表A.4 购入和输出的电力对应的活动数据及排放因子数据一览表

| 项目a | 电量(MWh) | 排放因子(tCO2/MWh) | 排放量（tCO2） |
| --- | --- | --- | --- |
| 购入 |  |  |  |
| 输出 |  |  |  |
| a若购入或输出的电力存在一个以上不同排放因子的电力来源，请自行分行一一列明。 |  |  |  |

- 表A.5 购入和输出的热力对应的活动数据及排放因子数据一览表

| 项目a | 热量(GJ) | 排放因子(tCO2/GJ) | 排放量(tCO2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 购入 |  |  |  |
| 输出 |  |  |  |
| a若购入或输出的热力存在一个以上不同排放因子的热力来源，请自行分行一一列明。 |  |  |  |

附  录  B
（资料性）
相关参数缺省值

常用燃料相关参数缺省值见表B.1。

- 表B.1 常用燃料相关参数缺省值

| 燃料品种 |  | 计量单位 | 低位发热量 （GJ/t，GJ/104Nm3） | 单位热值含碳量 （tC/GJ） | 燃料碳氧化率 （%） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 固 体 燃 料 | 无烟煤 | t | 26.7c | 27.4b×10-3 | 94 b | 93（喷雾塔） 86（煤气站） |
|  | 烟煤 | t | 19.570d | 26.1b×10-3 | 93 b |  |
|  | 褐煤 | t | 11.9 c | 28b×10-3 | 96 b |  |
|  | 型煤 | t | 17.460 d | 33.6b×10-3 | 90 b |  |
|  | 洗精煤 | t | 26.334 a | 25.41b×10-3 | 90 d |  |
|  | 石油焦 | t | 32.5 c | 27.50b×10-3 | 98 b |  |
|  | 焦炭 | t | 28.435 a | 29.5b×10-3 | 93 b |  |
|  | 煤矸石 | t | 8.363f | 20f | 86f |  |
|  | 高碳粉煤灰 | t | 8.363f | 20f | 86f |  |
|  | 炉渣 | t | 8.363f | 20f | 86f |  |
| 液 体 燃 料 | 原油 | t | 41.816 a | 20.1b×10-3 | 98 b |  |
|  | 燃料油 | t | 41.816 a | 21.1b×10-3 | 98 b |  |
|  | 汽油 | t | 43.070 a | 18.9b×10-3 | 98 b |  |
|  | 柴油 | t | 42.652 a | 20.2b×10-3 | 98 b |  |
|  | 一般煤油 | t | 43.070 a | 19.6b×10-3 | 98 b |  |
|  | 液化天然气 | t | 51.434 e | 15.3b×10-3 | 98 b |  |
|  | 液化石油气 | t | 50.179 a | 17.2b×10-3 | 98 b |  |
|  | 焦油 | t | 33.453 a | 22.0c×10-3 | 98 b |  |
| 气 体 燃 料 | 焦炉煤气 | 104Nm3 | 179.81 a | 13.58b×10-3 | 99 b |  |
|  | 高炉煤气 | 104Nm3 | 33.00 d | 70.80c×10-3 | 99 b |  |
|  | 转炉煤气 | 104Nm3 | 84.00 d | 49.60d×10-3 | 99 b |  |
|  | 其它煤气 | 104Nm3 | 52.270 a | 12.2b×10-3 | 99 b |  |
|  | 天然气 | 104Nm3 | 389.31 a | 15.3b×10-3 | 99 b |  |
| a《中国能源统计年鉴2021》， b《省级二氧化碳清单指南（试行）》， c《2006年 IPCC 国家二氧化碳清单指南》及2019年修订版， d《中国二氧化碳清单研究》（2005）， e《能源统计报表制度》 f《浙江省温室气体清单编制指南》（2018年修订版） |  |  |  |  |  |  |

- 表B.2 热力排放因子和参数缺省值

| 名称 | 单位 | CO2排放因子 |
| --- | --- | --- |
| 热力二氧化碳排放因子 | tCO2/GJ | 0.11 |

附  录  C
（资料性）
数据质量控制计划模板

| A 数据质量控制计划的版本及修订 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 版本号 | 制定（修订）时间 | 制定（修订）原因 | 备注 |  |
| B 报告主体描述 |  |  |  |  |
| 企业（或者其他经济组织）名称 |  |  |  |  |
| 地址 |  |  |  |  |
| 统一社会信用代码（组织机构代码） |  | 行业分类 （按核算标准分类） |  |  |
| 法定代表人 | 姓名： | 电话： |  |  |
| 数据质量控制计划制定人 | 姓名： | 电话： |  | 邮箱： |
| 报告主体简介 - 单位简介 （至少包括：成立时间、所有权状况、法定代表人、组织机构图和厂区平面分布图） - 主营产品 （至少包括：主营产品的名称及产品代码） - 主营产品及生产工艺 （至少包括：每种产品的生产工艺流程图及工艺流程描述，并在图中标明碳排放设施，对于涉及化学反应的工艺需写明化学反应方程式） |  |  |  |  |

| C 核算边界和主要排放设施描述 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 法人边界的核算和报告范围描述 |  |  |  |  |
| - 主要排放设施 |  |  |  |  |
| 5.1与燃料燃烧排放相关的排放设施 |  |  |  |  |
| 编号 | 排放设施名称 | 排放设施安装位置 | 排放过程及温室气体种类 | 是否纳入配额管控范围 |
| 5.2与工业过程排放相关的排放设施 |  |  |  |  |
| 编号 | 排放设施名称 | 排放设施安装位置 | 排放过程及温室气体种类 | 是否纳入配额管控范围 |
| 5.3主要耗电的设施 |  |  |  |  |
| 编号 | 设施名称 |  | 设施安装位置 | 是否纳入配额管控范围 |

| D活动数据和排放因子的确定方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D-1 燃料燃烧排放活动数据和排放因子的确定方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 燃料种类 | 单位 | 数据的计算方法及获取方式 选取以下获取方式： - 实测值（如是，请具体填报时，采用在表下加备注的方式写明具体方法和标准）； - 缺省值（如是，请填写具体数值）； - 相关方结算凭证（如是，请具体填报时，采用在表下加备注的方式填写如何确保供应商数据质量）； - 其他方式（如是，请具体填报时，采用在表下加备注的方式详细描述）。 | 测量设备（适用于数据获取方式来源于实测值） |  |  |  |  | 数据记录频次 | 数据缺失时的处理方式 | 数据获取负责部门 |
|  |  |  | 监测设备及型号 | 监测设备 安装位置 | 监测 频次 | 监测设备 精度 | 规定的 监测设备 校准频次 |  |  |  |
| 燃料种类A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消耗量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 低位发热值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位热值含碳量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 含碳量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 碳氧化率 | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 燃料种类B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消耗量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 低位发热值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位热值含碳量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 含碳量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 碳氧化率 | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 燃料种类C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| D-2 过程排放活动数据和排放因子的确定方式 （行业核算标准中，除燃料燃烧、温室气体回收利用和固碳产品隐含的排放以及购入电力和热力产生的CO2排放外，其他排放均列入此表。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 过程参数 | 参数描述 | 单位 | 数据的计算方法及获取方式 选取以下获取方式： - 实测值（如是，请具体填报时，采用在表下加备注的方式写明具体方法和标准）； - 缺省值（如是，请填写具体数值）； - 相关方结算凭证（如是，请具体填报时，采用在表下加备注的方式填写如何确保供应商数据质量）； - 其他方式（如是，请具体填报时，采用在表下加备注的方式详细描述）。 | 测量设备（适用于数据获取方式来源于实测值） |  |  |  |  | 数据记录频次 | 数据缺失时的处理方式 | 数据获取负责部门 |
|  |  |  |  | 监测设备及型号 | 监测设备 安装位置 | 监测 频次 | 监测设备 精度 | 规定的 监测设备 校准频次 |  |  |  |
| 过程排放：（按照相应行业核算方法与报告要求标准中核算方法的排放种类填写） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参数1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参数2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参数3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| D-3 购入和输出电力活动数据和排放因子的确定方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 过程参数 | 单位 | 数据的计算方法及获取方式 选取以下获取方式： - 实测值（如是，请具体填报时，采用在表下加备注的方式写明具体方法和标准）； - 缺省值（如是，请填写具体数值）； - 相关方结算凭证（如是，请具体填报时，采用在表下加备注的方式填写如何确保供应商数据质量）； - 其他方式（如是，请具体填报时，采用在表下加备注的方式详细描述）。 | 测量设备（适用于数据获取方式来源于实测值） |  |  |  |  | 数据记录频次 | 数据缺失时的处理方式 | 数据获取负责部门 |
|  |  |  | 监测设备及型号 | 监测设备安装位置 | 监测频次 | 监测设备精度 | 规定的 监测设备校准频次 |  |  |  |
| 购入电量 | MWh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 输出电量 | MWh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电力排放因子 | tCO2/MWh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| D-4 购入和输出热力活动数据和排放因子的确定方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 过程参数 | 单位 | 数据的计算方法及获取方式 选取以下获取方式： - 实测值（如是，请具体填报时，采用在表下加备注的方式写明具体方法和标准）； - 缺省值（如是，请填写具体数值）； - 相关方结算凭证（如是，请具体填报时，采用在表下加备注的方式填写如何确保供应商数据质量）； - 其他方式（如是，请具体填报时，采用在表下加备注的方式详细描述）。 | 测量设备（适用于数据获取方式来源于实测值） |  |  |  |  | 数据记录频次 | 数据缺失时的处理方式 | 数据获取负责部门 |
|  |  |  | 监测设备及型号 | 监测设备安装位置 | 监测频次 | 监测设备精度 | 规定的 监测设备校准频次 |  |  |  |
| 购入热力 | GJ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 输出热力 | GJ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 购入电力排放因子 | tCO2/GJ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| E数据内部质量控制和质量保证相关规定 |  |
| --- | --- |
| 至少包括如下内容： - 碳排放数据质量控制计划制定、碳排放报告专门人员的指定情况； - 数据质量控制计划的制定、修订、审批以及执行等的管理程序； - 碳排放报告的编写、内部评估以及审批等管理程序； - 碳排放数据文件的归档管理程序等内容。 （如不能全部描述可增加附件说明） |  |
| 填报人： | 填报时间： |
| 内部审核人： | 审核时间 |
| 填报单位盖章 |  |

# 参考文献

[1] GB/T 32150-2015工业企业温室气体排放核算与报告通则

[2] HJ 2519-2012 环境标志产品技术要求 水泥

[3]《省级温室气体清单编制指南（试行）》，国家发展和改革委员会办公厅

[4]《中国能源统计年鉴2021》，中国统计出版社

[5] 《IPCC国家温室气体清单指南（2006）》及2019年修订版，政府间气候变化专门委员会（IPCC）

[6]《组织层面温室气体排放与清除的量化与报告》（ISO 14064-1 2006）

[7]《中国二氧化碳清单研究（2005）》，国家发展改革委应对气候变化司

[8]《能源统计报表制度》，国家统计局

[9]《浙江省温室气体清单编制指南（2018年修订版）》，浙江省发展规划研究院

按行业核算方法和报告要求中的“核算边界”章节的要求具体描述。

对于同一设施同时涉及5.1/5.2/5.3类排放的，需要在各类排放设施中重复填写。

例如燃煤过程产生的二氧化碳排放。

例如脱硫过程产生的二氧化碳排放。

该类设施，特别是耗电设施，只需填写主要设施即可，例如耗电量较小的照明设施可不填写。

6）如果报告数据是由若干个参数通过一定的计算方法计算得出，需要填写计算公式以及计算公式中的每一个参数的获取方式。

7）填报时请列明具体的燃料名称，同一燃料品种仅需填报一次；如果有多个设施消耗同一种燃料，请在“数据的计算方法及获取方式”中对“消耗量”、“低位发热量”、“单位热值含碳量”、“含碳量”“碳氧化率”等参数进行详细描述，不同设施的同一燃料相关信息应分别列明。

8）如果报告数据是由若干个参数通过一定的计算方法计算得出，需要填写计算公式以及计算公式中的每一个参数的获取方式。

9）如果报告数据是由若干个参数通过一定的计算方法计算得出，需要填写计算公式以及计算公式中的每一个参数的获取方式。

10）如果报告数据是由若干个参数通过一定的计算方法计算得出，需要填写计算公式以及计算公式中的每一个参数的获取方式。