国家标准

《温室气体排放核算与报告要求 第X部分：烧结墙体屋面及道路用建筑材料生产企业》

编 制 说 明

# （征求意见稿）

标准编制组

2024年5月

- 概述

2020年9月22日，习近平总书记在第七十五届联合国大会一般性辩论上向世界宣布了中国的新达峰目标与碳中和愿景。2021年9月，中共中央、国务院发布《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》，提出要“加快完善地区、行业、企业、产品等碳排放核查核算报告标准，建立统一规范的碳核算体系”；10月，国务院发布《2030年前碳达峰行动方案》，提出要“加强碳排放核算能力建设，深化核算方法研究，加快建立统一规范的碳排放核算体系”。 各部门为积极落实中央部署相继出台的《工业领域碳达峰实施方案》《建材行业碳达峰实施方案》《关于加快建立统一规范的碳排放统计核算体系实施方案》等文件中均对加快建立健全工业领域碳标准体系工作提出要求。

同时，为推进碳标准研究工作，2021年10月，中共中央国务院印发《国家标准化发展纲要》，指出要加快完善地区、行业、企业、产品等碳排放核查核算标准，制定重点行业和产品温室气体排放标准；2023年发布的《国家标准立项指南》中，将碳达峰碳中和领域作为本年度推荐性国家标准制定的重点支持方向，其中包括对碳排放核算报告的研究；国标委在《2023年全国标准化工作要点》中指出要积极稳妥推进落实碳达峰碳中和标准计量体系实施方案，印发双碳标准体系建设指南，下达一批双碳标准专项计划。

要实现碳减排工作，制定科学合理的核算依据是前提条件。2015年11月，国标委发布《工业企业温室气体排放核算和报告通则》（GB/T 32150）以及12个重点行业温室气体排放核算方法与报告要求系列标准(GB/T 32151.1～12)。发改委在2014年出台《关于组织开展重点企（事）业单位温室气体排放报告工作的通知》（发改气候[2014]63号），分批公布了24个行业温室气体排放核算指南。这些核算标准和指南的制定对掌握企业温室气体排放现状、发现企业减少温室气体排放关键环节、设定企业未来温室气体排放目标以及满足国家、地方对温室气体排放控制要求与碳排放权交易提供了重要核算依据。然而，由于不同行业的排放源特点与行业技术、工艺、产品特性密切相关，分属不同行业的企业在开展温室气体管理时所面临的问题也不尽相同。同时，由于我国经济的不断提升，社会的不断进步，企业温室气体排放的管理工作也随着提升，因此，带有行业特点的企业温室气体排放核算的标准与方式正逐渐受到更多关注。

根据《中国建筑材料工业碳排放报告（2020年度）》统计结果显示，2020年墙体材料工业二氧化碳排放量为1322万吨，电耗折算612万吨CO2e，总排放量为1934万吨CO2e，排在水泥、石灰石膏、建筑卫生陶瓷、建筑技术玻璃之后，位列第5位。因此，烧结墙材的碳减排工作对建材行业早日实现碳达峰碳中和目标起到积极推动作用。目前，烧结制品行业在温室气体排放核算标准方面尚属空白，为此，相关标准的制定对于规范生产企业二氧化碳排放核算、碳减排工作，促进建材行业顺利实现碳达峰碳中和工作将起到积极作用。

- 工作简况

（一）任务来源

在《国家标准化管理委员会关于下达碳达峰碳中和国家标准专项计划及相关标准外文版计划的通知》（国标委发〔2023〕67号）中，下达了国家标准《碳排放核算与报告要求 第X部分：烧结墙体材料生产企业》编制计划，计划号20232548-T-609，完成时限18个月。标准由中国建筑材料联合会提出，中国建筑材料联合会和全国碳排放管理标准化技术委员会归口，中国国检测试控股集团西安有限公司负责起草。

（二）工作过程

①2023年12月，标准立项，成立标准工作组。

②2024年3月22日，建材联合会组织召开建材行业碳达峰碳中和专项国家标准工作会，提出对本批碳标准按照“三集中”要求进行管理。会上，由标准工作组汇报标准草案，专家组对标准草案提出意见及建议。根据国标委要求以及从标准适用范围角度考虑，通过讨论将标准名称变更为《温室气体排放核算与报告要求 第X部分：烧结墙体屋面及道路用建筑材料生产企业》。

③2024年4月12日，组织召开标准启动会暨第一次工作会议，邀请行业专家、科研院所、生产企业等共40余人参会，会议讨论了标准草案并对编制时间节点提出具体要求。

④2024年4月～5月，开展典型样品取样、送检工作。

⑤2024年6月，标准征求意见阶段。

（三）主要参编单位、起草人及其分工

标准计划下达后，由中国国检测试控股集团西安有限公司、北京国建联信认证中心有限公司牵头，成立了由科研院所、生产企业等单位共同组建的标准起草组。为顺利完成标准编制工作，明确了各起草单位的任务分工。具体分工情况见表1。

表1   起草单位分工情况表

| 序号 | 起草单位名称 | 起草人 | 承担任务 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中国国检测试控股集团西安有限公司 | 吴冰、白虎斌 | 负责构架标准结构，结合行业特点提出适用的标准指标体系；提出标准验证点；收集整理碳政策及相关行业碳核算标准、规范等；控制各阶段完成时间节点。 | 检测、科研机构 |
| 2 | 北京国建联信认证中心有限公司 | 颜小波 | 参与标准指标体系搭建及相关资料收集整理工作。 | 认证机构 |
| 3 | 东莞市永安环保科技有限公司 |  | 配合标准验证工作 | 生产企业 |
| 4 | … |  |  |  |

- 标准编制依据和原则

1. 编制依据

本标准编制的政策依据主要包括：《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》，提出要“加快完善地区、行业、企业、产品等碳排放核查核算报告标准，建立统一规范的碳核算体系”；《2030年前碳达峰行动方案》，提出要“加强碳排放核算能力建设，深化核算方法研究，加快建立统一规范的碳排放核算体系”；《工业领域碳达峰实施方案》中，提出“建立健全工业领域碳达峰标准体系，重点制定基础通用、碳排放核算、低碳工艺技术等领域标准”；《国家标准化发展纲要》，指出要“加快完善地区、行业、企业、产品等碳排放核查核算标准”的要求，以及《关于加快建立统一规范的碳排放统计核算体系实施方案》《建材行业碳达峰实施方案》《建材工业“十四五”发展实施意见》《碳排放权交易管理办法（试行）》《固定资产投资项目节能审查办法》等文件对碳排放核算与报告的要求。

本标准编制的技术依据主要有：1）GBT 32150-2015《工业企业温室气体排放核算和报告通则》；2）国家发展改革委已颁布实施的24个行业企业温室气体排放核算方法与报告指南；3）《IPCC国家温室气体清单指南（2006）》及2019年修订版、《中国二氧化碳清单研究（2005）》《省级温室气体清单编制指南（试行）》等；4）GB/T 1.1-2020《标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写》。

2. 编制原则

本标准编制首先遵循科学性、合理性的原则；其次，与国家有关政策、标准规范保持协调一致；最后，充分考虑我国烧结制品企业温室气体排放源及相关数据的统计、企业检测条件等实际情况，兼顾可操作性。

3. 标准结构

本文件规定了烧结墙体屋面及道路用建筑材料生产企业温室气体排放量的核算和报告相关的术语和定义、核算边界、计量要求、核算步骤与核算方法、数据质量管理、报告内容和格式等内容。

其中，“4.核算边界”，本条款明确了企业开展碳排放核算和报告的范围并给出核算边界图；“5.计量要求”，计量合规性是开展碳排放核算工作的前提条件，本条款提出对计量参数识别、计量要求及相关监测管理的规定；“6.核算步骤与核算方法”，本条款给出燃料燃烧、过程、购入/输出电力和热力的碳排放量计算公式以及相关活动数据、排放因子取值要求；“7.数据质量管理”，本条款提出对数据质量管理工作的建议；“8.报告内容和格式”，本条款提出编写碳排放报告的基本要求，并通过附录A（资料性）给出模板；“附录B （资料性）”给出相关参数缺省值；“附录C（资料性）”给出数据质量控制计划模板。

- 标准主要内容

1. 范围

本文件规定了烧结墙体屋面及道路用建筑材料生产企业温室气体排放量的核算和报告相关的术语、核算边界、计量方法、核算步骤与核算方法、数据质量管理、报告内容和格式等内容。

本文件适用于烧结墙体屋面及道路用建筑材料生产企业温室气体排放量的核算和报告。

2. 规范性引用文件

根据本文件编制工作需要，引用如下文件：

GB/T 213  煤的发热量测定方法

GB/T 384  石油产品热值测定法

GB/T 6422  用能设备能量测试导则

GB 17167  用能单位能源计量器具配备和管理通则

GB/T 11062  天然气发热量、密度、相对密度和沃泊指数的计算方法

GB/T 15316  节能监测技术通则

GB 30526  烧结墙体材料和泡沫玻璃单位产品能源消耗限额

GB/T 32150-2015 工业企业碳排放核算和报告通则

GB/T 31350  烧结墙体屋面材料企业能源计量器具配备和管理导则

以上引用文件中，凡注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本标准；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

3. 术语和定义

在充分考虑本标准适用范围以及参考其他相关标准定义的基础上给出本标准的术语和定义。为方便标准使用，其中的“报告主体”、“燃料燃烧”、“过程排放”、“购入的电力、热力产生的排放”、“输出的电力、热力产生的排放”、“活动数据”、“排放因子”、“碳氧化率”等术语和定义均源于GB/T 32150-2015。

4. 核算边界

核算边界为企业从原料制备到成品堆放的全部生产过程中各种二氧化碳排放量，不包括生活过程中引起的二氧化碳排放量。

基于可计量的统计期进行数据统计，一般情况下应以财务年为统计期。二氧化碳排放量核算化石燃料、含能固废燃烧排放量，碳酸盐分解排放量，净购入电力和热力产生的二氧化碳排放量，核算边界见图1。

注：若脱硫、基建、技改等辅助生产系统和过程的电力消耗量未单独计量，则电力消耗量取上述辅助生产系统过程与主要生产系统电力消耗量之和。

图1  烧结墙体屋面及道路用建筑材料生产企业碳排放边界示意图

5. 计量要求

计量合规性是开展碳排放核算工作的前提条件，根据企业排放源的类型，对各种燃料（包括含能固废）、含碳酸盐成分的原料、购入/输出电力和热力的消耗量按照GB 17167和GB/T 31350标准要求配备计量器具，进行称量并建立统计台账。企业应按期进行检定/校准工作，保证数据质量和溯源要求。为提高和规范企业计量管理工作，给出相应建议。

6. 核算步骤与核算方法

6.1核算步骤

企业进行企业碳排放核算和报告的工作流程包括以下步骤：

（1）识别排放源；

（2）收集活动数据；

（3）选择和获取排放因子数据；

（4）分别计算燃料燃烧排放量、过程排放量、购入和输出电力及热力所对应的排放量；

（5）汇总计算企业碳排放量。

6.2 核算方法

企业温室气体排放包括燃料（包括含能固废）燃烧产生的碳排放，焙烧过程产生的碳排放，购入电力、热力产生的碳排放，同时扣除输出电力、热力所对应的排放量。企业温室气体排放总量按式（1）计算：

E=E燃烧+E过程+E购入电+E购入热-E输出电-E输出热……………………….(1)

式中：

E——报告主体碳排放总量，单位为吨二氧化碳（tCO2）；

E燃烧——报告主体燃料燃烧产生的碳排放，单位为吨二氧化碳（tCO2）；

E过程——报告主体生产过程中原料碳酸盐分解产生的碳排放，单位为吨二氧化碳（tCO2）；

E购入电——报告主体购入的电力所产生的碳排放，单位为吨二氧化碳（tCO2）；

E购入热——报告主体购入的热力所产生的碳排放，单位为吨二氧化碳（tCO2）；

E输出电——报告主体输出的电力所产生的碳排放，单位为吨二氧化碳（tCO2）；

E输出热——报告主体输出的热力所产生的碳排放，单位为吨二氧化碳（tCO2）。

6.2.1 燃料燃烧排放量

燃料燃烧产生的碳排放量是核算期内各种燃料燃烧产生的碳排放量之和，其中燃料燃烧的活动数据是核算和报告期内各种燃料的消耗量与平均发热量的乘积，燃料消耗量根据企业能源消费台帐或财务报表确定。具备条件的企业宜开展低位发热量的检测或委托专业机构进行检测，也可采用与相关方结算凭证中提供的实测值。如采用实测，化石燃料低位发热量检测按GB/T 213、GB/T 384、GB/T 11062等规定进行。不具备检测条件的企业，可采用本文件提供的化石燃料平均低位发热量缺省值（见附表B.1）。单位热值含碳量和碳氧化率企业一般不进行实测，也可采用附表B.1给出的缺省值计算排放因子。燃料燃烧排放量按式（2）～（4）计算：

E燃烧=i=1n(ADi×EFi)…………………………………….(2)

式中：

E燃烧——核算和报告期内消耗的燃料燃烧产生的碳排放量，单位为吨二氧化碳（tCO2）；

ADi——核算和报告期内消耗的第i种燃料的活动水平，单位为吉焦（GJ）；

EFi——第 i 种燃料的碳排放因子，单位为吨二氧化碳每吉焦（tCO2/GJ）；

i ——燃料类型代号。

ADi=NCVi×FCI…………………….……………………..(3)

式中：

NCVi——核算和报告期内第i种燃料的平均低位发热量。对固体或液体燃料，单位为吉焦每吨（GJ/t）；对气体燃料，单位为吉焦每万标立方米（GJ/104Nm3）；

FCI——核算和报告期内第i种燃料的净消耗量。对固体或液体燃料，单位为吨（t）；对气体燃料，单位为万标立方米（104Nm3）。

EFi=CCi×OFI×4412………………………………..(4)

式中：

CCi——第 i 种燃料的单位热值含碳量，单位为吨碳每吉焦（tC/GJ），可采用实测值或相关文件提供的数据；

OFI——第 i 种燃料的碳氧化率，以%表示，可采用实测值或相关文件提供的数据；

4412 ——二氧化碳与碳的相对分子质量比。

6.2.2 过程排放量

工业生产过程排放，统计页岩、煤矸石、建筑渣土等物料在烧成工序中高温分解释放出的温室气体。原料中碳酸钙、碳酸镁含量每批次应检测一次，依据GB/T 2762、JC/T 1021.3、《土壤分析技术规范（第二版）》等标准规范进行，然后统计核算期内原料中碳酸钙、碳酸镁的加权平均含量。工业生产过程中碳酸盐分解产生的二氧化碳排放量按式（5）计算：

E过程=F原料×η原料×CCaCO3×44100+CMgCO3×4484………………………(5)

式中：

E过程  ——核算期内碳过程排放量，单位为吨二氧化碳（tCO2）；

F原料  ——核算期内原料消耗量（干基），单位为吨（t）；

η原料  ——核算期内原料利用率，以%表示；

CCaCO3 ——核算期内使用原料中碳酸钙（CaCO3）的质量分数，以%表示；

CMgCO3——核算期内使用原料中碳酸镁（MgCO3）的质量分数，以%表示；

44100   ——二氧化碳与碳酸钙（CaCO3）的相对分子质量比；

4484    ——二氧化碳与碳酸镁（MgCO3）的相对分子质量比。

购入电力和输出电力及热力产生的排放

6.2.3 输入/输出电力热力所产生碳排放量

电网排放因子应选用国家主管部门最近年份公布的全国统一电力二氧化碳排放因子。热力排放因子优先采用供热单位的实测值，也可取附表B.2中缺省值或政府主管部门发布的官方数据。按公式（6）～（9）计算。

E购入电=AD购入电×EF电…………………………………………..(6)

式中：

E购入电  ——购入电力所产生的二氧化碳排放量，单位为吨二氧化碳（tCO2）；

AD购入电——核算和报告期内购入的电量，单位为兆瓦时（MW•h）；

EF电   ——电力的碳排放因子，单位为吨二氧化碳每兆瓦时（tCO2/ MW•h）。

E购入热=AD购入热×EF热…………..…………….…………………(7)

式中：

E购入热  ——购入热力所产生的二氧化碳排放量，单位为吨二氧化碳（tCO2）；

AD购入热——核算和报告期内购入的热量，单位为吉焦（GJ）；

EF热   ——热力的碳排放因子，单位为吨二氧化碳每吉焦（tCO2/ GJ）。

E输出电=AD输出电×EF电…………..…………………………….(8)

式中：

E输出电  ——输出电力所产生的二氧化碳排放量，单位为吨二氧化碳（tCO2）；

AD输出电——核算和报告期内输出的电量，单位为兆瓦时（MW•h）；

EF电   ——电力的碳排放因子，单位为吨碳每兆瓦时（tCO2/ MW•h）。

E输出热=AD输出热×EF热………………………………………(9)

式中：

E输出热 ——输出热力所产生的二氧化碳排放量，单位为吨二氧化碳（tCO2）；

AD输出热——核算和报告期内输出的热量，单位为吉焦（GJ）；

EF热   ——热力的碳排放因子，单位为吨二氧化碳每吉焦（tCO2/ GJ）。

7. 数据质量管理

为确保统计数据的准确性，企业宜通过采取建立相关碳工作规章制度、能源消耗台账、制定碳排放源等级要求、提高自身监测能力等措施加强碳数据质量管理工作。

8. 报告内容和格式

企业可参照附录A的格式进行报告。

9. 附录

附录A提供报告模板，附录B提供各种燃料相关参数缺省值，附录C提供数据质量控制计划模板。

- 验证情况分析、预期达到的经济效果

1. 验证情况

为验证标准计算方法、排放数据及排放因子取值的合理性、准确性，编制组对15家企业进行了标准调研验证工作。烧结制品行业已发布国家标准GB 30526《烧结墙体材料和泡沫玻璃单位产品能源消耗限额》，通过将核算结果与企业能源消耗数据进行对比，数据水平基本合理。

在本轮标准验证中，仅在原料中未含碳酸盐成分或含量极少（以粉煤灰、炉渣、建筑渣土等为主要原料）的企业中开展，原因是在已发布的水泥、陶瓷行业温室气体排放核算标准中，是通过检测原料中CaO、MgO含量，然后核减非碳酸盐产生的CaO、MgO含量,最后再反算原料中碳酸盐含量，这种方法在实际应用过程中有一定难度。目前标准工作组以GB/T 2762、JC/T 1021.3、《土壤分析技术规范（第二版）》等标准规范为依据，可以直接检测原料中碳酸根、碳酸氢根的含量，目前已送检16组典型样品，如页岩、煤矸石等，还将陆续采集样品开展检测工作，验证该方法的可行性。

表2  烧结制品温室气体排放数据汇总表

| 序号 | 电力消耗量(kW·h | 消耗电力对应排放量 | 化石燃料燃烧排放量 | 原料分解排放量 | 温室气体排放量（tCO2） | 产量（t） | 单位产品温室气体排放量 kgCO2/t |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3879520.00 | 2254.00 | 10436.27 | / | 12690.27 | 115918.30 | 109.48 |
|  | 3986295.00 | 2316.04 | 8469.53 | / | 10785.57 | 45225.10 | 238.49 |
|  | 2604383.00 | 1513.15 | 7325.55 | / | 8838.70 | 80655.00 | 109.59 |
|  | 4236820.00 | 2461.59 | 10055.02 | / | 12516.62 | 98906.00 | 126.55 |
|  | 3137500.00 | 1822.89 | 11104.84 | / | 12927.72 | 124020.00 | 104.24 |
|  | 1985600.00 | 1153.63 | 5122.81 | / | 6276.44 | 55945.00 | 112.19 |
|  | 3032500.00 | 1761.88 | 12665.97 | / | 14427.85 | 97810.00 | 147.51 |
|  | 5945300.00 | 3454.22 | 20783.10 | / | 24237.32 | 175233.50 | 138.31 |
|  | 2523520.00 | 1466.17 | 7101.02 | / | 8567.18 | 79292.40 | 108.05 |
|  | 10755670.10 | 6249.04 | 22702.93 | / | 28951.98 | 183319.35 | 157.93 |
|  | 6529372.00 | 3793.57 | 14109.00 | / | 17902.56 | 323278.80 | 55.38 |
|  | 3530945.00 | 2051.48 | 15283.06 | / | 17334.53 | 209371.94 | 82.79 |
|  | 4827630.00 | 2804.85 | 23474.42 | / | 26279.27 | 305218.09 | 86.10 |
|  | 5839085.50 | 3392.51 | 11091.82 | / | 14484.33 | 228150.00 | 63.49 |
|  | 4800600.00 | 2789.15 | 12538.19 | / | 15327.34 | 169417.00 | 90.47 |

2. 推广应用认证和预期达到的经济效果

碳排放核算是做好碳达峰碳中和工作的重要基础，是制定政策、推动工作、开展考核、谈判履约的重要依据。在《碳排放权交易管理办法（试行）》中，要求重点排放企业核算碳排放情况并进行报告，同时委托第三方机构依据行业碳排放核算方法开展碳核查；2023年，国家发展改革委印发《固定资产投资项目节能审查办法》，对于具备碳排放统计核算条件的项目，提出应在节能报告中增加碳排放量、碳排放强度、降碳措施、碳排放情况对所在地完成降碳目标任务的影响，从源头推进节能降碳，为能耗“双控”逐步转向碳排放总量和强度“双控”奠定了工作基础；在《关于加快推进绿色建材产品认证及生产应用的通知》中，将51种产品纳入绿色建材产品认证实施范围，碳排放指标作为与产品能源和环境相关的重要指标，是产品绿色化的重要表征，被纳入标准指标体系，本文件的制定将为烧结制品行业开展相关工作中所涉及碳排放核算提供依据，为政府部门制定减碳政策提供核算依据。

- 采用国际标准和国外先进标准的情况

本标准未直接引用国际标准，但在编制过程中参考了以下国际标准或文献：（1）ISO 环境管理技术委员会（ISO/TC207）温室气体管理分技术委员会（SC7）已发布的《组织层面温室气体排放与清除的量化与报告》（ISO 14064-1 2006）；（2）IPCC 国家温室气体清单指南 2006。

本标准计算原理与上述国际标准协调一致，通过引入烧结制品行业元素，更加适合中国国情和行业碳排放核算工作，与中国国内的政策实现有效衔接，同时具备科学性、准确性、可操作性等特点。

- 与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性

与相关强制性标准、法律法规协调一致。

- 重大分歧意见的处理经过和依据

无。

- 标准性质的建议说明

本文件作为GB/T 32151《温室气体排放核算与报告要求》的第X部分，建议以国家推荐性标准发布实施。

- 贯彻标准的要求和措施建议

本文件的制定为烧结制品企业开展碳排放核算与报告工作提供技术依据。碳排放核算方法是开展碳工作的基础，建议在标准发布实施后，做好标准的宣贯工作，让标准使用部门正确理解标准内容，发挥标准作用。

- 废止现行相关标准的建议

本文件为首次制定。

- 其它应予说明的事项。

为保持系列标准协调一致性，标准名称统一更改为《温室气体排放核算与报告要求 第X部分：烧结墙体屋面及道路用建筑材料生产企业》。