中华人民共和国国家标准

《温室气体排放核算与报告要求 第X部分：建筑石膏生产企业》

编制说明

标准起草组

2024年5月

工作简况

1.1 任务来源

根据《国家标准化管理委员会关于下达碳达峰碳中和国家标准专项计划及相关标准外文版计划的通知》（国标委发〔2023〕23号）的要求，《碳排放核算与报告要求 第X部分：建筑石膏生产企业》（计划号20232549-T-609，外文版计划号W20233729）国家标准由中国建筑材料联合会提出，中国建筑材料联合会和全国碳排放管理标准化技术委员会归口管理，由建筑材料工业技术情报研究所、北新集团建材股份有限公司、北京国建联信认证中心有限公司等单位负责起草。

1.2 编制的目的和意义

碳排放（主要指CO2、CH4、N2O、HFCs、PFCs、SF6）核算和报告是开展碳达峰碳中和的一项基础工作。为进一步夯实碳达峰碳中和标准化工作基础，积极落实《国家标准化发展纲要》、《建立健全碳达峰碳中和标准计量体系实施方案》中完善碳排放基础通用标准体系，完善行业、企业碳排放监测核算与报告标准的具体要求，有力支撑《关于加快建立统一规范的碳排放统计核算体系实施方案》的落地，不断健全标准体系，我国已开展了相关技术工作。目前国家已经制定了《工业企业温室气体排放核算和报告通则》(GB/T 32150—2015)，及GB/T 32151—2015系列行业温室气体核算与报告国家标准。目前已发布建材行业碳达峰碳中和领域标准共计37项，本标准也属于体系内项目。

我国是世界最大的建筑材料生产和消费国，建筑材料工业也是我国能源消耗和碳排放最大的工业部门之一。经中国建材联合会初步核算，中国建筑材料工业2020年二氧化碳排放14.8亿吨，比上年上升2.7%。此外，建筑材料工业的电力消耗可间接折算约合1.7亿吨二氧化碳当量。2022年全国各类工业副产石膏年排放量约2.6亿吨，历年累计堆存量超过11亿吨。大量工业副产石膏堆存占用了大量土地，给生态环境造成了一定的影响和隐患，也给排放企业造成了沉重的经济负担。以工业副产石膏为原材料生产建筑石膏煅烧温度为150℃左右，相比水泥、石灰，石膏胶凝材料单位产品碳排放量优势非常明显。因此调整建筑胶凝材料产业结构，推动工业副产石膏规模化应用，对于减少碳排放具有重要意义。

对企业进行碳排放核算方法的标准化研究，是我国开展温室气体管理工作的基础。通过制定该标准，可以帮助有关单位加强对企业碳排放的了解与管理，有利于企业参与温室气体自愿减排交易；为应对可能的强制性温室气体控制要求做准备工作。

据中国建筑材料联合会石膏建材分会统计，我国建筑石膏企业数量约为500家，截至2022年，产能在20万吨/年以上约35家，近三年建筑石膏粉年产量均超过3000万t，虽然2022年受新冠疫情影响年产量较2021年有所下滑，但根据立项编制组调研分析，未来五年内建筑石膏产销仍将保持强劲的增长势头，建筑石膏行业将持续高速发展。

建筑石膏生产企业产生碳排放的因素主要为燃料燃烧排放、购入电力和热力产生的排放，目前以天然石膏为原料生产建筑石膏粉，每吨能耗约为35kg标煤；使用含水率15%的工业副产石膏，每吨能耗约为51kg标煤。根据行业综合生产水平估算，每生产一吨建筑石膏粉约排放0.1吨CO2，2020年建筑石膏行业产生的碳排放量约350万吨。如何准确计量监测各个环节的消耗量和相关数据，是建筑石膏生产企业碳排放计算和核查的关键，也是需要研究的问题。

图1 2018至2021年我国建筑石膏产量和碳排放量折算

大力发展建筑石膏材料对推动我国建材领域低碳发展具有重大作用，国家标准化管理委员会发布的《2021 年全国标准化工作要点》，要求加强“碳达峰”标准化支撑力度，研究起草“碳达峰”标准化行动计划，健全支撑“碳达峰”目标的标准体系，通过制定该标准，可以帮助有关单位加强对企业二氧化碳排放的了解与管理，有利于企业参与温室气体自愿减排交易；为应对可能的强制性温室气体控制要求做准备工作。

随着建筑石膏行业的规模化发展，对环保、节能、热源等的要求不断提高。规模小、工艺落后的企业逐渐被淘汰，大企业逐步成为行业及市场的主力军。建筑石膏生产企业碳排放核算与报告要求的编制，能够引导企业计量监控产生温室气体排放的源流和排放源，使企业准确掌握和评估排放量，推动企业规模化、规范化发展。

1.3 编制过程

（1）2022年至2024年，由中国建筑材料联合会石膏建材分会秘书处主导，对全国范围内规模较大、原材料各异的建筑石膏行业代表性生产企业进行实地调研和产能、产量数据统计。

（2）2024年1月，组建了标准起草工作小组。工作小组先后召开了多次会议，同时查阅国内外有关碳交易及核查方面的技术资料,并就国内建筑石膏生产企业现状进行了初步调查评估。

（3）2024年5月20日，标准起草小组召开标准编制启动会，征求企业和专家意见，形成了标准征求意见稿。

1.4 参加单位、人员及分工

本文件起草单位：建筑材料工业技术情报研究所、北新集团建材股份有限公司、北京国建联信认证中心有限公司、一夫科技股份有限公司。

起草单位具体分工见下表：

| 单 位 | 工作分工 |
| --- | --- |
| 建筑材料工业技术情报研究所 | 标准框架确定、任务组织落实、组织标准审查与讨论会 |
| 北京国建联信认证中心有限公司 | 标准文本编制、标准调研 |
| 北新集团建材股份有限公司、北京国建联信认证中心有限公司、一夫科技股份有限公司等 | 标准验证 |

标准制定的依据和指导思想

根据《国家标准化发展纲要》《建立健全碳达峰碳中和标准计量体系实施方案》中完善碳排放基础通用标准体系，完善行业、企业碳排放监测核算与报告标准的具体要求，以及《关于加快建立统一规范的碳排放统计核算体系实施方案》最新政策要求等制定本文件。

2.1 标准编制原则

本文件编制首先遵循科学性、先进性的原则；其次，注意与国家有关政策措施相协调，使之尽量具备前瞻性、导向性；最后，充分考虑到国内建筑石膏生产企业碳排放核算及计量监测的实际情况出发，又兼顾可操作性。

本文件编制的政策依据主要包括：

“十四五”规划纲要提出的“二氧化碳排放分别降低18%”、“协同推进减污降碳”、以及“加大甲烷、氢氟碳化物、全氟化碳等其他温室气体控制力度”的目标。《“十四五”节能减排综合工作方案》（国发〔2021〕33号）提出的“改进总量减排核算方法，制定核算技术指南，加强与排污许可、环境影响评价审批等制度衔接，提升总量减排核算信息化水平”的要求，以及加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系，推进经济社会发展全面绿色转型，助力实现碳达峰、碳中和目标。

本文件编制的技术依据主要有：

（1）原国家发展改革委已颁布实施的24个行业企业温室气体排放核算方法与报告指南，重点是《中国建筑石膏生产企业温室气体排放核算方法与报告指南（试行）》；

（2）GB/T 32150—2015《工业企业温室气体排放核算和报告通则》、GB 33654《建筑石膏单位产品能源消耗限额》；

（3）GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》。

本文件制定了相关的术语和定义、核算边界、计量与监检测要求、核算步骤与核算方法、数据质量管理、报告内容和格式、建筑石膏生产企业碳排放核算边界、相关参数缺省值、数据质量控制计划模板等内容。

本文件适用于建筑石膏生产企业碳排放量的核算和报告，以建筑石膏生产为主营业务的企业可按照本文件提供的方法核算碳排放量，并编制企业碳排放报告。如果建筑石膏生产企业除建筑石膏生产外还存在其他产品生产活动且存在碳排放的，则应按相关行业企业的碳排放核算方法与报告要求标准核算并报告。本文件涉及的温室气体只包含二氧化碳（CO2）。

2.2 标准主要技术内容介绍

本文件编制过程中，重点研究了建筑石膏生产企业碳排放计量和检测的实际情况，将计量与监检测要求作为标准的第五章。本文件的主要内容按如下顺序梳理：术语和定义、核算边界、计量与监检测要求、核算步骤与核算方法、数据质量管理、报告内容和格式要求等内容。核算的温室气体为二氧化碳（不核算其它温室气体排放），排放源包括化石燃料燃烧排放、过程排放，购入和输出的电力和热力排放。

（1）标准适用范围（第1章）

本文件适用于建筑石膏生产企业碳排放量的核算和报告，以建筑石膏生产为主营业务的企业可按照本文件提供的方法核算碳排放量，并编制企业碳排放报告。

- 规范性引用文件（第2章）

明确了本文件涉及的规范性引用文件，并按标准文本的编写规则进行引用文件的排序。

- 术语和定义（第3章）

明确了建筑石膏生产企业碳排放核算与报告涉及到的相关术语和定义。

（4）核算和报告范围（第4章）

明确了报告主体应以企业法人或视同法人的独立核算单位为边界，核算和报告其生产系统产生的碳排放。生产系统包括主要生产系统、辅助生产系统、以及直接为生产服务的附属生产系统，其中：

  - 辅助生产系统包括供电、机修、供水、供气、供热、制冷、仪修、照明、库房和厂内原料场地以及安全、环保（脱硫脱硝、协同处置）等装置及设施。

  - 附属生产系统包括生产指挥系统（厂部）和厂区内为生产服务的部门和单位（如职工食堂、车间浴室、保健站等）。

如果报告主体涉及使用外购绿色电力，不应直接扣减，宜单独进行报告。如果报告主体涉及CCUS等其他碳减排量，应单独报告并明确核算方法。如果报告主体除建筑石膏生产外还存在其他产品生产活动，并存在本文件未涵盖的碳排放环节，则应按其它相关行业的企业碳排放核算与报告要求进行核算并汇总报告。

建筑石膏生产企业根据其生产过程的异同，其碳排放核算和报告范围包括化石燃料燃烧产生的二氧化碳排放、购入电力、热力产生的排放中的部分或全部排放。如果企业有外包工序，则应在报告主体基本信息和其他报告信息中说明。

（5）核算步骤（第5章）

报告主体进行企业温室气体排放核算和报告的工作流程包括识别排放源、确定计算方法、选择和获取排放因子数据、计算排放量、汇总报告等。

（6）核算要求及排放量计算（第6章）

- 燃料燃烧的二氧化碳排放仅统计化石燃料（如燃煤、焦炉煤气、天然气等）的二氧化碳排放；

- 活动数据获取中燃料的消耗量应根据该化石燃料购入量和库存量的变化来确定其实际消耗量。具体测量器具的标准应符合GB 17167的相关要求。”其中，燃煤低位发热量的具体测量方法和实验室及设备仪器标准应遵循GB/T 213的相关规定，频率为每批次一次；燃油低位发热量的测量方法应遵循GB/T 384的相关规定；天然气低位发热量测量方法应遵循GB/T 11062的相关规定；不具备测量条件的企业的燃油和天然气的低位发热量可采用附录C表C.1的缺省值；

- 为了方便企业使用，本文件对推荐的排放因子按照选用优先级进行了分类，并在附录C表C.1中给出了数据来源；

- 电力排放因子选用国家主管部门公布的全国统一的电网平均二氧化碳排放因子。

- 热力排放因子优先采用供热单位的实测值，也可取附录C表C.2中缺省值。

- 建筑石膏生产企业的主要原材料为工业副产石膏，少部分企业使用天然石膏为主要原材料，生产过程中基本不涉及温室气体过程排放。

- 数据质量管理（第7章）

对建筑石膏生产企业在二氧化碳排放数据统计和管理方面的工作做出明确规定，包括但不限于：

- 建立二氧化碳排放核算和报告的规章制度

- 建立二氧化碳排放源一览表；

- 对现有监测条件进行评估，制定监测计划并执行，定期对计量器具、检测设备和在线监测仪表进行维护管理；

- 建立二氧化碳数据记录管理体系；

- 建立二氧化碳排放报告内部审核制度。

- 报告内容和格式（第8章）

根据建筑石膏生产企业的特点对于碳排放数据质量管理工作，规定了建筑石膏生产企业碳排放提交报告的统一要求，包括报告主体的基本信息，年度二氧化碳排放总量和化石燃料燃烧量、消耗外购电力量，活动数据及其来源，排放因子及其来源，真实性声明等信息，以及各项报告的基本格式。

（9）标准附录

标准附录A为资料性附录，对于建筑石膏生产企业的碳排放核算边界进行了图示，明确了报告主体应涉及的生产系统、辅助系统和附属系统以及边界内的主要物质和能量流向。

标准附录B为资料性附录，给出了报告的格式模板。

标准附录C为资料性附录，给出了相关参数的推荐值，即缺省值。其中C.1表为常用化石燃料的低位发热量（单位为GJ/t，GJ/×104Nm3）、单位热值含碳量（单位为tC/GJ）和碳氧化率；数据取值来源为《中国能源统计年鉴2021》；《省级温室气体清单指南（试行）》；《2006年 IPCC 国家温室气体清单指南》及2019制定版；《中国温室气体清单研究》；GB/T 2589—2020《综合能耗计算通则》；国家发改委2008年6月发布的《重点用能单位能源利用状况报告制度实施方案》中的参考折标系数折算。

标准附录D为资料性附录，给出了排放数据质量控制计划模板。

主要试验（或验证）的分析、综述报告，技术经济论证，预期的经济效果

标准起草小组对全国规模较大的建筑石膏生产企业产能及延伸制品生产情况进行了广泛调研。

表1  2022年国内部分建筑石膏生产企业产能及延伸制品统计数据

| 名称 | 原料种类 | 石膏产制品产能 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 建筑石膏(万t) | 抹灰石膏(万t) | 自流平石膏(万t) | 其他 |
| 湖北鄂中生态工程股份有限公司 | 磷石膏 | 120 | — | — | — |
| 湖北鑫天宏新材料科技有限公司 | 脱硫石膏 | 30 | — | — | — |
|  | 磷石膏 | 50 |  |  |  |
| 江西天宏新材料科技有限公司 | 脱硫 | 25 | 20 | 36 | — |
|  | 磷石膏 | 35 |  |  |  |
| 湖北兴兴环保科技有限公司 | 磷石膏 | 50 | 20 | 30 | 砌块15万m2，条板15万m2 |
| 贵州鸿海石膏粉产业有限公司 | 磷石膏 | 50 | 20 | — |  |
| 山西聚义实业集团 | 脱硫+天然 | 30 | 20 | — | — |
| 湖北贵利信新型建材有限公司 | 磷石膏 | 30 | — | — | — |
| 西安华清建材有限公司 | 脱硫石膏 | 30 | 10 | — | 砌块50万m2 |
| 贵州兴电石膏有限公司 | 脱硫石膏 | 20 | — | — | — |
| 伊电集团（洛阳）环保建材科技有限公司 | 脱硫石膏 | 20 | — | — | — |
| 郑州三迪建筑科技有限公司（荆州） | 磷石膏 | 20 | 20 | 20 |  |
| 蚌埠百佳新型建材有限公司 | 乳酸石膏 | 10 | — | — | — |
| 中化重庆涪陵化工股份有限公司 | 磷石膏 | — | — | — | — |
| 山东洁盾环保科技有限公司 | 柠檬酸石膏 | 15 | — | — | 高强石膏2万t |
| 湖北宜化 | 磷石膏 | 20 |  |  | — |
| 山东英轩实业股份有限公司 | 柠檬酸石膏 | 15 | 6 |  | — |
|  | 脱硫石膏 | 3 |  |  | — |
| 正蓝旗富洋石膏粉业有限公司 | 脱硫石膏 | 12 |  |  | — |
| 山东星汇装饰材料有限公司 | 脱硫石膏 | 10 |  |  | — |
| 中山嘉珂环保科技有限公司 | 脱硫石膏 | 10 |  |  | — |
| 内蒙古绿川环保建材有限责任公司 | 脱硫石膏 | 15 | 6 |  | 砌块60万m2 |
| 湖北力达环保科技有限公司 | 磷石膏 | 25 | 10 | 15 | 条板300万m2 |
| 金沙卓为环保新材料有限公司 | 脱硫石膏 | 20 | 10 |  | — |
|  | 磷石膏 | 20 | 10 |  | 砌块100万m2 |
| 济南澳格林新型建材有限公司 | 脱硫石膏 | 30 | 10 | 5 | 砌块100万m2 |

按照生产企业和煅烧设备制造企业提供的能耗公式，调研统计了建筑石膏生产能耗限额等级一级、二级、三级下燃煤、天然气、蒸汽的耗用量与热值情况。

| 类别 | 燃煤 | 天然气 | 蒸汽（低压） |
| --- | --- | --- | --- |
| 每吨成品石膏粉用量 | 52kg | 42m³ | 520kg |
| 能耗限额等级一级耗用量 | 42.9kg | 36.15m³ | 341.45m³ |
| 能耗限额等级二级耗用量 | 53.38kg | 43.96m³ | 415.25m³ |
| 能耗限额等级三级耗用量 | 57.6kg | 47.43m³ | 448.02m³ |
| 热值 | 7000kcal/kg | 8500kcal/m³ | 900kcal/kg |

标准起草组在调研过程中发现，目前企业对温室气体的排放统计能力相对较弱，生产钟碳排放计算时基本通过燃料消耗和制品产量折算，数据统计准确性有待提高；电量和热力的消耗量通过计量仪表计量，部分企业存在计量仪表配备不符合GB 17167 要求的情况。

通过制定本文件，可以很好的指导企业在生产全过程计量监控产生碳排放的相关数据，使企业准确掌握和评估碳排放量，为准确、及时的计算、掌握企业碳排放数据提供良好的监测数据基础，将产生良好的经济效益和社会效益。

采用国际标准和国外先进标准的程度，以及与国际、国外同类标准水平的对比情况，或与测试的国外样品、样机的有关数据对比情况

本文件未直接引用国际标准，但在编制过程中参考了国际标准或ISO 14000《环境管理系列标准》：

ISO 14064-1：组织层次上对温室气体排放和清除的量化和报告的规范及指南

ISO 14064-2：项目层次上对温室气体减排和清除增加的量化、监测和报告的规范及指南

ISO 14064-3：分温室气体声明审定与核查的规范及指南

与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

本文件符合我国有关法律、法规的要求，并与国家相关政策、规划等保持一致，与GB/T 32150—2015《工业企业温室气体核算报告通则》相衔接。

重大分歧意见的处理经过和依据

在标准的编制过程中，广泛征求了行业相关单位和业内专家的意见和建议，编制过程中对标准的主要内容并未产生重大意见分歧。

国家标准作为强制性国家标准或推荐性国家标准的建议

本文件的性质为推荐性国家标准。本文件不涉及专利问题。

贯彻国家标准的要求和措施建议(包括组织措施、技术措施、过渡办法等内容)

（一）本文件对于建筑石膏生产企业开展碳排放管理工作、确保相关碳排放核算数据质量具有重要指导意义。建议文件发布后，针对文件不同的使用对象有侧重点的进行培训和宣传。

（二）建议文件发布后6个月实施。

废止现行相关标准的建议

无。

其它应予以说明的事项

为保持系列标准协调一致性，标准名称统一更改为《温室气体排放与核算报告要求 第X部分：建筑石膏生产企业》。