中国建筑材料联合会发布

ICS 13.020.01

Q 10

CBMF

中国建筑材料协会标准

T/CBMF XX-XXXX

温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 水泥

Greenhouse gas—Quantitative method of product carbon footprint—Cement

（征求意见稿）

XXXX-XX-XX实施

XXXX-XX-XX发布

目    次

1. 范围	1

2. 规范性引用文件	1

3. 术语和定义	1

4. 量化目的	4

5. 量化范围	4

6. 清单分析	7

7. 影响评价	8

8. 结果解释	11

9. 鉴定性评审	11

10. 可比性	12

11. 产品碳足迹绩效追踪	12

12. 产品碳足迹报告	12

附录A （资料性） 水泥产品标准	13

附录B （资料性） 现场数据采集信息	15

附录C （资料性） 次级数据采集信息	16

附录D （资料性） GWP参考值	17

附录E （资料性） 产品碳足迹报告（模板）	18

参考文献	22

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国建筑材料联合会提出并归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 水泥

- 范围

本文件规定了水泥产品碳足迹的量化目的、量化范围、清单分析、影响评价、结果解释、鉴定性评审、可比性、绩效追踪以及报告等内容。

本文件适用于水泥的产品碳足迹量化与评价。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T XXXX-XXXX 温室气体 产品碳足迹 量化要求和指南

ISO/TS 14071 环境管理 生命周期评价 鉴定性评审过程和评审员能力：ISO 14044:2006 的附加要求和 指 南 (Environmental management-Life cycle assessment - Critical review processes and reviewer competencies: Additional requirements and guidelines to ISO 14044:2006)

- 术语和定义

GB/T XXXX-XXXX 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

  - 温室气体 greenhouse gas
GHG

大气层中自然存在的和由于人类活动产生的能够吸收和散发由地球表面、大气层和云层所产生的、波长在红外光谱内的辐射的气态成分。

注：本文件涉及的温室气体包括二氧化碳（CO2）、甲烷（CH4）、氧化亚氮（N2O）、氢氟碳化物（HFCs）、全氟碳化物（PFCs）、六氟化硫（SF6）和三氟化氮（NF3）。

[来源：GB/T XXXXX-XXX，3.2.1]

  - 产品碳足迹 carbon footprint of a product
CFP

产品系统中的GHG排放量和GHG清除量之和，以二氧化碳当量表示，并基于气候变化这一单一环境影响类型进行生命周期评价。

注1：产品碳足迹可用不同的图例区分和标示具体的GHG排放量和清除量，产品碳足迹也可被分解到其生命周期的各个阶段。

注2：产品碳足迹研究报告中记录了产品碳足迹的量化结果，以每个功能单位的二氧化碳当量表示。

[来源：GB/T XXXXX-XXX，3.1.1]

  - 产品部分碳足迹 partial carbon footprint of a product
partial CFP

在产品系统生命周期内的一个或多个选定阶段或过程中的GHG排放量和GHG清除量之和，并以二氧化碳当量表示。

注1：产品部分碳足迹是基于或由与特定过程或足迹信息模型有关的数据汇集而成，这些数据是产品系统的一部分，可作为产品碳足迹量化的基础。

注2：“足迹信息模型”的定义请参见 ISO 14026:2017，3.1.4。

注3：产品碳足迹研究报告中记录了产品部分碳足迹的量化结果，以每个声明单位的二氧化碳当量表示。

[来源：GB/T XXXXX-XXX，3.1.2]

  - 产品碳足迹绩效追踪 carbon footprint of a product performance tracking
CFP performance tracking

比较同一组织的一个特定产品在一段时间内的产品碳足迹或产品部分碳足迹。

注：包括计算一个特定产品碳足迹在一段时间内的变化，或具有相同功能单位或声明单位的替代产品之间产品碳足迹在一段时间内的变化。

[来源：GB/T XXXXX-XXX，3.1.11]

  - 全球变暖潜势 global warming potential
GWP

将单位质量的某种温室气体在给定时间段内辐射强迫影响与等量二氧化碳辐射强迫影响相关联的系数。

[来源：GB/T XXXXX-XXX，3.2.4]

  - 二氧化碳当量 carbon dioxide equivalent 
CO2e

比较某种温室气体与二氧化碳的辐射强迫的单位。

注：给定温室气体的二氧化碳当量等于该温室气体质量乘以它的全球变暖潜势值。

[来源：GB/T XXXXX-XXX，3.2.2]

  - 温室气体排放量 greenhouse gas emission
GHG emission

在特定时段内释放到大气中的温室气体总量（以质量单位计算）。

[来源：GB/T XXXXX-XXX，3.2.5]

  - 温室气体清除量 greenhouse gas removal
GHG removal

在特定时段内从大气中清除的温室气体总量（以质量单位计算）。

[来源：GB/T XXXXX-XXX，3.2.6]

  - 温室气体排放因子 greenhouse gas emission factor
GHG emission factor

活动数据与温室气体排放相关的系数。

注：本文件中的排放因子指的是生命周期的足迹因子。

[来源：GB/T XXXXX-XXX，3.2.7]

  - 产品系统 product system

拥有基本流和产品流，同时具有一种或多种特定功能，并能模拟产品生命周期的单元过程的集合。

[来源：GB/T XXXXX-XXX，3.3.2]

  - 共生产品 co-product

同一单元过程或产品系统中产出的两种或两种以上的产品。

[来源：GB/T XXXXX-XXX，3.3.3]

  - 系统边界 system boundary

通过一组准则确定哪些单元过程属于产品系统的一部分。

[来源，GB/T XXXXX-XXX，3.3.4]

  - 声明单位 declared unit

用来量化产品部分碳足迹的基准单位。

[来源：GB/T XXXXX-XXX，3.3.8]

  - 初级数据 primary data

通过直接测量或基于直接测量的计算得到的过程或活动的量化值。

注1：初级数据并非必须来自所研究的产品系统，因为初级数据可能涉及其他与所研究的产品系统具有可比性的产品系统。

注2：初级数据可以包括温室气体排放因子或温室气体活动数据。

[来源：GB/T XXXXX-XXX，3.6.1]

  - 现场数据site-specific data

在产品系统内部获得的初级数据。

注1：所有现场数据均为初级数据，但并不是所有初级数据都是现场数据，因为数据可能是从不同产品系统内部获得。

注2：现场数据包括场地内一个特定单元过程的温室气体排放量（3.1.2.5）和温室气体清除量。

[来源：GB/T XXXXX-XXX，3.6.2]

  - 次级数据 secondary data

不符合初级数据要求的数据。

注1：次级数据是经权威机构验证且具有可信度的数据，可来源于数据库、公开文献、国家排放因子、计算估算数据或其他具有代表性的数据，推荐使用本土化数据库。

注2：次级数据可包括从代替过程或估计获得的数据。

[来源：GB/T XXXXX-XXX，3.6.3]

- 量化目的

本文件用于量化水泥产品生命周期或选定阶段的温室气体排放量和清除量（以二氧化碳当量表示），基于本文件开展碳足迹量化的目的包括但不限于以下方面：

            - 评价产品对气候变化的潜在影响；

            - 用于生产者与上下游供应链或消费者之间的温室气体排放信息沟通；

            - 用于生产者降低产品碳足迹的设计与改进以及同类产品间的对比，其中对比应满足可比性（10）的要求。

- 量化范围

  - 产品描述

依据水泥对应的产品标准描述产品系统及其功能，同时清晰描述产品名称、产品定义、产品执行标准、组分材料、强度等级、应用方向等信息。水泥对应的产品标准见附录A。

  - 系统边界

    - 水泥产品碳足迹量化的系统边界包含生产阶段（A1-A3），见图1。

    - 熟料产品生产涵盖A1-A3阶段的流程图见图2，水泥制备（粉磨站）涵盖A1-A3阶段的流程图见图3，全流程水泥产品生产涵盖A1-A3阶段的流程图见图4。

| 建筑产品生命周期阶段及系统边界 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 系统边界外的可选补充信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1-A3 |  |  | A4-A5 |  | B1-B7 |  |  |  |  |  |  | C1-C4 |  |  |  |  |
| 生产阶段 |  |  | 施工阶段 |  | 使用阶段 |  |  |  |  |  |  | 生命末期 |  |  |  | D |
| A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | C1 | C2 | C3 | C4 |  |
| 原料/能源获取 | 运输 | 熟料/水泥生产 | 建材产品运输 | 安装过程 | 建材产品使用 | 维护 | 维修 | 置换 | 翻新 | 运行期间用能 | 运行期间用水 | 拆解/拆除 | 运输 | 废物处置 | 处理 | 系统边界外的由再利用、再循环和回收相关的潜在效益 |
| ■ | ■ | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |

图1 水泥产品碳足迹评价的系统边界图

图2 熟料产品系统边界流程图

图3 粉磨站生产水泥系统边界流程图

图4 水泥产品系统边界流程图

（1）生产阶段（A1~A3），具体如下：

| - 原料/能源获取过程（A1） |  | - 1）主要原料获取过程：如石灰石矿山开采过程的能源、资源、耗材投入和废弃处理等相关过程； - 2）次要原料获取过程：如粘土的开采与加工等过程； - 3）包装材料的生产过程； - 4）煤、电、柴油等能源产品的提取、精炼过程； |
| --- | --- | --- |
| - 运输过程（A2） |  | - 原料、能源等从产地到熟料或水泥产品生产企业的运输和输送； |
| - 产品生产过程（A3） | - 熟料产品 | - 1）原料预处理、生料制备、煤粉制备、熟料烧成、协同处置、余热发电等过程； - 2）熟料制备阶段碳酸盐分解过程； - 3）厂内运输过程； - 4）各阶段所产生的废（污）水及废弃物处理相关过程； |
|  | - 水泥产品（粉磨站） | 1）水泥粉磨、包装及发运等过程； - 2）厂内运输过程； 3）各阶段所产生的废（污）水及废弃物处理及运输相关过程； |
|  | - 全流程水泥产品 | - 1）原料预处理、生料制备、煤粉制备、熟料烧成、协同处置、余热发电等过程； - 2）熟料制备阶段碳酸盐分解过程； - 3）水泥粉磨、包装及发运等过程； - 4）厂内运输过程； - 5）各阶段所产生的废（污）水及废弃物处理相关过程； |

（2）施工阶段（A4-A5）：熟料及水泥产品不涉及。

（3）使用阶段（B1-B5）：熟料及水泥产品不涉及。

（4）生命末期阶段（C1-C4）：熟料及水泥产品不涉及。

（5）模块D，熟料及水泥产品不涉及。

  - 声明单位

熟料碳足迹量化的声明单位为“生产1t某类别的熟料”，如生产1t硅酸盐水泥熟料；水泥产品碳足迹量化的声明单位为“生产1t某强度等级的水泥产品”，如生产1t P.O42.5水泥。

  - 取舍准则

所涉及的物质（能量）数据的取舍应遵循如下准则：

- 所有的能源输入均需列出，包括使用的含能废弃物；

- 应列出主要的原料及辅料输入，若符合c）和d）要求则可忽略；

- 忽略的单项物质（能量）流或单元过程对产品碳足迹的贡献均不得超过1%，如生产设备维修耗材等；

- 所有忽略的物质（能量）流与单元过程对产品碳足迹贡献总和不超过5%，且应在产品碳足迹报告中予以说明。

- 道路与厂房等基础设施的建设、各工序设备的制造、厂区内人员及生活设施的消耗和排放，均可忽略。

- 清单分析

  - 数据的收集和确认

    - 数据的收集应符合表1的要求。

    - 当开展产品碳足迹研究的组织拥有财务或运营控制权时，应收集现场数据。所收集的数据应具有代表性。对产品碳足迹贡献度不低于50%的单元过程，即使不在财务或运营控制下，宜使用现场数据。现场数据可按附录B收集。

    - 非现场数据可使用次级数据，次级数据宜经第三方评审，同时数据格式应满足相关标准要求。次级数据可来源于国家数据库、公开文献或其他具有代表性的数据。可按附录C收集。

    - 对数据获得方式和来源应予以说明。

表1 各阶段数据收集

| 所属阶段 | 数据种类 | 数据 |
| --- | --- | --- |
| A1：原料/能源获取阶段 | - 主要原料石灰石的温室气体排放因子； | 宜使用现场数据，可使用次级数据 |
|  | - 次要原料砂岩、粘土、混合材、利废原料、包装袋等的温室气体排放因子； | 可使用次级数据 |
|  | - 煤、电、柴油、替代燃料等能源的温室气体排放因子。 | 可使用次级数据 |
| A2：运输阶段 | - 原料与能源的运输量、运输距离、运输方式； | 应使用现场数据； |
|  | - 不同运输方式的温室气体排放因子 | 可使用次级数据； |
| A3：产生生产阶段 | - 石灰石、砂岩、粘土、混合材、包装袋等主要原料和次要原料的消耗量； | 应使用现场数据 |
|  | - 煤、电、柴油（固定源和移动源）等能源的消耗量； | 应使用现场数据 |
|  | - 煤、电、柴油等能源的低位发热量； | 宜使用现场数据，可使用次级数据 |
|  | - 熟料中氧化钙、氧化镁的含量； | 应使用现场数据 |
|  | - 非碳酸盐替代原料中氧化钙和氧化镁的含量； | 应使用现场数据 |
|  | - 替代燃料中非生物质碳的含量； | 可使用现场数据 |
|  | - 生料中非燃料碳含量； | 可使用现场数据 |
|  | - 废（污）水及废弃物处理过程的物料消耗量； | 应使用现场数据 |

  - 数据质量要求

    - 初级数据采集质量应满足以下要求：

- 完整性。根据数据取舍准则（5.5）的要求，检查是否有缺失的单元过程或输入输出物质。初级数据宜采集企业一个自然年内的生产统计数据，特殊情况下可根据企业实际运营情况予以确定；

- 准确性。初级数据中的能源、原料消耗数据应来自企业实际生产统计记录，能源和原料获取数据优先来自上游供应商；碳排放数据优先选择核查报告，或由排放因子或物料平衡公式计算获得。所有初级数据均应转换为以功能单位为基准，且应详细记录相关的初级数据、数据来源、计算过程等；

- 一致性。初级数据采集时同类数据应保持相同的数据来源、统计口径、处理规则等。

    - 次级数据可按C.2进行数据质量评价。采集质量应满足以下要求：

- 代表性。优先选择与评估产品系统的时间代表性、区域代表性、技术代表性相近的数据，其次选择近年代表国内及行业平均生产水平公开的生命周期评价数据，最后选择国外同类技术数据；

- 完整性。应涵盖系统边界规定的所有单元过程；

- 一致性。同一机构对同类产品次级数据的选择应保持一致。

  - 数据审定

数据采集过程中，应验证数据的有效性，通过物料平衡、能量平衡、与历史数据和相近工艺数据对比等方式，确认数据的准确性与合理性。对于异常数据，应分析原因，予以替换，替换的数据应满足数据质量要求（6.2）。

  - 分配

    - 在系统边界设置或数据采集时，若发现至少有一个单元过程的输入和输出包含多个产品，则需要进行分配。

    - 分配的原则如下：

- 优先通过细分单元过程避免数据分配；

- 若数据分配无法避免，则应使用物理关系参数（如产量等）进行分配；

- 若质量分配法不可行，则可采用经济价值分配法；

- 对于闭环里循环使用的共生产品，不需要分配；

- 评价过程中涉及分配方法应在产品碳足迹报告中予以明确说明。

- 影响评价

  - 计算方法

    - 在数据收集与确认完成后，将现场数据和非现场数据折算为统一的功能单位，进行产品碳足迹核算，计算公式见式（1）：

CFPGHG=i（GWPi×CFPi）                                                      （1）

式中：

| CFPGHG | —— | 产品碳足迹，单位为千克二氧化碳当量每声明单位（kg CO2 e/声明单位）； |
| --- | --- | --- |
| CFPi | —— | 每声明单位生产阶段第i类温室气体排放总量，单位为千克（kg），计算方法见式（2）； |
| GWPi | —— | 第i类温室气体的GWP值，采用IPCC给出的100年GWP值，见表D.1。 |

    - 生产阶段（A1-A3）

每声明单位产品生产阶段碳足迹按式（2）计算：

CFP,i=CFPA1,i+CFPA2,i+CFPA3,i                           （2）

式中：

| CFPA1,i | — | 产品在原料/能源获取阶段的第i类温室气体排放量，单位为千克（kg），计算方法见式（3）； |
| --- | --- | --- |
| CFPA2,i | — | 产品在原料/能源运输阶段的第i类温室气体排放量，单位为千克（kg），计算方法见式（4）； |
| CFPA3，i | — | 产品在产品生产阶段的第i类温室气体排放量，单位为千克（kg），计算方法见式（5）。 |

    - 原料/能源获取过程（A1）

CFPA1,i=Mj×CEFi,j                              （3）

式中：

| Mj | — | 第j种原料或能源的消耗量，单位视原料或能源种类而定，电力消耗量应与电力属性对应； |
| --- | --- | --- |
| CEFi,j | — | - 第j种原料或能源的第i种温室气体排放因子，单位视原料或能源种类而定。 |

原料或能源温室气体排放因子应满足如下要求：

- 电力排放因子应与电力属性对应；

- 熟料产品中电石渣、熟石灰、镁渣、铁合金炉渣、钢渣、黄磷渣、钒钛渣、氮渣、造纸白泥、飞灰、脱硫石膏、磷石膏、钛石膏、氟石膏、硼石膏、模型石膏、硫酸渣、镍渣、锰渣、锌渣、锡渣等利废原料获取阶段温室气体排放因子为0；

- 水泥产品中利废原料掺量占比小于原料总量25%时，获取阶段温室气体排放因子为0，仅计算运输阶段温室气体排放量；当利废原料掺量占比大于等于原料总量25%时，温室气体排放因子应依据上游产品系统边界的分配原则计算。

    - 运输过程（A2）

  - CFPA2,i=Mj×Dj,k×TEFi,k                             （4）

式中：

| Mj | — | 第j种原料或能源（仅包含燃料）消耗量，单位为吨（t）； |
| --- | --- | --- |
| Dj,k | — | 第j种原料或能源（仅包含燃料）的第k种运输方式对应的加权运输距离，单位为千米（km）； |
| TEFi,k | — | 第k种运输方式对应的第i种温室气体排放因子，单位为千克每吨每千米[kg/(t km)]。 |

    - 产品生产过程（A3）

  - 每声明单位产品生产过程的温室气体排放量CFPA3,i按式（5）计算。其中，对于粉磨站生产的水泥产品，E燃烧2,i、E过程1,i、E过程2,i为0。

CFPA3,i=E燃烧1,i+E燃烧2,i+E过程1,i+E过程2,i                      （5）

式中：

| E燃烧1,i | — | 产品生产阶段化石燃料燃烧产生的第i类温室气体排放量，按式（6）计算，单位为千克（kg）； |
| --- | --- | --- |
| E燃烧2,i | — | 产品生产阶段替代燃料煅烧产生的第i类温室气体排放量，按式（7）计算，单位为千克（kg）； |
| E过程1,i | — | 产品生产阶段的碳酸盐原料煅烧分解产生的第i类温室气体排放量，按式（8）计算，单位为千克（kg）；对于存在熟料生产过程的产品，第i类温室气体为二氧化碳； |
| E过程2,i | — | 产品生产阶段生料中非燃料碳煅烧产生的第i类温室气体排放量，按式（11）计算，单位为千克（kg）；对于存在熟料生产过程的产品，第i类温室气体为二氧化碳。 |

E燃烧1,i=(FCj,k×NCVj×EFi,j,k)                          （6）

式中：

| FCj,k | — | 第j种化石燃料的第k种燃烧方式对应的消耗量，单位为吨（t）或万标立方米（104Nm3）； |
| --- | --- | --- |
| NCVj | — | 第j种化石燃料的平均低位发热量，单位为吉焦每吨（GJ/t）或吉焦每万标立方米（GJ/104Nm3）； |
| EFi,j,k | — | 第j种化石燃料的第k种燃烧方式对应的第i种单位热值温室气体排放因子，单位为千克每吉焦（kg/GJ）。 |
| 注：燃烧方式包括固定源燃烧和移动源燃烧。 |  |  |

E燃烧2=FCaj×NCVj×EF1j×αj                       （7）

式中：

| FCaj | — | 第j种替代燃料消耗量，单位为吨（t）；熟料生产过程的替代燃料指被用作热源的可燃废物。主要来源为城市固体废物、工业废物及副产物、生物质等，包括废油、废轮胎、废塑料、废溶剂、废皮革、废玻璃钢、炭黑、生活垃圾预处理可燃物、生物质燃料等； |
| --- | --- | --- |
| NCVaj | — | 第j种替代燃料的平均低位发热量，单位为吉焦每吨（GJ/t）； |
| EF1j | — | 第j种替代燃料燃烧对应的单位热值温室气体排放因子，单位为千克每吉焦（kg/GJ）； |
| αj | — | 第j种替代燃料中非生物质碳的含量（%）。 |

E过程1=Qck×EFck−j=1nQa,j×EFa,j                       （8）

式中：

| Qck | — | 熟料产量，单位为吨（t）； |
| --- | --- | --- |
| EFck | — | 熟料过程二氧化碳排放因子，按式（9）计算，单位为千克二氧化碳每吨（kgCO2/t）； |
| Qa,j | — | 第j类非碳酸盐替代原料消耗量，单位为吨（t）； |
| EFa,j | — | 第j类非碳酸盐替代原料对应的扣减系数，按式（10）计算，单位为千克二氧化碳每吨（kgCO2/t）； |
| j | — | 非碳酸盐替代原料种类。 |

EFck=（FR1×4456+FR2×4440）×1000                            （9）

式中：

| FR1 | — | 熟料中氧化钙含量，以%表示； |
| --- | --- | --- |
| FR2 | — | 熟料中氧化镁含量，以%表示； |
| 44/56 | — | 二氧化碳与氧化钙的相对分子质量之比； |
| 44/40 | — | 二氧化碳与氧化镁的相对分子质量之比。 |

EFa,j=（FR1,j×4456+FR2,j×4440）×1000                           （10）

式中：

| FR1,j | — | 第j种非碳酸盐替代原料中氧化钙的含量（%）； |
| --- | --- | --- |
| FR2,j | — | 第j种非碳酸盐替代原料中氧化镁的含量（%）。 |

E过程2=（Q×FR0×4412）×1000                               （11）

式中：

| Q | — | 生料消耗量，单位为吨(t)； |
| --- | --- | --- |
| FR0 | — | 生料中非燃料碳含量，单位为%；缺少测量数据时，若生料采用煤矸石、高碳粉煤灰等配料时取0.3%，否则取0.1%。 |

  - 附加环境信息

除本文件7.1中涉及的产品碳足迹量化结果外，其他相关的重要信息，宜在附加环境信息中描述，如使用碳捕集、利用与封存（CCUS）技术产生的温室气体捕获量，通过市场化交易购入使用的非化石能源电力消费量。

- 结果解释

  - 产品碳足迹研究的生命周期结果解释阶段应包括以下步骤：

a) 根据生命周期清单分析和生命周期影响评价的产品碳足迹的量化结果，识别显著环节（可包括生命周期阶段、单元过程或流）；

b) 完整性、一致性和敏感性分析的评估；

c) 结论、局限性和建议的编制。

  - 应根据产品碳足迹研究的目的和范围进行结果解释，解释应包括以下内容：

——说明产品碳足迹和各生命周期阶段的碳足迹；

——分析不确定性，包括取舍准则的应用或范围；

——详细记录选定的分配程序；

——说明产品碳足迹研究的局限性。

- 鉴定性评审

- 如果开展产品碳足迹研究的鉴定性评审，应按照ISO/TS 14071规定进行，有利于理解产品碳足迹报告，并提高结果的可信度。

- 可比性

- 产品碳足迹量化结果的对比，应在满足以下所有条件时进行：

- 产品功能、技术性能和用途是相同的；

- 功能单位是相同的，系统边界的选取是等同的；

- 数据的收集与确认是等同的（包括数据的描述、取舍准则、数据质量要求）；

- 产品碳足迹的量化方法是相同的（包括数据审定、分配和产品碳足迹影响评价）。

- 产品碳足迹绩效追踪

针对同一组织的某一特定产品，宜基于本文件针对连续的数据统计周期对产品碳足迹进行绩效追踪，以改进水泥产品碳足迹对全球变暖的潜在影响。

- 产品碳足迹报告

  - 产品碳足迹宜以报告、声明、证书和（或）标签的形式描述碳足迹量化结果，且应以每功能单位（声明单位）的二氧化碳当量进行表述。若采用产品碳足迹证书和（或）产品碳足迹标签，宜同时出具产品碳足迹报告。如碳足迹量化结果应用于下游供应链，则应分别报送产品各生命周期阶段的量化结果，避免下游供应链碳足迹结果的重复计算。

  - 依据本文件编制的产品碳足迹报告应符合GB/T XXXX第7章的要求，报告模板见附录E。

# 附录A
（资料性）
水泥产品标准

常用水泥相关产品执行标准见表A.1。

表A.1 常用水泥产品执行标准

| 序号 | 产品名称 | 产品标准 |
| --- | --- | --- |
|  | 硅酸盐水泥熟料 | GB/T 21372-2024 |
|  | 硫铝酸盐水泥熟料 | GB/T 37125-2018 |
|  | 硅酸盐水泥 | GB 175-2023 |
|  | 普通硅酸盐水泥 | GB 175-2023 |
|  | 矿渣硅酸盐水泥 | GB 175-2023 |
|  | 火山灰质硅酸盐水泥 | GB 175-2023 |
|  | 粉煤灰硅酸盐水泥 | GB 175-2023 |
|  | 复合硅酸盐水泥 | GB 175-2023 |
|  | 低热微膨胀水泥 | GB 2938-2008 |
|  | 钢渣道路水泥 | GB 25029-2010 |
|  | 中热硅酸盐水泥、低热硅酸盐水泥 | GB/T 200-2017 |
|  | 抗硫酸盐硅酸盐水泥 | GB/T 748-2023 |
|  | 砌筑水泥 | GB/T 3183-2017 |
|  | 油井水泥 | GB/T 10238-2015 |
|  | 钢渣矿渣硅酸盐水泥 | GB/T 13590-2022 |
|  | 道路硅酸盐水泥 | GB/T 13693-2017 |
|  | 镁渣硅酸盐水泥 | GB/T 23933-2009 |
|  | 海工硅酸盐水泥 | GB/T 31289-2014 |
|  | 核电工程用硅酸盐水泥 | GB/T 31545-2015 |
|  | 免压蒸管桩硅酸盐水泥 | GB/T 34189-2017 |
|  | 超细硅酸盐水泥 | GB/T 35161-2017 |
|  | 道路基层用缓凝硅酸盐水泥 | GB/T 35162-2017 |
|  | 低热矿渣硅酸盐水泥 | GB/T 42531-2023 |
|  | 明矾石膨胀水泥 | JC/T 311-2004 |
|  | 石灰石硅酸盐水泥 | JC/T 600-2010 |
|  | 磷渣硅酸盐水泥 | JC/T 740-2006 |
|  | 彩色硅酸盐水泥 | JC/T 870-2012 |
|  | 低热钢渣硅酸盐水泥 | JC/T 1082-2008 |
|  | 钢渣砌筑水泥 | JC/T 1090-2008 |
|  | 硫铝酸钙改性硅酸盐水泥 | JC/T 1099-2023 |
|  | 混合硅酸盐水泥 | T/CECS 10087-2020 |
|  | 白色硅酸盐水泥 | GB/T 2015-2017 |
|  | 铝酸盐水泥 | GB/T 201-2015 |
|  | 特快硬调凝铝酸盐水泥 | JC/T 736-1985 |
|  | 自应力铁铝酸盐水泥 | JC/T 437-2010 |
|  | 硫铝酸盐水泥 | GB/T 20472-2006 |
|  | 快速施工用海工硫铝酸盐水泥 | GB/T 39712-2020 |
|  | I型低碱度硫铝酸盐水泥 | JC/T 737-1986 |
|  | 快硬高铁硫铝酸盐水泥 | JC/T 933-2019 |
|  | 复合硫铝酸盐水泥 | JC/T 2152-2012 |
|  | 快凝快硬硫铝酸盐水泥 | JC/T 2282-2014 |
|  | 白色硫铝酸盐水泥 | JC/T 2601-2021 |

# 附录B
（资料性）
现场数据采集信息

现场数据采集表见表B.1。

表B.1 现场数据采集表

| 基本信息 | 企业名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 企业所属省份 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 企业地址 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 联系人及联系方式 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 生产线数量/设计产能 |  | 共_____条，设计产能：_____ / _____/ _____（分线填写） |  |  |  |  |  |
|  | 数据统计周期 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品信息 | 产品种类）/实际产量 |  | 种类1： ：产量 吨。 种类2： ：产量 吨。 ... |  |  |  |  |  |
|  | 执行产品标准 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生产阶段（A1-A3） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资源消耗及综合利用 | 种类 |  | 消耗量 | 单位 | 产地 | 取得方式 填写自产或外购 | 运输方式 汽运、火车或船运 | 加权运输距离/km |
|  | 石灰石 |  |  | t |  |  |  |  |
|  | …… |  |  | t |  |  |  |  |
|  | 水 |  |  | m3 |  | 说明来源（自来水、河水等）： |  |  |
| 能源消耗 | 种类 |  | 消耗量 | 单位 | 低位发热量数据来源 |  | 详细情况说明 |  |
|  | 电力 |  |  | kWh |  |  |  |  |
|  | 煤 |  |  | t |  |  | 低位发热量： |  |
|  | 天然气 |  |  | 104Nm3 |  |  |  |  |
|  | 柴油 |  |  | t |  |  |  |  |
|  | …… |  |  | -- |  |  |  |  |
| 环境排放 | 种类 |  | 排放量 | 单位 | 数据来源（如：在线监测或 定期环境检测报告） |  | 详细情况说明 |  |
|  | 大气 排放 | 二氧化碳 |  | t |  |  |  |  |
|  |  | …… |  | t |  |  |  |  |
|  | 固体废物排放 |  |  |  |  |  |  |  |

# 附录C
（资料性）
次级数据采集信息

C.1 次级数据采集表见表C.1。

表C.1 次级数据采集表

| 次级数据 |  | 数据来源 | 数据获取方式 | 时间相关性 | 区域相关性 | 技术相关性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资源 | 石灰石 |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |
| 能源 | 煤 |  |  |  |  |  |
|  | 煤矸石 |  |  |  |  |  |
|  | 汽油 |  |  |  |  |  |
|  | 柴油 |  |  |  |  |  |
|  | 电力 |  |  |  |  |  |
| 运输 | 公路运输 |  |  |  |  |  |
|  | 铁路运输 |  |  |  |  |  |

C.2 数据质量评价体系表见表C.2。评价体系包括数据来源、数据获取方式、时间相关性、地理相关性与技术相关性5项评价指标，并在每项指标中用5分制来评价数据质量。通过计算每个数据的5项指标总分来表征输入输出数据的质量（最高25分），每个数据的数据质量宜大于15分。

表C.2  数据质量评价体系表

| 数据质量评价项 | 项目分值 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 数据来源 | 生产现场 | 行业统计数据 | 权威机构调研报告 | 文献 | 其他 |
| 数据获取方式 | 测量 | 计算 | 平均 | 估算 | 未知 |
| 时间相关性 | ≤1年 | ＞1年，≤5年 | ＞5年，≤10年 | ＞10年，≤15年 | ＞15年，或未知 |
| 地理相关性 | 本区域数据 | 包含本区域的较大区域范围平均数据 | 类似生产条件的区域数据 | 稍微类似生产条件的区域数据 | 未知或生产条件完全不同的区域数据 |
| 技术相关性 | 从生产链直接获得的数据 | 代表相同工艺、相同技术水平的数据 | 代表相同工艺，相近技术水平的数据 | 代表相同工艺、技术水平差距较大的数据 | 未知或不同工艺的数据 |

# 附录D
（资料性）
GWP参考值

温室气体全球变暖潜势见表D.1。

表D.1  部分GHG的GWP

| 气体名称 | 化学分子式 | 100年的GWP(截至出版时) |
| --- | --- | --- |
| 二氧化碳 | CO2 | 1 |
| 甲烷 | CH4 | 27.9 |
| 氧化亚氮 | N2O | 273 |
| 三氟化氮 | NF3 | 17,400 |
| 六氟化硫 | SF6 | 25200 |
| 氢氟碳化物（HFCs） |  |  |
| HFC-23 | CHF3 | 14600 |
| HFC-32 | CH2F2 | 771 |
| HFC-41 | CH3F | 135 |
| HFC-125 | C2HF5 | 3740 |
| HFC-134 | CHF2CHF2 | 1260 |
| HFC-134a | C2H2F4 | 1530 |
| HFC-143 | CH2FCHF2 | 364 |
| HFC-143a | CH3CF3 | 5810 |
| HFC-152a | C2H4F2 | 164 |
| HFC-227ea | C3HF7 | 3600 |
| HFC-236fa | C3H2F6 | 8690 |
| 全氟碳化物 (PFCs) |  |  |
| 全氟甲烷(四氟甲烷) | CF4 | 7380 |
| 全氟乙烷(六氟乙烷) | C2F6 | 12400 |
| 全氟丙烷 | C3F8 | 9290 |
| 全氟丁烷 | C4F10 | 10000 |
| 全氟环丁烷 | C4F8 | 10200 |
| 全氟戊烷 | C5F12 | 9220 |
| 全氟己烷 | C6F14 | 8620 |
| 注：部分GHG的GWP来源于IPCC《气候变化报告2021：自然科学基础第一工作组对IPCC第六次评估报告的贡献》 |  |  |

# 附录E
（资料性）
产品碳足迹报告（模板）

产品碳足迹报告格式模板如下。

产品碳足迹报告（模板）

（报告编号：                    ）

| 产品名称 | ： |  |
| --- | --- | --- |
| 产品规格型号 | ： |  |
| 生产者名称 | ： |  |
| 编制人员 | ： |  |

| 出具报告机构（如有） | ： | （盖章） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | ： |  |  | 年 |  | 月 |  | 日 |

一、概况

1、生产者信息

| 生产者名称： |  |
| --- | --- |
| 地址： |  |
| 统一社会信用代码： |  |
| 法定代表人： |  |
| 授权人（联系人）： |  |
| 联系电话： |  |
| 企业概况： |  |

2、产品信息

| 产品名称： |  |
| --- | --- |
| 产品执行标准： |  |
| 产品功能： |  |
| 主要性能指标： |  |
| 产品介绍： |  |
| 产品图片： |  |
| 生产工艺流程： |  |

3、量化方法

| 依据标准： |  |
| --- | --- |

二、量化目的

三、量化范围

1、功能单位或声明单位

以              为功能单位或声明单位。

2、系统边界

将系统边界界定为生产阶段施工阶段使用阶段生命末期。

图 1 **产品碳足迹量化系统边界图

| 建筑产品生命周期阶段及系统边界 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 系统边界外的可选补充信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1-A3 |  |  | A4-A5 |  | B1-B7 |  |  |  |  |  |  | C1-C4 |  |  |  |  |
| 生产阶段 |  |  | 施工阶段 |  | 使用阶段 |  |  |  |  |  |  | 生命末期 |  |  |  | D |
| A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | C1 | C2 | C3 | C4 |  |
| 原料/能源获取 | 运输 | 熟料/水泥生产 | 建材产品运输 | 安装过程 | 建材产品使用 | 维护 | 维修 | 置换 | 翻新 | 运行期间用能 | 运行期间用水 | 拆解/拆除 | 运输 | 废物处置 | 处理 | 系统边界外的由再利用、再循环和回收相关的潜在效益 |
| ■ | ■ | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |

3、取舍准则

采用的取舍准则以                         为依据，具体规则如下：

4、时间范围

年度。

四、清单分析

1、数据来源说明

| 初级数据： |  |
| --- | --- |
| 次级数据： |  |

2、分配原则与程序

| 分配依据： |  |
| --- | --- |
| 分配程序： |  |

具体分配情况如下：

3、清单结果及计算

生命周期各个阶段碳排放计算说明见表1。

表 1  **产品生命周期碳排放清单说明

| 生命周期阶段 |  | 活动数据 | 排放因子 | 温室气体量 （kg/功能单位或声明单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 原材料获取 |  |  |  |  |
| 生产 |  |  |  |  |
| 运输/交付 | 输运 |  |  |  |
|  | 储仓 |  |  |  |
| 使用 |  |  |  |  |
| 生命末期 |  |  |  |  |

4、数据质量评价（可选项）

数据质量可从定性和定量两个方面对报告使用的初级数据和次级数据进行评价，具体评价内容包括：数据来源、完整性、数据代表性（时间、地理、技术）和准确性。

五、影响评价

1、影响类型和特征化因子选择

一般选择IPCC给出的100年GWP。

2、产品碳足迹结果计算

3、附加环境信息（如有）

六、结果解释

1、结果说明

公司（填写产品生产者的全名）生产的         （填写所评价的产品名称，每功能单位/声明单位的产品），从     （填写某生命周期阶段）到      （填写某生命周期阶段）生命周期碳足迹为       kgCO2e。各生命周期阶段的温室气体排放情况如表2和图2所示。

表2 **产品生命周期各阶段碳排放情况

| 生命周期阶段 | 碳足迹（kg CO2e/功能单位（声明单位）） | 百分比（%） |
| --- | --- | --- |
| 原料获取阶段 |  |  |
| 产品生产阶段 |  |  |
| 产品分销阶段 |  |  |
| 安装和使用阶段 |  |  |
| 生命末期 |  |  |
| 总计 |  |  |

图 2 **各生命周期阶段碳排放分布图

注：具体产品生命周期阶段碳排放分布图一般以饼状图或是柱形图表示各生命周期阶段的碳排放情况。

2、假设和局限性说明（可选项）

结合量化情况，对范围、数据选择、情景设定等相关的假设和局限进行说明。

3、改进建议

4、产品碳足迹绩效追踪（如有）

# 参考文献

[1]PAS 2050: 2011 Specification for the assessment of the life cycle greenhouse gas emissions ofgoods and services

[2]GB/T51366-2019 《建筑碳排放计算标准》

[3]IPCC. Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Working Group I contribution to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Richard P. Allan., Paola A. Arias., Sophie Berger., Josep G. Canadell., Christophe Cassou., Deliang Chen., Annalisa Cherchi., Sarah L. Connors., Erika Coppola., Faye Abigail Cruz., et al, Cambridge University Press 2021, pp 7SM24-35

- ） 按产品对应标准要求进行分类