协会标准项目建议书

| 建议项目名称 （中文） | 混凝土防水防护胶膜应用技术规程 |  |  |  | 建议项目名称 （英文） | Waterproof and protective film for the surface of concrete structures |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定或修订 | ☑ 制定 |  | □ 修订 |  | 被修订标准号 |  |  |
| 采用程度 | □ IDT | □ MOD |  | □ NEQ | 采标号 |  |  |
| 国际标准名称（中文） |  |  |  |  | 国际标准名称（英文） |  |  |
| ICS分类号 | 91.120.01 |  |  |  | 中国标准分类号 | Q10 |  |
| 标准主要起草单位 | 西牛皮防水科技有限公司 |  |  |  | 计划起止时间 | 2024.8-2025.8 |  |
| 目的﹑意义或必 要性 | 指出标准项目涉及的方面，期望解决的问题； 近年来，新发布实施的规范对工程防水防护提出更高要求。2022年1月1日新发布实施的《工程结构通用规范》GB 55001-2021对结构设计工作年限提出更高要求：普通房屋和建筑物设计工作年限不应低于50年；公路工程中，桥涵隧道的主体结构设计工作年限不应低于100年；港口工程结构设计工作年限中永久性港口建筑物不低于50年。相应的工程结构防水层、电器和管道等附属设施的设计工作年限，应根据主体结构的设计工作年限和附属设施的材料、构造和工作要求等因素确定。《建筑和市政工程防水通用规范》GB 55030-2022明确了防水设计工作年限：地下工程防水设计工作年限不应低于工程结构设计工作年限；屋面工程防水设计工作年限不应低于20年；室内工程防水设计工作年限不应低于25年；桥梁工程桥面防水设计工作年限不应低于桥面铺装设计工作年限；非侵蚀性介质蓄水类工程内壁防水层设计工作年限不应低于10年。 为满足工程应用需求，行业持续开发新技术、新材料、新工艺。混凝土防水防护胶膜是一种以丁基橡胶等高分子材料为主要功能原材料的粘结胶层与高分子膜材复合而成，可采用水泥基浆料与水泥基基层粘结的新型胶膜材料。目前，该产品已产业化生产，全国各区域工程应用反馈效果良好，主要工程案例有：广州白云机场国际1号货站、长春一汽集团大众厂房、内蒙古火车头信鸽协会厂房、成都地奥药业集团、广西扶绥空港经济区科技创业园等。预期到2025年，总产能可达4亿㎡/年。 该产品具有如下特性： 1、粘结密封性好，粘结持久稳定，粘合面抗窜水压力高 产品的粘结胶以丁基橡胶等高分子材料为功能原材料，配伍增粘树脂、附着力促进剂、抗氧剂等成分，经捏合工艺制成，具有极性大，与水泥浸润粘结性好的特性。产品施作在水泥砂浆、混凝土等水泥基材面上时，可采用水泥基浆料作为湿铺粘结料，通过与水泥基浆料同步固化粘结，产品可与基面形成满粘防窜水、持久不松脱结构，粘结面抗窜水性达0.6MPa不窜水，热老化、长期浸水环境下与基面粘结状态稳定，剥离强度保持率高。当施工基面为金属、塑料、防水层等非水泥基材面时，可采用自粘法工艺铺贴，丁基橡胶基粘结胶可与基层融合粘结，整体性好，不脱粘分层。 2、温度耐受性强 区别于沥青基湿铺防水卷材高温易软化、滑移、流淌，低温易脆裂的特性，混凝土防水防护胶膜温度耐受性强，耐热性达100℃，低温柔性-40℃无裂纹，满足高温、低温环境应用需求。 3、阻隔性好 丁基橡胶是由异丁烯和少量异戊二烯共聚而成。丁基橡胶分子链中侧甲基排列密集，限制了聚合物分子的热运动，透气率低，气密性好，可阻隔水、水汽、氧、酸、碱、盐等侵蚀介质透过。 4、耐候性优异 丁基橡胶分子链的高饱和结构，使之具有较高的化学稳定性，不易发生高温氧化，导致出现开裂、破损、开胶现象。产品各组分化学惰性，酸、碱、盐长期腐蚀性能稳定。当采用耐候高分子膜如氟碳复合膜作为产品的外露面时，由于F-C键能比大气中太阳光紫外线能量大，紫外线照射化学键稳定不断裂，长期外露使用性能稳定，不出现粉化、开裂、脱胶现象，高温、高湿光伏屋面外露工程防水适用。 5、具有自愈性 丁基橡胶基粘结胶具有蠕变自愈性，局部微小破损可自行融合、修复。 6、施工便捷、安全环保 产品柔韧伏贴，阴阳角、坑槽部位施工不易产生空鼓、张口、翘边现象。可根据需要灵活选用湿铺或自粘工艺施工，不动火，无火灾隐患、无有害物质释放。 混凝土防水防护胶膜具有高性能、高耐久、施工安全环保、无有害物质释放、无火灾隐患的应用优势，用于建筑与市政工程防水，可减少建构筑物因渗漏而导致的结构使用寿命缩短和能源浪费，助力建筑节能及双碳目标。产品耐候性强，安装简单，适用于光伏屋面防水，也可用于既有建筑渗漏修缮，可助力新能源产业及城市更新。标准编制与国家产业政策相协调：国家发展改革委牵头会同相关部门共同修订形成《产业结构调整指导目录（2024 年本）》：鼓励发展高性能、高耐久、高可靠性高分子防水卷材，限制地下密闭空间、通风不畅空间、易燃材料附近的防水工程中沥青类防水卷材热熔工艺（明火施工）。《新产业标准化领航工程实施方案（2023—2035年）》，混凝土防水防护胶膜属于专栏 3 新材料—先进无机非金属材料—高性能建筑防水材料。 目前，尚缺失指导该材料工程应用的技术规程，仍有相当一部分企业技术水平较低，缺乏指导产品正确施工、应用的能力，导致产品应用后达不到预期效果成为常态，影响工程防水质量，不利于该材料的推广、应用。为填补这一空白，特此申请立项编制《混凝土防水防护胶膜应用技术规程》，为该材料的设计、施工、验收提供依据。 |  |  |  |  |  |  |
| 范围和主要 技术内容 | 标准的技术内容与适用范围； 本规范适用于新建、扩建、改建和修缮的建筑与市政工程采用混凝土防水防护胶膜的设计、施工、验收与运行维护。主要章节内容为：1、总则；2、术语；3、基本规定；4、材料；5、设计；6、施工；7、验收；8、运行维护。 |  |  |  |  |  |  |
| 国内外情况 简要说明 | - 国内外对该技术研究情况简要说明： 混凝土防水防护胶膜的高分子膜材高延伸型常见为聚乙烯交叉叠压膜，美国Valeron维罗朗、上海优珀斯材料科技有限公司等国内外企业生产技术成熟；高强类常见聚酯PET膜，传统塑料膜，高分子膜基改性沥青防水卷材应用广泛、技术成熟；外露增强材料通常选用聚偏二氟乙烯复合膜。粘结胶以丁基胶为主，江苏、广东等地多家制胶企业生产技术成熟、质量稳定。将粘结胶与高分子膜材复合制成卷材的成套设备也较成熟。目前在国内华东、东北、华南等区域应用反馈良好，产品的研发、生产、应用已经成熟，预计2025年，总产能可达4亿㎡/年。 目前设计、施工、验收、运行维护主要依据《建筑与市政工程防水通用规范》GB 55030-2022、《地下工程防水技术规范》GB 50108-2008、《地下防水工程质量验收规范》GB 50208-2011、《屋面工程技术规范》GB 50345-2012、《屋面工程质量验收规范》GB 50207-2011。以上标准对混凝土防水防护胶膜应用提出底线要求，该类产品的专项控制要求不全面、不细致，需要编制混凝土防水防护胶膜应用技术规程，规范完善材料、构造设计、施工、质量验收、运行维护全过程，确保工程防水质量。 2. 项目与国际标准或国外先进标准采用程度的考虑：无。 3. 与国内相关标准间的关系：该标准项目无相关的国家或行业标准。 湿铺类防水卷材的产品应用技术规程有《湿铺防水卷材应用技术规程》T/CBMF 66-2019，主要适用于非外露防水工程，采用湿铺粘结料与基层粘结，具有自粘性的聚合物改性沥青防水卷材。而本规定的产品为高分子类，材质不同，并增加外露使用型号，指标要求也更高（见下表），是材质不同的两项产品应用技术规程。 序号; 项目; 技术指标. 混凝土防水防护胶膜; 《湿铺防水卷材》 GB/T 35467-2017. 1; 耐热性; 100℃; 70℃. 2; 低温柔性; -40℃; -20℃. 3; 搭接边剥离强度/（N/㎜）; 无处理; ≥1.2; ≥1.0. 浸水处理; ≥0.8. 热处理; ≥0.8. 热老化低温柔性 （80℃，14d）; -38℃; -18℃. 4; 与水泥砂浆剥离强度/（N/mm）; 无处理; ≥2.0; ≥1.5. 热处理; ≥2.0; ≥1.0. 5; 与水泥砂浆浸水后剥离强度/（N/mm）; ≥2.0; ≥1.5. 6; 人工气候加速老化; 外露使用应测试，老化时间≥2745h; 非外露应用，无该指标要求. 7; 抗窜水性; 0.6MPa/35mm，4h不窜水; 无明确要求. 8; 渗油性/张; ≤1; ≤2. 4.指出是否发现有知识产权的问题。 未见知识产权问题。 |
| 牵头单位 | （签字、盖公章）月 日 |  |  |  | 归口管理部门 |  | （签字、盖公章） 月 日 |

[注1]  填写制定或修订项目中，若选择修订必须填写被修订标准号；

[注2]  选择采用国际标准，必须填写采标号及采用程度；

[注3]  选择采用快速程序，必须填写快速程序代码。