《温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 光伏用纤维复合材料》

编制说明

(征求意见稿)

标准编制组

2024年12月

目录

一、 任务来源及编制背景	1

二、 工作简况	2

三、 标准制定原则和主要内容	5

四、 主要试验（或验证）情况分析	12

五、 标准中涉及专利及知识产权情况说明	13

六、 预期达到的效益（经济、效益、生态等），对产业发展的作用情况	13

七、 采用国际标准和国外先进标准情况	13

八、 在标准体系中的位置，与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性	13

九、 重大分歧意见的处理经过和依据	14

十、 标准性质的建议说明	14

十一、 贯彻标准的要求和措施建议	14

十二、 废止现行相关标准的建议	14

十三、 其他应予说明的事项	14

任务来源及编制背景

1.1任务来源

根据中国建筑材料联合会《关于下达2024年第一批协会标准制定计划的通知》（中建材联标发〔2024〕18号）要求，由中国建筑材料联合会归口管理，由浙江鸿盛新材料科技集团股份有限公司和江苏飞博尔新材料科技有限公司、中纤复材再生资源咨询服务（北京）有限公司等单位负责《产品碳足迹 产品种类规则 复合材料光伏边框》（计划号：2024-12-xbjh）、《产品碳足迹 产品种类规则 复合材料光伏支架》（计划号：2024-13-xbjh）立项，项目周期12个月。

1.2背景及意义

气候变化是当今人类社会面临的共同挑战。积极应对气候变化，加快推进清洁能源与低碳发展，已经成为国际社会的普遍共识。我国政府高度重视低碳发展与应对气候变化工作，在提交联合国的《强化应对气候变化行动—中国国家自主贡献》中提出：将于2030年左右使二氧化碳排放达到峰值并争取尽早实现，2030年单位国内生产总值二氧化碳排放比2005年下降60%~65%，非化石能源占一次能源消费比重达20%左右，森林蓄积量比2005年增加45亿立方米左右。产品碳足迹评价是基于生命周期评价的方法对于一个产品系统温室气体排放和吸收的汇总，以二氧化碳当量这种形式来表述。可以帮助个人和组织评估其对温室气体环境因素的影响，为环境报告提供有效信息。对于企业而言，是社会责任的一种体现。可根据确定的产品碳足迹来减少企业碳排放行为，并由此采取可行的措施来控制和减少碳排放，提高声誉并强化品牌，改善内部运营，节能减排，获得竞争优势。此外，产品碳足迹评价也是引导消费者环保行为的有效标识，引导消费决策意识上、立场上以及行动力上的承诺。

2023年10月市场监管总局印发《市场监管总局关于统筹运用质量认证服务碳达峰碳中和工作的实施意见》，在产品层面有序建立国家统一推行的产品碳标识认证制度。2023年11月，国家发展改革委、工业和信息化部、市场监管总局、住房城乡建设部、交通运输部联合印发《关于加快建立产品碳足迹管理体系的意见》，到2030年，国家层面出台200个左右重点产品碳足迹核算规则和标准，重点行业碳足迹背景数据库基本建成。2024年10月，碳足迹核算国标GB/T 24067-2024《温室气体 产品碳足迹 量化要求和指南》的发布和实施标志着以国标为中心，外文标准为参考，各行业产品碳足迹标准为羽翼的中国碳核算领域的标准化体系建立。随着全球应对气候变化进程不断加快，产品碳足迹评价规范势必为成为引领绿色消费的利剑，具有重要的现实意义和深远的历史意义。

光伏产业作为新能源领域的重要组成部分，近年来得到了迅猛发展。光伏用纤维复合材料因其轻质高强的特点，在光伏组件中得到广泛应用。然而，这类材料的生产过程复杂，涉及众多化学反应和物理过程，其环境影响不容忽视。通过建立科学的产品碳足迹量化方法，可以全面评估这类材料在整个生命周期中的环境影响，从而指导企业进行绿色材料的选择和生产工艺的优化。光伏用纤维复合材料的生产涉及大量的能源消耗和物质流，其环境影响评估需要借助生命周期评价（LCA）等科学方法。通过量化产品碳足迹，可以揭示生产过程中的高排放环节，为企业提供明确的减排方向。这不仅有助于降低企业的环境风险，还能推动光伏产业的整体绿色升级，提高国际竞争力。《温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 光伏用纤维复合材料》标准的编制，为光伏用纤维复合材料的碳足迹量化提供了科学的依据和指导。通过统一的量化方法和要求，规范了数据收集、计算和报告的过程，提高了数据的可靠性和可比性。这不仅有助于企业间的横向比较，也为政策制定者提供了有力的数据支持，推动行业的规范化发展。

工作简况

本标准遵循生命周期的基本指导思想，在广泛收集光伏材料行业碳排放等相关的政策、法律法规、技术导则、标准等文献，选择典型企业开展系统深入地实地调研，结合我国光伏材料的现状，进行全面系统研究的基础上，完成了本标准草案的撰写。该标准给出了光伏用纤维复合材料碳足迹量化、报告等内容。

2.1主要起草单位

浙江鸿盛新材料科技集团股份有限公司、江苏飞博尔新材料科技有限公司、江西龙正科技发展有限公司、旭川化学（苏州）有限公司、电能（北京）认证中心有限公司、中国国检测试控股集团股份有限公司、中国玻璃纤维工业协会、中国光伏行业协会、中纤复材再生资源咨询服务（北京）有限公司等。

2.2具体编制过程

2.2.1项目立项阶段

2024年1月底，根据工信部任务安排，通过中国建筑材料联合会组织提出碳足迹标准申请。2024年2月29日，中国建筑材料联合会下发《关于下达2024年第一批协会标准制修订的通知》（中建材联标发〔2024〕18号）文件，2024-12-xbjh《产品碳足迹 产品种类规则 复合材料光伏边框》和2024-13-xbjh《产品碳足迹 产品种类规则 复合材料光伏支架》任务下达。标准计划任务下达后，立即开展标准制定的相关工作。在工作过程中，为了与国际标准接轨，并更好地反映标准的适用范围和内容，标准工作组提出了“协会标准项目计划调整表”，将原标准《产品碳足迹 产品种类规则 复合材料光伏边框》和《产品碳足迹 产品种类规则 复合材料光伏支架》和二为一调整为《温室气体 碳足迹核算与量化要求 光伏用纤维复合材料》。随即继续开展相关工作，将负责起草单位组织了本领域产品生产企业、科研院等单位，组成了标准编制组，同时初步开展了行业调研，搜集并分析了行业情况、相关标准及数据等，作为标准评价指标提出的科学参考依据，编制形成标准草案提交标准工作组。

2.2.2标准起草阶段

2024年5月10日在浙江湖州东吴开元名都酒店召开标准启动会暨第一次工作组讨论会。会上专家组认真听取了标准工作组对标准编制过程和内容的详细汇报后，对两项标准的内容和格式进行了认真审查，经讨论达成修改意见。工作组按照会议中专家和代表提出的修改意见，于7月底完成标准修改工作，形成征求意见稿。

2.2.3标准征求意见阶段

预计2025年1月，开展对本标准的对外征集意见。预计2025年3月上旬完成征集意见的收集、整理及处理工作，形成标准送审稿。

2.2.4专家评审阶段

预计2025年3月，标准送审稿提交主管部门，等候专家评审。并于专家评审后，按照评审意见对标准进行修改完善，形成标准报批稿。

2.2.5报批阶段

预计于2025年4月，按要求将报批材料报送至标准主管部门。

2.2.6发布

预计2025年，标准主管部门按照规定的流程，将本标准进行公开发布。

2.3标准相关产品国内外情况调研

碳足迹是以生命周期评价方法评估研究对象在其生命周期中直接或间接产生的温室气体排放；对于同一对象而言，碳足迹的核算难度和范围要大于碳排放，其核算结果包含碳排放的信息。由于许多国家或组织均开发并出台了针对不同系统层级的碳足迹核算标准，所以目前碳足迹标准种类较多。首先根据评估对象的系统层级，碳足迹标准大致可以分为了三个层级：

（1）国家、部门或者地域层级：国际上比较通用的主要有《IPCC国家温室气体清单指南》以及《ICLEI城市温室气体排放清单指南》。

（2）企业、组织活动层级：主要包括GHG Protocol《企业核算与报告标准》以及 ISO 14064《标准系列》。

（3）产品层级：国际标准主要有三个：PAS 2050《产品与服务生命周期温室气体排放的评价规范》、GHG Protocol《产品生命周期核算和报告标准》以及 ISO 14067《温室气体 产品的碳足迹 量化的要求和指南》，国标GB/T 24067-2024 《温室气体 产品碳足迹 量化要求和指南》发布较晚，但目前其应用在变得越来越广泛。

其中，PAS2050：2008是全世界第一个产品碳足迹核算标准， GHG protocol（2011）是世界资源研究所和世界可持续发展工商理事会正式发布的标准，是要求最为详细的碳足迹核算标准。ISO14067是由国际标准化组织发布，该标准被认为是更具普遍性的标准，提供了最近的要求和指导。

PAS 2050《商品和服务在生命周期内的温室气体排放评价规范》是第一个产品碳足迹核算标准，也是ISO 14067《温室气体排放 产品碳足迹 量化要求和指南》正式出台前应用最广的产品碳足迹评价规范，于2008年10月公布，旨在对评估产品和服务生命周期内温室气体排放的要求做出明确的规定，使公司、客户和其他利益相关方通过对产品碳足迹的核算，在第一时间采取对于环境有益的恰当决策。PAS 2050在2011年进行了更新，更新后的版本对产品碳足迹核算提供了更加详细的要求和指导。参考ISO14040/44和PAS2050，世界其它国纷纷兴起制定适合本国的产品碳足迹（CFP）计算标准，如世界资源研究所和世界可持续发展工商理事会（WRI/WBCSD）共同发起制定的“温室气体议定书”，日本标准TS Q0010-2009《日本温室气体排放评价指南》，以及BP X30-323《碳标识计划一般性准则文件》。随之而来的是不同碳足迹评价标准引发了国际上对不同计算标准建立的CFP信息不能进行有意义比较的疑虑。因此，尽快建立一套全球统一的产品碳足迹标准势在必行。

2008年1月，国际标准化组织（ISO）成立工作组并着手编制产品碳足迹的国际标准ISO 14067《温室气体排放 产品碳足迹 量化要求和指南》。新标准主要是基于现存的 ISO标准：ISO 14040/44（生命周期评估）及 ISO 14025（环境标签）《环境标志和声明  III型环境声明  原则和程序》。2012年10月，ISO 14067（2012）国际标准草案版公布。2013年5月，其作为技术规范（technical specification）发表，全称为ISO/TS 14067: 2013温室气体-产品碳足迹-量化与沟通的规则与指南（ISO/TS14067:2013 Greenhouse gases - carbon footprint of products Requirements and guidelines for quantification and communication）。为产品整个生命周期中的温室气体排放量的评估提供标准，令产品碳足迹能有效地在供应链、顾客及其他利益相关者之间沟通，并且为基于比较目的的计算结果提供了一个公认的根据ISO 14067将首次实现产品和服务生命周期中二氧化碳排放量化，并确保相关数值可以在全球范围比较。该标准于2018年进行了更新和修订，形成了《ISO 14067：2018温室气体-产品碳足迹-量化要求及指南》。2024年10月，GB/T 24067-2024《温室气体 产品碳足迹 量化要求和指南》发布，此国家标准对应ISO 14067，填补了我国碳核算国标领域的空白。

本标准的标准框架及计算方法可参考国内出台的产品碳足迹相关的标准，包括SJ/T 11717-2018《产品碳足迹 产品种类规则 液晶显示器》、SJ/T 11718-2018《产品碳足迹 产品种类规则 液晶电视机》、SJ/T 11735-2019《产品碳足迹 产品种类规则 便携式计算机》、SJ/T 11736-2019《产品碳足迹 产品种类规则 台式微型计算机》、DB31/T 1071-2017《产品碳足迹核算通则》、DB11/T 1860-2021《电子信息产品碳足迹核算指南》等。此外，此外，建材行业已立项编制的行业标准有：《产品碳足迹 产品种类规则 预拌混凝土》（RB/T XXXX），已立项编制的建材行业标准有：《产品碳足迹 产品种类规则 平板玻璃》（2021-1776T-JC）、《产品碳足迹 产品种类规则 金属复合装饰材料》（2021-1777T-JC）、《产品碳足迹 产品种类规则 人造板和木质地板》（2021-1778T-JC）、《产品碳足迹 产品种类规则 预拌砂浆》（2021-1779T-JC）、《产品碳足迹 产品种类规则 岩（矿）棉及其制品》（2021-1780T-JC）、《产品碳足迹 产品种类规则 墙体材料》（2021-1781T-JC）、《产品碳足迹 产品种类规则 建筑卫生陶瓷》（2021-1782T-JC）等，上述标准均可为本标准的制定提供参考。

标准制定原则和主要内容

3.1标准制定原则

3.1.1规范性原则

本标准严格按照GB/T1.1-2020《标准化工作导则第1部分标准的结构和编写》的要求和规定编写，保证标准形式和内容的规范性。

3.1.2科学性原则

本标准在编制过程中将以国家相关政策为基础，结合行业经验，经过充分的研讨和论证、征求意见，形成《温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 光伏用纤维复合材料》，有效保证编制技术内容的科学性。

3.1.3协调性原则

保证本标准与国家标准体系协调一致，与国内现行相关标准协调一致，与国内现行国家标准、行业标准协调一致。

3.1.4实用性原则

本标准力求做到实用可操作，使得相关企业在实际生产中可以依照标准操作，规则清晰。

3.1.5全生命周期原则

依据生命周期评价方法，考虑到光伏用纤维复合材料的整个生命周期，从设计开发、原材料获取、生产等阶段，深入分析各阶段的对全球变暖的影响，将分析结果作为碳足迹目的和范围划分的重要参考依据，以体现标准的系统性、科学性和可操作性。

3.2标准主要内容及说明

3.2.1范围

本文件规定了光伏用纤维复合材料产品碳足迹的量化目的、量化范围、清单分析、影响评价、结果解释、鉴定性评审、可比性、绩效追踪以及报告等内容。

本文件适用于光伏用纤维复合材料的产品碳足迹量化与评价，包括不限于光伏边框、光伏支架。

本文件仅针对一个单一影响类别,即气候变化,不评价光伏用纤维复合材料产品生命周期产生的其他方面环境潜在影响,也不评价产品生命周期可能产生的社会和经济影响。

3.2.2规范性引用文件

给出了本文件引用的相关标准、文件名称及文号，凡不注日期的引用文件，其有效版本适用与本文件。

本文件引用文件除国家标准外，还引用了部分行业标准以及参考了行业协会发布的文件等资料：

GB/T 2297 太阳能光伏能源系统术语

GB/T 3961 纤维增强塑料术语

GB/T 18374 增强材料术语

GB/T 24025-2009 环境标志和声明 Ⅲ型环境声明  原则和程序

GB/T 24040 环境管理 生命周期评价 原则与框架

GB/T 24044 环境管理 生命周期评价 要求与指南

GB/T 24050 环境管理 术语

GB/T 24067-2024 温室气体 产品碳足迹 量化要求和指南

GB/T 32150 工业企业温室气体排放核算和报告通则

ISO 14067 温室气体 产品碳足迹 量化要求和指南(Greenhouse gases - Carbon footprint of products - Specification and guidance at the product category level)

3.2.3术语和定义

本章引用GB/T2297、GB/T 3961、GB/T 18374、GB/T 24067-2024相关术语和定义，并给出了复合材料、温室气体、产品碳足迹、声明单位、功能单位等相关23个术语解释。

3.2.4量化目的

本文件用于量化光伏用纤维复合材料产品生命周期选定阶段的温室气体排放量和清除量（以二氧化碳当量表示），基于本文件开展碳足迹量化的目的包括但不限于以下方面：

a)	评价产品对气候变化的潜在影响；

b)	用于生产者与上下游供应链或消费者之间的温室气体排放信息沟通；

c)	用于生产者降低产品碳足迹的设计与改进以及同类产品间的对比，其中对比应满足可比性的要求。

3.2.5量化范围

LCA的范围根据为评价所确定的目标，在确定生命周期评价研究范围时需要分析的因素主要有：研究范围的修改及论证、功能、功能单位、系统边界、数据类型、输入输出初步选择准则、数据质量要求等。

因此，本文件应按照GB/T 24044-2008中4.2的要求确定建材产品生命周期评价的目的和范围。同时，产品生命周期评价用于进行比较研究时，应基于系统的可比性确定研究范围，并应在解释结果之前评价被比较产品系统在清单分析和影响评价阶段是否采用相同的功能单位和等同的方法学（如系统边界、数据质量、分配程序等）。任何参数的差异都应识别并报告。

（1）系统边界

确定系统边界，即确定要纳入到模型化系统的单元过程。本文件依据GB/T 24067-2024中产品碳足迹和产品部分碳足迹的规定，将光伏用纤维复合材料的系统边界界定为原料获取阶段、产品生产阶段、产品分销阶段、安装和使用阶段和生命末期阶段。

原材料获取阶段，从自然界初级资源提取开始，在原料到达光伏边框、光伏支架等生产厂时终止，包括：

a)	原料获取：原料获取过程，包括基体树脂（环氧树脂、聚氨酯树脂、乙烯基酯树脂等）、增强纤维（玻璃纤维、碳纤维、玄武岩纤维等）、胶粘剂（环氧类（EP）、乙烯基酯类（VE）、聚氨酯类（PU）、丙烯酸酯类（AC））和其他辅助材料，以及模具制造所用原材料（树脂、加热系统、钢架、导热材料等）等生产过程的能源、资源、耗材投入和废弃处理等相关过程；

b)	原料运输：将原料和包装材料从产地运输到光伏设备生产企业的过程。

产品生产阶段，从原料运输至光伏设备生产企业，在产品生产完成时终止，包括：

a)	产品制造：原料准备、结构设计、模具制造、光伏设备生产等过程；产品制造使用能源（如电力、煤炭、汽油、柴油、天然气等）的开采、加工或生产、运输、燃烧过程，产品制造产生大气污染物、废（污）水及固体废物处理相关过程；

b)	厂内运输：原料、能源、产品、固体废物等在工厂内部的运输过程。

产品分销阶段，从最终产品离开光伏设备生产厂开始，到产品安装地点终止，包括：

a)	出厂运输：产品出厂后运输至交付地点；

b)	仓储/销售：产品中间储存、中转、销售过程。

安装和使用阶段，从产品安装开始，到产品或产品所在系统废弃后终止，包括：

a)	产品安装：将产品安装到光伏发电系统的过程；

b)	产品使用：已安装产品的使用、维护和维修过程，包含用于维护、维修的辅助产品生产与运输过程，同时应考虑产品的寿命，使用寿命通常按20年计；

生命末期阶段，从产品废弃后拆除开始、运输到回收处理或处置地点，到产品回归到自然或经过处置分配到另一个产品系统终止，可考虑废弃产品再生循环或能量回收带来的碳减排效益，包括：

a)	拆解/拆除：产品从工程中拆除或拆解、筛分；

b)	废弃产品运输：将废弃产品运输到回收利用或处置场地；

c)	最终处置：依据相关要求进行废弃产品处置，包括金属材料和部分复合材料的再生循环、填埋、焚烧及相关预处理过程，利用废弃产品进行再生循环等过程。

（2）功能单元

为方便上下游企业及全产业链条的碳排放计算，光伏用纤维复合材料的功能单位应涵盖以下信息：

a)	单位数量产品的计量，1吨（t）；

b)	预期用途；

c)	主要性能特点或规格参数；

d)	参考使用寿命。

（3）声明单位

声明单位应涵盖以下信息：

a)	单位数量产品的计量，1吨（t）；

b)	主要性能特点或规格参数（如设计发电功率等）。

（4）取舍原则

为提高数据收集效率与质量，聚焦关键数据，保证数据质量；合理界定系统边界，防止边界过度扩展，确保边界一致性和可比性；平衡评估精度和实用性，避免过度追求精度导致资源浪费，使评估结果符合实际决策需求，所涉及的物质（能量）数据的取舍应遵守以下原则：

a)	所有的能源输入均需列出，包括使用的替代燃料等；

b)	应列出主要的原料及辅料输入，若符合c）和d）要求则可忽略；

c)	忽略的单项物质（能量）流或单元过程对产品碳足迹的贡献均不得超过1%，如生产设备维修耗材等；

d)	所有忽略的物质（能量）流与单元过程对产品碳足迹贡献总和不超过5%，且应在产品碳足迹报告中予以说明。

e)	道路与厂房等基础设施的建设、各工序设备的制造、厂区内人员及生活设施的消耗和排放，均可忽略。

3.2.6清单分析

生命周期清单分析是生命周期评价中对所研究产品系统整个生命周期中输入和输出进行汇编和量化的阶段，即收集产品系统中定量或定性的输入输出数据，计算并量化的过程。后面介绍的环境影响评价阶段就是建立在清单分析的数据结果基础上的。另外，LCA实践者也可以直接从生命周期清单分析中得到评估结论，并做出解释。

清单分析的目的是对产品系统的有关输入和输出进行量化。输入和输出可包括与该系统有关的对资源的使用，以及向空气、水体和土地的排放。可根据预先确定的LCA目的和范围需要，依据上述数据做出解释。同时这些数据还是进行生命周期影响评价输入的组成部分。

进行清单分析也是一个反复的过程。当取得了一批数据，并对系统有进一步的认识后，可能会出现新的数据要求，或发现原有的局限性，因而要求对数据收集程序做出修改，以适应研究目的，有时也会要求对研究目的或范围加以修改。

（1）数据收集

初级数据包括生产1吨纤维复合材料所消耗的原材料和能源等，次级数据包括通过引用公用数据、参考数据和其他文献研究等数据以供组织计算产品碳排放量而收集的数据和其他次级数据，如排放因子数据等。

同时，数据收集需满足相关质量要求，初级数据的质量要求包括：完整性。初级数据宜采集企业一个财务年内的生产统计数据，根据输入输出的选择准则的要求，检查是否有缺失的过程、消耗和排放；准确性。初级数据中的能源、原材料消耗数据应来自企业的实际生产统计记录。环境排放数据优先选择相关的环境监测报告，或由排污因子或物料平衡公式计算获得。所有初级数据均应转换为以功能单位为基准，且应详细记录相关的原始数据、数据来源、计算过程等；一致性。初级数据采集时同类数据应保持相同的数据来源、统计口径、处理规则等。

次级数据的质量要求包括：代表性。优先选择原材料供应商提供的数据作为次级数据，其次选择近年代表国内及行业平均生产水平公开的生命周期评价数据作为次级数据,最后选择国外同类技术数据作为次级数据；完整性。应具有完整的次级数据，并应包含系统边界内的所有环境负荷项目；一致性。同一机构对同类产品次级数据的选择应保持一致；应优先选择企业的原材料供应商提供的符合GB/T24044要求的、经第三方独立验证的上游产品碳足迹/生命周期评价报告中的数据。若无，应优先选择代表中国国内平均生产水平的公开生命周期评价数据，数据的参考年限应优先选择近年数据。在没有符合要求的中国国内数据的情况下，可以选择国外同类技术数据作为次级数据。

（2）数据审定

数据采集过程中，应验证数据的有效性，通过物料平衡、能量平衡、与历史数据和相近工艺数据对比等方式，确认数据的准确性与合理性。对于异常数据，应分析原因，予以替换，替换的数据应满足数据质量要求。

（3）数据分配

进行碳足迹评价涉及分配时，应符合GB/T24044中4.3.4的要求。对包含多个产品或循环体系的系统时，宜避免分配。若分配无法避免，应考虑以下方面：优先使用物理关系（如数量、质量、工时等）进行分配；若无法建立物理关系，宜根据经济价值或其它关系进行分配，所有分配方式需提供所使用分配关系的依据及计算说明。针对不同情况下的具体分配方法如下：对产出多种产品（包括副产品）的同一单元过程（如同一生产线），应采用该单元过程或生产线的产品产量进行分配；对公共设施能源消耗产生的温室气体排放在划分单元过程的时候应确保各单元过程输入能源和资源可以计量。如不可单独计量，则应根据该单元过程生产产品产量占全厂产品总产量的比例进行分配：对废水和废弃物处理过程（包括委外处理）的温室气体排放，应根据该单元过程生产产品产量占全厂产品总产量的比例进行分配。

3.2.7影响评价

碳足迹影响评价是生命周期评价的第三个阶段，是其中理解和评价产品系统潜在环境影响的大小和重要性的阶段。其目的是评估产品系统的生命周期清单结果，将生命周期清单分析结果转化为全球变暖方面的潜在环境影响，以更能了解该产品系统影响程度。碳足迹影响评价阶段将所选择的环境问题（称之为影响类型）模型化，并使用类型参数来精简与解释生命周期清单结果。类型参数用于表示每项影响类型的总污染排放或资源消耗量。这些类型参数代表潜在的环境影响。

碳足迹影响评价作为整体生命周期评价的一部分，可用于：识别产品系统的改善机会并协助排定其优先顺序；描述产品系统与其单元过程在某一时间段内的特征或制定其比较基准；依据所选定的类型参数，进行产品系统间的相关比较；通过其他技术来提供对决策者有用的辅助性环境数据与信息。

本文件为了增强实用性，给出各阶段计算碳足迹的方法。

除本文件中要求的碳排放相关指标外，附加环境信息应在相应产品碳足迹报告中予以罗列和描述。附加环境信息包括但不限于光伏用纤维复合材料产品在使用过程中对碳足迹造成较大影响的性能指标。

3.2.8结果解释

生命周期评价解释阶段，是生命周期评价中根据规定的目的和范围的要求对清单分析和（或）影响评价的结果进行归纳以形成结论和建议的阶段。包括产品生命周期模型的稳健性评价、问题识别与改进方案确定以及结论、建议和限制。产品生命周期模型的稳健性评价用于评价系统边界、数据来源、分配选择和生命周期影响类型等方法选择对结果的影响程度。宜用于评价光伏用纤维复合材料产品生命周期模型稳健性的工具包括、完整性检查、敏感性检查和一致性检查。特点问题识别与改进方案确定是为了产生环境效益或至少将环境责任降至最低，根据清单分析和影响评价阶段的信息提出一系列与产品相关的绿色设计改进方案。结论、建议和限制则是根据确定的产品生命周期评价的目的和范围阐述结论、建议和限制。结论宜包括评价结果、热点问题摘要和方案。

主要包括但不限于以下内容：

a ) 根据生命周期清单分析和生命周期影响评价的产品碳足迹和产品部分碳足迹的量化结果，识别显著环节（可包括生命周期阶段、单元过程或流）；

b) 完整性、一致性和敏感性分析的评估；

c) 结论、局限性和建议的编制。

d) 说明产品碳足迹和各生命周期阶段的碳足迹；

e) 分析不确定性，包括取舍准则的应用或范围；

f) 详细记录选定的分配程序；

g) 说明产品碳足迹研究的局限性。

3.2.9鉴定性评价

如果开展产品碳足迹研究的鉴定性评审，应按照GB/T 24067规定进行，有利于理解产品碳足迹报告，并提高结果的可信度。

3.2.10可比性

产品碳足迹量化结果的对比，应在满足以下所有条件时进行：

a)	产品功能、技术性能和用途是相同的；

b)	功能单位（声明单位）是相同的，系统边界的选取是等同的；

c)	数据的收集与确认是等同的（包括数据的描述、取舍准则、数据质量要求）；

d)	产品碳足迹的量化方法是相同的（包括数据审定、分配和产品碳足迹影响评价）。

3.2.11产品碳足迹绩效追踪

针对同一组织的某一特定产品，宜基于本文件针对连续的数据统计周期对产品碳足迹进行绩效追踪，以改进产品碳足迹对全球变暖的潜在影响。

3.2.12产品碳足迹报告

产品碳足迹宜以报告、声明、证书和（或）标签的形式描述碳足迹量化结果，且应以每声明单位的二氧化碳当量进行表述。若采用产品碳足迹证书和（或）产品碳足迹标签，宜同时出具产品碳足迹报告。如碳足迹量化结果应用于产业链下游，则应分别报送产品各生命周期阶段的量化结果，避免碳足迹结果的重复计算。

3.2.13附录

附录A为资料性附录，给出了光伏边框和光伏支架的产品工艺流程图。

附录B为资料性附录，是现场数据收集信息，包括现场数据采集质量要求以及格式。

附录C资料性附录，是次级数据收集信息，包括次级数据采集质量要求以及格式。

附录D为资料性附录，为数据质量评价方法。

附录E为资料性附录，为GWP参考值。

附录F给出碳足迹报告模板。

主要试验（或验证）情况分析

标准选取了光伏用纤维复合材料生产企业进行调研和验证，收集了边框产品碳足迹数据，数据如下表所示。

| 企业名称 | 边框产品 | 产品碳足迹kg CO2e/kg |
| --- | --- | --- |
| 浙江德毅隆科技股份有限公司 | A | 3.50 |
| 浙江振石新材料股份有限公司 | B30 | 3.87 |
| 浙江振石新材料股份有限公司 | B35 | 3.97 |
| 江苏创曦新材料科技发展有限公司 | C | 4.40 |

标准中涉及专利及知识产权情况说明

不涉及。

预期达到的效益（经济、效益、生态等），对产业发展的作用情况

为光伏用纤维复合材料碳足迹评价工作提供指引，推动我国复合材料产品碳足迹评价工作。

从经济效益方面，首先可以降低成本。通过明确产品碳足迹量化方法与要求，企业能够更精确地找到生产过程中的高碳排放环节，进而有针对性地采取措施优化工艺、提高能源利用效率、减少原材料浪费等。其次可以提升市场竞争力。在全球对绿色低碳产品需求不断增长的背景下，更加低碳环保的纤维复合材料产品在光伏领域的应用将更受市场青睐，有助于企业开拓国内外市场，提高产品的市场份额和附加值。然后可以促进产业升级。标准的实施将促使企业加大在技术研发、设备更新等方面的投入，推动光伏用纤维复合材料产业向高端化、智能化、绿色化方向发展，提高整个产业的经济效益和竞争力。最后可以吸引投资。随着环保意识的提高和碳减排要求的日益严格，符合碳足迹标准的项目更容易获得政府、金融机构等的支持和投资，为产业发展提供资金保障。

从生态效益方面，本标准有助于敦促企业在各个环节减少碳排放，节约资源，减轻生态环境压力，保护生物多样性，促进生态系统的稳定和平衡。光伏产业作为清洁能源的重要组成部分，其发展对于满足社会对绿色能源的需求、保障能源安全具有重要意义。

采用国际标准和国外先进标准情况

不涉及。

在标准体系中的位置，与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性

该标准遵循GB/T24067-2024《温室气体 产品碳足迹 量化要求和指南》的基本原则和要求，是落实《建立健全碳达峰碳中和和标准计量体系实施方案》和《关于建立碳足迹管理体系的实施方案》等相关文件部署的重要标准，为指导各方开展复合材料领域碳足迹核算与制定具体产品核算细则标准提供了统一要求。此外，该标准与有关的现行法律、法规和强制性标准协调一致。

重大分歧意见的处理经过和依据

无。

标准性质的建议说明

本标准为团体标准。

贯彻标准的要求和措施建议

建议按照标准报批计划确定实施日期。

废止现行相关标准的建议

本标准为首次发布。

其他应予说明的事项

无。