JCZB

建材行业职业能力评价规范

职业编码 : 6-29-02-20

防水堵漏修缮加固师

（征求意见稿）

国家建筑材料行业职业技能鉴定指导中心        制定

说    明

为规范从业者的从业行为，引导职业教育培训的方向，为职业技能评价提供依据，依据《中华人民共和国劳动法》和《中华人民共和国职业教育法》，适应经济社会发展和科技进步的需要，立足培育工匠精神和精益求精的敬业风气，国家建筑材料行业职业技能鉴定指导中心组织有关专家，制定了《防水堵漏修缮加固师》职业能力评价规范(以下简称《规范》)。

一、本《规范》按照《国家职业标准编制技术规程（2023版）》有关要求，以“职业活动为导向、职业技能为核心”为指导思想，对防水堵漏修缮加固师从业人员的职业活动内容进行规范细致描述，对各等级从业者的技能水平和理论知识水平进行了明确规定。

二、本《规范》依据有关规定将本职业分为五级/初级工、四级/中级工、三级/高级工、二级/技师、一级/高级技师五个等级，包括职业概况、基本要求、工作要求和权重表四个方面的内容。

- 本《规范》主要起草单位有：建筑材料工业技术情报研究所、中建材苏州防水研究院有限公司、北新防水有限公司、南京康泰建筑灌浆科技有限公司、科顺防水科技股份有限公司、杭州左工防水防潮工程有限公司、辽宁九鼎宏泰防水科技有限公司、亨郎集团有限公司、中国建筑防水协会、云南欣城防水科技有限公司、吉林省建筑防水协会、湖北宇虹防水工程有限公司、南通睿睿防水新技术开发有限公司、苏州棽泽建设工程有限公司、天津天海新材科技有限公司、北京圣洁防水材料有限公司、湖南创马建设工程有限公司、内蒙古注浆堵漏工程有限公司、房大夫建筑修缮技术有限公司、北京海川锦成科技有限公司、中国硅酸盐学会科普工作委员会、北京海川锦成建筑工程有限公司。

本《规范》主要起草人有：乔君慧、王玉峰、褚建军、白宏成、田桂萍、陈森森、陈中辉、叶吉、左向华、高岩、张义国、刘冠麟、罗琴、刘莉、宫安、袁露芸、王继飞、于世兴、李亚军、杜昕、唐东生、田文化、刘春阳、王家乡、霍龙、袁鹏、魏茜茜、廖述聪、徐思钢、王莎莎、孙昭、王梓轩、高翔宇、杨莉、杨思远、宁夏、孟亚楠、刘蓉蓉、王晓鹏、刘浩歌、姜可、霍锦治、张志芳、潘栋、郭聪、霍红利、蒋怡、李英、尹韶宁、方艳欣、王振华、黄晓研、郭金峰、刘永斌、杨涛。

四、本《规范》主要审定单位有：中国硅酸盐学会防水材料专业委员会、中国建筑材料联合会、国家建筑材料行业职业技能鉴定指导中心、中国建筑学会建筑防水专业委员会、中国散装水泥推广发展协会、住房和城乡建设部建筑制品与构配件标准化技术委员会、中国建筑科学研究院中建研科技股份有限公司、中国国检测试控股集团股份有限公司。

主要审定人员有：沈春林、符玥、武文博、陈晶、曹征富、崔源声、郭晓武、王永海、乔亚玲。

五、本《规范》在制定过程中，得到哈尔滨工业大学、清华大学、同济大学、西安建筑科技大学、北京建筑大学、中国建材市场协会、中国铁道科学研究院集团有限公司铁道建筑研究所、全联城市基础设施商会、中国建筑标准设计研究院有限公司、中散协工程加固与渗漏治理专业委员、中国混凝土与水泥制品协会防水及修复材料与工程技术分会、中国工程建设标准化协会防水与修复专业委员会、中国建筑节能协会工程改造与加固分会、北京建筑材料检验研究院股份有限公司、河北省化工学会封堵学专业委员会、湖南高速铁路职业技术学院、中建一局集团建设发展有限公司、中国基本建设优化研究会房地产与物业分会等单位的大力支持，在此一并感谢。

六、本《规范》业经国家建筑材料行业职业技能鉴定指导中心批准，自公布之日起施行。

防水堵漏修缮加固师

建材行业职业能力评价规范

1.职业概况

1.1 职业名称

防水堵漏修缮加固师

1.2 职业编码

6-29-02-20

1.3 职业定义

使用专业机具、材料和技术，对既有建（构）筑物及基础设施（桥梁、隧道、地铁、管廊、水利水电工程）等进行渗漏勘查、防水防潮修缮、堵漏治理、修补加固工作的专业人员。

1.4 职业技能等级

本职业共设五个等级，分别为:五级/初级工、四级/中级工、三级/高级工、二级/技师、一级/高级技师。

1.5 职业环境条件

室内、外。

1.6 职业能力特征

具有一定的学习、理解、判断、计算及表达能力，空间感强，四肢灵活，动作协调，听、嗅觉较灵敏，视力、色觉良好。

1.7 普通受教育程度

初中毕业及以上。

1.8 职业培训要求

1.8.1 培训参考学时

五级/初级工不少于100标准学时，四级/中级工不少于80标准学时，三级/高级工不少于70标准学时，二级/技师不少于60标准学时、一级/高级技师不少于50标准学时。

1.8.2 培训教师

培训五级/初级工、四级/中级工的教师应具有本职业或相关职业三级/高级工及以上技能等级或相关专业中、高级专业技术职务任职资格；培训三级/高级工的教师应具有本职业或相关职业技师及以上技能等级或相关专业中、高级专业技术职务任职资格；培训技师和高级技师的教师应具有本职业或相关职业高级技师技能等级证书2年以上或相关专业高级专业技术职务任职资格。

1.8.3 培训场所设备

理论知识培训在标准教室进行；技能培训可在具有满足本职业评价所需的设备、工具、劳保用具和安全设施的场所进行。

1.9 职业技能评价要求

1.9.1 申报条件

1.9.1.1 五级/初级工

具备以下条件之一者，可申报五级/初级工:

（1）年满16周岁，拟从事本职业或相关职业工作。

（2）年满16周岁，从事本职业或相关职业工作。

1.9.1.2 四级/中级工

具备以下条件之一者，可申报四级/中级工:

- 累计从事本职业或相关职业工作满5年。

（2）取得本职业或相关职业五级/初级工职业资格（职业技能等级）证书后，累计从事本职业或相关职业工作满3年。

（3）取得本专业或相关专业 的技工院校或中等及以上职业院校、专科及以上普通高等学校毕业证书（含在读应届毕业生）。

1.9.1.3 三级/高级工

具备以下条件之一者，可申报三级/高级工:

- 累计从事本职业或相关职业工作满10年。

- 取得本职业或相关职业四级/中级工职业资格（职业技能等级）证书后，累计从事本职业或相关职业工作满4年。

- 取得符合专业对应关系的初级职称（专业技术人员职业资格）后，累计从事本职业或相关职业工作满1年。

- 取得本专业或相关专业的技工院校高级工班及以上毕业证书（含在读应届毕业生）。

- 取得本职业或相关职业四级/中级工职业资格（职业技能等级）证书，并取得高等职业学校、专科及以上普通高等学校本专业或相关专业毕业证书（含在读应届毕业生）。

（6）取得经评估论证的高等职业学校、专科及以上普通高等学校本专业或相关专业的毕业证书（含在读应届毕业生）。

1.9.1.4 二级/技师

具备以下条件之一者，可申报二级/技师：

（1）取得本职业或相关职业三级/高级工职业资格（职业技能等级）证书后，累计从事本职业或相关职业工作满5年。

（2）取得符合专业对应关系的初级职称（专业技术人员职业资格）后，累计从事本职业或相关职业工作满5年，并在取得本职业或相关职业三级/高级工 职业资格（职业技能等级）证书后，从事本职业或相关职业工作满1年。

（3）取得符合专业对应关系的中级职称（专业技术人员职业资格）后，累计从事本职业或相关职业工作满1年。

（4）取得本职业或相关职业三级/高级工职业资格（职业技能等级）证书的高级技工学校、技师学院毕业生，累计从事本职业或相关职业工作满2年。

（5）取得本职业或相关职业三级/高级工职业资格（职业技能等级）证书满2年的技师学院预备技师班、技师班学生。

1.9.1.5 一级/高级技师

具备以下条件者，可申报一级/高级技师：

- 取得本职业或相关职业二级/技师职业资格（职业技能等级）证书后，累计从事本职业或相关职业工作满5年。

- 取得符合专业对应关系的中级职称后，累计从事本职业或相关职业工作满5年，并在取得本职业或相关职业二级/技师职业资格（职业技能等级）证书后，从事本职业或相关职业工作满1年。

（3）取得符合专业对应关系的高级职称（专业技术人员职业资格）后，累计从事本职业或相关职业工作满1年。

1.9.2 评价方式

分为理论知识考试、技能考核以及综合评审。理论知识考试采用闭卷笔试、机考等方式进行，主要考核从业人员从事本职业应掌握的基本要求和相关知识；技能考核采用现场实际操作方式进行，主要考核从业人员从事本职业应具备的技能水平；综合评审主要针对二级/技师和一级/高级技师，通常采用审阅申报材料、答辩等方式进行全面评议和审查。

理论知识考试、技能考核和综合评审均实行百分制，成绩皆达60分(含)以上者为合格。

1.9.3 监考人员、考评人员与考生配比

理论知识考试中的监考人员与考生的配比不低于1:15,且每个考场不少于2名监考人员；技能考核中的考评人员与考生的配比不低于1:10，且考评人员为3人(含)以上单数，每位考生由不少于３名考评员评分；综合评审委员为3人(含)以上单数。

1.9.4 评价时长

理论知识考试时间不少于90min；五级/初级工、四级/中级工、三级/高级工技能考核时间不少于120min，二级/技师、一级/高级技师技能考核时间不少于90min；综合评审时间不少于30min。

1.9.5 评价场所设备

理论知识考试在标准教室或计算机机房进行，技能考核在具有必备的设备、通风良好和安全设施完善的场所进行。

2 基本要求

2.1 职业道德

2.1.1 职业道德基本知识

2.1.2 职业守则

(1) 爱岗敬业，忠于职守。

(2) 安全生产，文明施工。

(3) 保证质量，精益求精。

(4) 遵纪守法，诚实守信。

(5) 钻研技术，勇于创新。

(6) 团结协作，互相尊重。

2.2 基础知识

2.2.1 识图知识

（1）防水修缮、防水堵漏、修补加固识图知识。

（2）混凝土建筑结构工程构造图施工知识。

2.2.2 材料与施工知识

（1）防水修缮、防水堵漏、修补加固材料知识。

（2）防水修缮、防水堵漏知识。

（3）混凝土修补加固知识。

2.2.3 安全、环保知识

（1）安全作业知识。

（2）职业卫生基本知识。

（3）防火、防爆、防静电、防中毒知识。

（4）环境基础知识。

（5）消防及现场急救知识。

2.2.4 相关法律、法规知识

(1)《中华人民共和国建筑法》相关知识。

(2)《中华人民共和国安全生产法》相关知识。

(3)《中华人民共和国环境保护法》相关知识。

(4)《中华人民共和国劳动法》相关知识。

(5)《中华人民共和国民法典》相关知识。

(6)《建设工程质量管理条例》相关知识。

(7)《建设工程安全生产管理条例》相关知识。

(8)《特种设备作业人员监督管理办法》相关知识。

(9)《工程建设标准强制性条文房屋建筑部分》相关知识。

3 工作要求

本标准对五级/初级工、四级/中级工、三级/高级工、二级/技师、一级/高级技师的技能要求和相关知识要求依次递进，高级别涵盖低级别的要求。

3.1 五级/初级工

| 职业 功能 | 工作内容 | 技能要求 | 相关知识要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 施 工 准 备 | 1.1 安全防护准备 | 1.1.1能识别工作场所安全标志 1.1.2能佩戴和使用安全防护用品 1.1.3能清洗、存放和保养安全防护用品的 | 1.1.1安全标志知识 1.1.2安全防护用品的使用方法 1.1.3安全防护用品的清洗、存放和保养方法 |
|  | 1.2 材料准备 | 1.2.1 能识别防水堵漏修缮加固材料及辅料的类别、型号和规格 1.2.2 能搬运、储存防水堵漏修缮加固材料及辅料 1.2.3 能统计防水修缮、堵漏、加固材料的使用量 | 1.2.1 防水堵漏修缮加固材料和辅料的分类、型号的知识 1.2.2 防水堵漏修缮加固材料和辅料的储存、搬运条件 1.2.3 材料用量统计的知识 |
|  | 1.3 机具准备 | 1.3.1 能识别防水堵漏修缮加固施工使用的机具 1.3.2 能调试防水堵漏修缮加固机具至工作状态 | 1.3.1 防水堵漏修缮加固机具的种类、用途、使用说明 1.3.2 防水堵漏修缮加固机具开、关步骤及方法 |
| 2． 施 工 作 业 | 2.1 防水修缮施工 | 2.1.1 能检查和处理防水基层 2.1.2 能测量施工的防水面积 2.1.3 能按配料单调配基层处理剂并涂刷 2.1.4 能涂刷防水涂料并保证均匀 2.1.5 能铺设烘烤型沥青防水卷材并压实 2.1.6 能处理阴阳角等细部节点 | 2.1.1 防水材料施工对基层的要求 2.1.2 面积测量知识 2.1.3 基层处理剂调配和涂刷方法 2.1.4 防水涂料涂刷方法 2.1.5 烘烤型沥青防水卷材的铺设方法 2.1.6 细部节点处理方法 |  |
|  | 2.2 混凝土堵漏修缮施工 | 2.2.1 能使用凿子、钢丝刷对渗漏部位进行凿毛处理，清除表面的浮浆、油污和松散物，为后续施工提供清洁基面 2.2.2能使用快干水泥、水不漏等刚性堵漏材料，对混凝土表面的点漏、微渗线漏进行压贴封堵，确保无明水渗出 2.2.3能统计渗漏堵漏治理工程量 | 2.2.1 渗漏治理对基层的要求 2.2.2 快干水泥、水不漏等刚性堵漏材料的凝固时间、抗压强度及适用范围 2.2.3 渗漏治理工程量统计知识 |  |
|  | 2.3 混凝土表面缺陷修补、加固 | 2.3.1 能对混凝土麻面、蜂窝、疏松、细小非贯穿裂缝缺陷的基层进行检查、清理和处理 2.3.2 能搅拌和涂抹修补混凝土麻面、蜂窝、疏松、细小非贯穿裂缝进行填补、抹平 2.3.3能统计混凝土结构缺陷修补加固工程量 | 2.3.1 钢丝刷、抹子、凿子等修补工具的使用方法和安全操作规程 2.3.2 修补材料的配制和混凝土表面修补方法 2.3.3 混凝土结构缺陷修补加固工程量知识 |  |
| 3． 成 品 检 查 与 修 补 | 3.1 成品检查 | 3.1.1 能识别与标记防水层表面气泡 3.1.2 能识别与标记空鼓处 3.1.3能识别与标记开裂问题 | 3.1.1 防水层气泡识别方法 3.1.2空鼓识别方法 3.1.3开裂的识别方法 |  |
|  | 3.2 成品修补 | 3.1.1 能使用刮刀、热风枪等工具对局部破损部位进行基层处理 3.1.2 能铺设卷材、补涂防水涂料 | 3.1.1 防水层基层破损处理方法 3.1.2 防水层破损修补方法 |  |

3.2 四级/中级工

| 职业功能 | 工作内容 | 技能要求 | 相关知识要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 施 工 准 备 | 1.1 安全防护准备 | 1.1.1能确认安全设施处于投用状态 1.1.2能检查应急物品配置情况 1.1.3能选用安全防护用品 | 1.1.1 安全设施投用状态的确认方法 1.1.2 应急物品的配置要求及使用方法 1.1.3 安全防护用品的选用要求 |
|  | 1.2 材料准备 | 1.2.1 能区分防水材料、堵漏材料、密封材料、加固材料及辅料的作用和用途 1.2.2 根据防水设计施工图或现场测量能估算防水堵漏修缮加固施工防水材料、堵漏材料、密封材料、加固材料及辅料的用量 | 1.2.1 防水堵漏修缮加固的防水材料、堵漏材料、密封材料、加固材料及辅料的性能知识 1.2.2 防水堵漏修缮加固施工防水材料、堵漏材料、密封材料、加固材料及辅料的用量估算方法 |
|  | 1.3 机具准备 | 1.3.1 能选用防水堵漏修缮加固的机具 1.3.2 能识别防水堵漏修缮加固机具的故障 | 1.3.1 防水堵漏修缮加固施工机具的使用知识 1.3.2 防水堵漏修缮加固施工机具故障识别方法 |
|  | 1.4 识图和制图 | 1.4.1 能识读防水修缮施工图中防水材料标注 1.4.2 能根据防水修缮施工图或设计文件要求准备相应的防水修缮材料 | 1.4.1 防水修缮材料在施工图中标注符号的知识 1.4.2 在施工图或设计文件中防水修缮材料规格和工程量的表示方法 |
| 2． 施 工 作 业 | 2.1 防水修缮施工 | 2.1.1 能处理管根、排水沟、屋面变形缝、设备基座等节点防水 2.1.2 能铺设各类防水卷材并压实 | 2.1.1节点防水施工技术 2.1.2 各类防水卷材铺设方法 |
|  | 2.2 混凝土堵漏修缮施工 | 2.2.1 能针对宽度在0.3mm～1mm的裂缝，进行钻孔、埋嘴、注浆、封缝操作，完成化学灌浆，确保裂缝填充密实 2.2.2 能通过观察线漏、面漏的形态，判断渗漏是表层缺陷或深层结构裂缝，从而选择表面封闭或深层注浆工艺 | 2.2.1 手动及电动注浆泵的结构、工作原理 2.2.2 根据渗漏情况选择注浆液和工艺的方法 |
|  | 2.3 混凝土表面缺陷修补、加固 | 2.3.1 能修补混凝土结构露筋、孔洞、连接缺陷 2.3.2 能配制和使用界面剂、聚合物水泥砂浆进行修补 | 2.3.1 混凝土结构缺陷修补知识 2.3.2 界面剂、聚合物水泥砂浆使用知识 |
| 3． 成 品 检 查 与 修 补 | 3.1 成品检查 | 3.1.1 能检查套管、地漏、管道周围防水层包裹紧密和上翻高度 3.1.2 能检查门口、门槛处防水层向外延展宽度 | 3.1.1 套管、地漏、管道周围防水层包裹紧密和上翻高度检查方法 3.1.2 门口、门槛处防水层向外延展宽度要求 |
|  | 3.2 成品修补 | 3.2.1 能修补防水卷材接缝开裂，进行局部切除重铺或补涂 3.2.2 能修补涂料起皮 | 3.2.1 防水卷材接缝开裂修补方法 3.2.2 涂料起皮修补方法 |

3.3 三级/高级工

| 职业 功能 | 工作内容 | 技能要求 | 相关知识要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1． 施 工 准 备 | 1.1 安全防护准备 | 1.1.1 能检查并确认消防、安全等设施完好 1.1.2 能辨识安全隐患并落实施工作业安全措施 | 1.1.1 消防、安全等设施完好的确认方法 1.1.2 施工作业安全操作知识 |
|  | 1.2 材料准备 | 1.2.1 能选用防水堵漏修缮加固材料、密封材料及辅料的型号、规格 1.2.2 能编制材料使用方案 1.2.3 能根据图纸编制材料采购计划 | 1.2.1 防水堵漏修缮加固材料、密封材料等及辅料的使用知识 1.2.2 材料使用方案的编制方法 1.2.2 材料采购计划的编制方法 |
|  | 1.3 机具准备 | 1.3.1 能排除防水堵漏修缮加固机具故障 1.3.2 能维修保养防水堵漏修缮加固机具 | 1.3.1 防水堵漏修缮加固机具的工作原理 1.3.2 防水堵漏修缮加固机具的维修保养方法 |
|  | 1.4 识图和制图 | 1.4.1 能识读堵漏修缮加固施工图中的堵漏材料、修缮加固材料标注 1.4.2 能根据堵漏修缮加固施工图纸或设计文件要求准备相应的堵漏材料、加固材料 | 1.4.1 堵漏材料、加固材料在施工图中标注符号的知识 1.4.2 在施工图或设计文件中堵漏修缮加固材料规格和工程量的表示方法 |
| 2． 施 工 作 业 | 2.1 防水修缮施工 | 2.1.1 能针对屋面变形缝、施工缝等薄弱部位进行防水系统整体修复、确保伸缩功能与防水性能兼顾 2.1.2 能进行涂料与卷材、卷材与卷材多层复合防水修缮施工 | 2.1.1 屋面变形缝、施工缝修复方法 2.1.2 复合防水层施工方法 |
|  | 2.2 混凝土堵漏修缮施工 | 2.2.1 能处理地下结构涌水问题，采用“先排后堵”或“引流封堵”工艺，使用化学注浆快速止水，并对结构受力裂缝进行环氧树脂补强注浆 2.2.2 能对失效的变形缝进行彻底翻修，包括拆除旧止水带、安装新的中埋式橡胶/钢边止水带及嵌填聚硫密封胶，确保伸缩功能与防水性能兼备 | 2.2.1 渗漏水应力释放原理、高压化学注浆方法、结构修补方法 2.2.2 止水带的拆除及安装方法，密封胶的嵌填方法 |
|  | 2.3 混凝土表面缺陷修补、加固 | 2.3.1 能处理涉及结构截面受损的修补工作，支设小型模板，并浇筑比原结构高一标号的细石混凝土 2.3.2能对混凝土结构裂缝成因分析 2.3.3 能对地下混凝土裂缝修补施工 | 2.3.1 细石混凝土的配制要求及高强修补材料的性能指标知识 2.3.2 混凝土裂缝成因分析技术 2.3.3 混凝土裂缝修补技术和方法 |
|  | 2.4 施工指导 | 2.4.1 能对四级/中级工(含)及以下级别人员进行技术交底 2.4.2 能对四级/中级工(含)及以下级别人员进行施工指导 | 2.4.1 技术交底内容知识 2.4.2 现场施工技术指导及技术示范 |
| 3． 成 品 检 查 与 修 补 | 3.1 成品检查 | 3.1.1 能检查基层干燥程度、防水层厚度、防水层与基层粘结牢固度 3.1.2 能进行蓄水24h防水层的闭水试验并记录水位变化 3.1.3 能进行淋水试验 | 3.1.1 基层干燥程度检查方法、防水层涂层测厚仪使用方法、防水层与基层粘结牢固度检查方法 3.1.2 防水层闭水实验方法 3.1.3 淋雨试验方法 |
|  | 3.2 成品修补 | 3.2.1 能处理老化防水层的局部翻修与新旧搭接 3.2.2 能对混凝土结构渗漏进行修补 3.2.3 能在不破坏原结构的前提下，采用“嵌缝+注浆+覆盖”复合工艺修复伸缩渗漏 | 3.2.1 防水材料老化与耐水及耐久性评估方法 3.2.2 混凝土结构的点漏、线漏修补知识 3.2.3 复合工艺修复伸缩渗漏治理方法 |
| 4． 技 术 培 训 和 管 理 | 4.1 技术培训 | 4.1.1 能根据防水修缮培训资料讲授课程 4.1.2 能进行防水修缮实操技能演示及实操技能纠错 | 4.1.1 防水修缮知识及授课方法 4.1.2 防水修缮实操技能的标准化知识及科学的纠错方法 |
|  | 4.2 技术管理 | 4.2.1 能编制防水修缮工程成本核算文件 4.2.2 能收集防水修缮工程存档资料 | 4.2.1 防水修缮工程成本核算知识 4.2.2 防水修缮工程施工资料存档知识 |

3.4 二级/技师

| 职业功能 | 工作内容 | 技能要求 | 相关知识要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 施 工 准 备 | 1.1 安全防护准备 | 1.1.1 能编制安全防护措施方案 1.1.2 能编制安全检查方案 | 1.1.1 安全防护措施方案编制方法 1.1.2 安全检查方法 |
|  | 1.2 识图和制图 | 1.2.1 能解读混凝土结构施工图 1.2.2 能绘制混凝土构造图 | 1.2.1 混凝土结构施工图的相关知识 1.2.2 绘图软件的使用方法 |
| 2． 施 工 作 业 | 2.1 混凝土堵漏修缮施工 | 2.1.1 能针对大于1 m2的大面积漏水或变形缝漏水，进行注浆止水、重做防水层及保护层施工 2.1.2 能用水泥基堵漏帷幕注浆、自愈合混凝土技术解决难以固化或反复渗漏的技术难题 2.1.3能选用硫密封胶高弹性的密封材料进行振动、扰动的隧道渗漏治理 2.1.4能搭配使用刚性防水层与柔性密封层进行多道设防 | 2.1.1 地下水的渗透规律及毛细现象，地质条件对地下结构渗漏的影响知识 2.1.2 水泥基堵漏帷幕注浆治理原则 2.1.3 振动扰动密封原理 2.1.4 刚柔相济的施工原则 |
|  | 2.2 混凝土表面缺陷修补、加固 | 2.2.1 能根据结构图纸进行植筋作业 2.2.2 能制定钢筋焊接、复合材料加固的修复施工 | 2.2.1 植筋后锚固施工规范及粘结剂的化学性能知识 2.2.2 钢筋焊接、复合材料加固的修复施工技术知识 |
|  | 2.3 施工指导 | 2.3.1 能对三级/高级工(含)及以下级别人员进行防水修缮堵漏加固技术交底 2.3.2 能对三级/高级工(含)及以下级别人员进行防水修缮堵漏加固施工指导 | 2.3.1 技术交底内容与流程 2.3.2 施工现场进行监督和指导 |
| 3. 成 品 检 查 与 修 补 | 3.1 成品检查 | 3.1.1 能编写防水堵漏修缮加固质量检查方案 3.1.2 能通过材料强度、拉拔强度、现场破坏试验等方法，检查混凝土结构加固的施工质量 | 3.1.1 防水堵漏修缮加固检查方案编写方法 3.1.2 混凝土加固工程质量验收的性能指标及方法 |
|  | 3.2 成品修补 | 3.2.1 能编写防水堵漏修缮加固工程缺陷修补方案 3.2.2 能总结防水堵漏加固修缮工程的质量缺陷 | 3.2.1 防水堵漏修缮加固修补方案编写方法 3.2.2 防水堵漏修缮加固质量缺陷的识别方法 |
| 4. 技 术 培 训 和 管 理 | 4.1 技术培训 | 4.1.1 能根据防水堵漏修缮加固培训资料讲授课程 4.1.2 能进行防水堵漏修缮加固实操技能演示及实操技能纠错 | 4.1.1 防水堵漏修缮加固知识及授课方法 4.1.2 防水堵漏修缮加固实操技能的标准化知识及科学的纠错方法 |
|  | 4.2 技术管理 | 4.2.1 能编制堵漏修缮加固工程成本核算文件 4.2.2 能收集堵漏修缮加固工程存档资料 4.2.3 能编制防水堵漏修缮加固工程专项方案和验收文件 | 4.2.1 防水堵漏修缮加固工程成本核算知识 4.2.2 防水堵漏修缮加固工程施工资料存档知识 4.2.3 防水堵漏修缮加固工程施工方案和验收文件的编制方法 |

3.5 一级/高级技师

| 职业功能 | 工作内容 | 技能要求 | 相关知识要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1． 施 工 准 备 | 1.1 安全防护准备 | 1.1.1 能审核安全防护措施和检查方案 1.1.2 能分析安全事故原因 | 1.1.1 安全施工和环境标准化体系知识 1.1.2 安全事故原因的分析方法 |
|  | 1.2 识图和制图 | 1.2.1 能绘制防水堵漏修缮加固施工图 1.2.2 能绘制防水堵漏修缮加固细部构造节点图 | 1.2.1 防水堵漏修缮堵漏加固施工图绘制知识 1.2.2 防水堵漏修缮加固细部构造节点图绘制知识 |
| 2． 施 工 作 业 | 2.1 混凝土防水修缮、堵漏修缮、加固施工 | 2.1.1 能优化并设计压力、流量、时间等注浆参数以提升效率 2.１.2 能进行深度5m及以上的基坑承压水突涌的应急堵漏 2.１.3 能对混凝土预应力结构进行加固施工 | 2.1.1 注浆扩散半径计算方法 2.1.2 超深基坑承压水突涌的应急堵漏方法 2.1.3 混凝土结构预应力加固知识 |
|  | 2.2 施工指导 | 2.2.1 能对二级/技师(含)及以下级别人员进行防水修缮堵漏加固技术交底内容审核 2.2.2 能对二级/技师(含)及以下级别人员进行防水修缮堵漏加固施工指导 | 2.2.1 技术交底方案的编写知识 2.2.2 复杂、疑难渗漏问题的治理技术和方法 |
| 3． 成 品 检 查 与 修 补 | 3.1成品检查 | 3.1.1 能审核防水堵漏修缮加固成品的检查方案 3.1.2 能评估混凝土加固修补施工质量结果 | 3.1.1 防水堵漏修缮加固的相关标准 3.1.2 混凝土加固工程质量验收标准 |
|  | 3.2 成品修补 | 3.2.1 能审核防水堵漏修缮加固工程缺陷修补方案 3.2.2 能编写防水堵漏修缮加固工程修补工序流程 | 3.2.1 防水堵漏修缮加固材料、施工及质量的相关标准、图集 3.2.2 防水渗漏修缮修补加固工艺 |
| 4． 技 术 培 训 和 管 理 | 4.1 技术培训 | 4.1.1 能制定防水堵漏修缮加固培训计划 4.1.2 能编写防水堵漏修缮加固培训资料 | 4.1.1 防水堵漏修缮加固培训计划的制定方法 4.1.2 防水堵漏修缮加固培训教材的编写方法 |  |
|  | 4.2 技术管理 | 4.2.1 能审核防水堵漏修缮加固工程成本核算文件 4.2.2 能审核防水堵漏修缮加固工程专项方案和验收文件 4.2.3 能进行技术总结,并撰写技术论文 4.2.4 能提出施工工艺技术改进方案 | 4.2.1 防水堵漏修缮加固工程复核、计算知识 4.2.2 防水堵漏修缮加固工程验收标准 4.2.3 论文撰写知识 4.2.4 新材料、新工艺、新技术、新设备相关知识 |  |

4. 权重表

4.1 理论知识权重表

| 技能等级 项目 |  | 五级/初级工 (%) | 四级/中级工 (%) | 三级/高级工 (%) | 二级/技师 (%) | 一级/高级技师 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本 要求 | 职业道德 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 基础知识 | 15 | 15 | 10 | 5 | 5 |
| 相关 知识 要求 | 施工准备 | 35 | 20 | 10 | 5 | 5 |
|  | 施工作业 | 35 | 45 | 55 | 35 | 30 |
|  | 成品检查与修补 | 10 | 15 | 20 | 20 | 15 |
|  | 技术培训与技术管理 | — | — | — | 30 | 40 |
| 合计 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

4.2 技能要求权重表

| 技能等级 项目 |  | 五级/初级工 (%) | 四级/中级工 (%) | 三级/高级工 (%) | 二级技师 (%) | 一级/高级技师 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技能 要求 | 施工准备 | 55 | 35 | 10 | 5 | 5 |
|  | 施工作业 | 40 | 55 | 60 | 30 | 25 |
|  | 成品检查与修补 | 5 | 10 | 30 | 20 | 15 |
|  | 技术培训与技术管理 | — | — | — | 45 | 55 |
| 合计 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

2026年 月  日，本规范在《》公布。

相关职业：混凝土工、砌筑工、防水工、油漆工、装饰装修工，下同。

相关专业：土木工程、水利工程、交通运输工程、材料科学与工程、防水堵漏修缮加固材料与工程、建筑工程管理、无机非金属材料等及其下设二级学科专业，下同。