附表1

协会标准项目建议书

| 建议项目名称 (中文) | 全装配式轻质混凝土组合结构技术规范 |  |  |  | 建议项目名称 (英文) |  | Technical Standard for Fully Prefabricated Lightweight Concrete Composite Structures |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定或修订 | ☑ 制定 |  | □ 修订 |  | 被修订标准号 |  |  |  |
| 采用程度 | □ IDT | □ MOD |  | □ NEQ | 采标号 |  |  |  |
| 国际标准名称（中文） |  |  |  |  | 国际标准名称（英文） |  |  |  |
| ICS分类号 | 91.100.30 |  |  |  | 中国标准分类号 |  | Q13 |  |
| 标准主要起草单位 | 中铁建设集团有限公司，清华大学，中铁第一勘察设计院集团有限公司，北京中铁建建筑科技有限公司，中铁建设集团建筑发展有限公司 |  |  |  | 计划起止时间 |  | 2026.7.1-2027.7.1 |  |
| 目的﹑意义或必 要性 | 指出标准项目涉及的方面，期望解决的问题； 模块化轻质混凝土组合结构是一种基于“构件模块化”的新型轻质混凝土装配式结构体系，该体系将内部骨架和密度700~1000kg/m2的轻质混凝土制作成标准化组合受力构件，现场进行全干式组拼(每个连接处四颗螺栓，没有湿作业)。从计算分析和试验结果来看，该技术可以显著降低设计荷载中结构自重的占比，同时由于轻质混凝土的包裹约束，提高了内部钢构件的稳定性，进一步降低用钢量。另外，轻质混凝土的存在可以增加楼盖刚度，提高结构的耐久性和防火性能。由于具有构件轻(两人可搬运、安装)、连接高效等优势，该技术已在融合项目中的城市作战训练设施中实现了多个项目应用。同时，临哈铁路穿越阿拉善戈壁滩地区的苏宏图附近完成了实体样板建设。 为规范模块化轻质混凝土组合结构的应用，做到安全适用、技术先进、经济合理、保证质量，制定本规程。本标准编制可填补当前模块化轻质混凝土组合结构领域规范标准的空白，规范模块化轻质混凝土组合结构的设计、生产、施工、验收及运维全流程技术要求，统一技术管控尺度和质量评价标准，为行业提供技术指引，引导企业规范从业行为，提升模块化轻质混凝土组合结构的工程质量和安全性能，推动该类建筑技术的标准化、规范化发展，助力建筑业转型升级和绿色低碳发展战略落地实施。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 范围和主要 技术内容 | 标准的技术内容与适用范围； 本规范适用于本标准适用采用全装配式轻质混凝土建筑的设计、制作与运输、施工安装、验收。 主要章节内容为：1、总则；2、术语；3、基本规定；4、材料；5、建筑设计；6、结构设计；7、构件制作与运输；8、施工安装；9、验收。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 国内外情况 简要说明 | - 国内外对该技术研究情况简要说明： 模块化轻质混凝土组合结构以重量轻、预制装配、绿色低碳为核心特征，是建筑工业化与高性能材料融合的重要方向，凭借构件轻量化、安装便捷化、成本可控化的优势，适配功能用房、住宅、公共建筑等多场景需求。目前，国内外围绕装配式建筑的材料研发、结构体系、连接技术等开展大量工作，但对于构件层级的模块化建筑体系研究较少，各企业逐步形成了差异化发展格局，具体情况如下。 国内方面，以工程应用驱动、政策支持为导向，聚焦高层化、高装配率与本土化技术体系构建。应用场景上，针对边远地区极端条件下房屋建设等痛点场景，中铁建设2024年提出的金属骨架与泡沫混凝土模块化体系，有效解决运输不便、造价高昂问题；清华大学、中建海龙等开发轻质高强箱型模块，自重较传统混凝土模块降低 25%–40%，适配高层模块化建造。结构体系与连接上，形成框架式、剪力墙式、箱模式、叠合式四大模块体系，其中箱模–现浇剪力墙体系应用于百米级住宅，预制率超 80%。连接技术以螺栓连接、套筒灌浆、后浇节点为主，攻克 “强连接、防水、抗震” 难题，广州建筑 G-MiC 体系实现 “免模板、免外架、免支撑”。轻质混凝土长期耐久性、节点疲劳性能、高层抗风抗震理论研究滞后于工程实践；标准化不足、运输吊装限制、成本偏高制约推广。 欧美、日韩、新加坡研究起步早，侧重材料创新、低碳性能、智能建造与标准化体系，技术体系成熟。材料方面，欧盟、美国聚焦纤维增强轻质混凝土、地质聚合物轻质混凝土、3D 打印轻质混凝土，强度与韧性提升，掺工业固废降低碳排放。香港大学研究表明，轻质混凝土用于非结构构件可减碳 10.1%；德国研发发泡混凝土复合楼盖，密度 1600kg/m³，性能接近普通混凝土。结构与连接方面，新加坡 PPVC、香港 MiC 体系全球领先，全预制箱型模块高层应用成熟。欧洲侧重干式螺栓连接、预应力连接，现场无湿作业，装配效率提升 40%。美国、日本聚焦抗震与抗风，建立完善轻质模块结构设计标准。低碳与智能方面，欧美以全生命周期低碳为核心，优化配合比与模块设计，碳排降低 30% 以上。德国、日本将AI、物联网用于生产质控与施工监控，精度达 ±1mm。 总体而言，国内装配式工程应用进展快、突破多，在特殊场景适配与性能提升上针对性强，但基础研究与标准化有待加强；国外基础研究深、技术先进、标准完善，却存在经济性短板。两者共同趋势为聚焦轻质高强材料、干式连接、数字化应用、全生命周期低碳及可循环可拆卸。现有的成果、规范、标准多针对传统装配式及mic模块的研究，对于构件层级的研究成果、标准较少，中铁建设集团研发的基于构件层级的模块化轻质混凝土组合结构填补了目前研究成果的空白，标准的建立，将推动模块化轻质混凝土组合结构向高效、安全、绿色可持续方向发展。 本标准为中国铁建重点研发计划课题“模块化劲性轻质混凝土结构体系研发与应用”及中铁建设集团有限公司研发计划课题“模块化轻质混凝土-铝合金组合结构研发及示范”及“铁路区间用房模块化轻质组合建筑研发”的科技成果转化。 - 项目与国际标准或国外先进标准采用程度的考虑：无。 - 与国内相关标准间的关系： 该标准项目尚无相关的国家或行业标准。 4. 指出是否发现有知识产权的问题：未发现知识产权问题。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 牵头单位 | （签字、盖公章）月 日 |  |  |  |  | 归口管理部门 |  | （签字、盖公章） 月 日 |

[注1]  填写制定或修订项目中，若选择修订必须填写被修订标准号；

[注2]  选择采用国际标准，必须填写采标号及采用程度；

[注3]  选择采用快速程序，必须填写快速程序代码。