ICS

CCS

JC

中华人民共和国建材行业标准

JC/T XXXXX—XXXX

智能制造 水泥行业应用 智能控制技术要求

Intelligent manufacturing- Cement industry application- Technical requirements for smart control

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

（征求意见稿）

（在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中华人民共和国工业和信息化部   发布

目  次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 缩略语	1

5 智能控制体系结构	2

6 智能控制流程	2

6.1  总流程	2

6.2  建模	3

6.3  优化	3

6.4  智能控制	3

6.5  软测量	3

7 智能控制要求	4

7.1  生料制备	4

7.2  熟料煅烧	4

7.3  水泥制成	4

7.4 其他要求	4

参考文献	5

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国建筑材料联合会提出。

本文件由建材工业综合标准化技术委员会归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

智能制造 水泥行业应用 智能控制技术要求

- 范围

本文件规定了水泥工厂智能控制体系结构、控制控制流程以及智能控制要求。

本文件适用于指导水泥行业智能控制系统的设计和开发。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 32854.1-2016 工业自动化系统与集成 制造系统先进控制与优化软件集成 第1部分：总述、概念及术语

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

智能控制  intelligent control

使用模型预测控制、多变量协同优化、自适应控制、模糊控制、神经网络控制等技术，对生料制备、熟料煅烧、水泥制成等水泥生产全过程关键参数进行自动控制。

3.2

模糊控制  fuzzy control

以模糊数学为基础，用模糊语言表示知识，由模糊推理规则进行判断的控制方法。

3.3

模型预测控制  predictive control

一种综合可预测过程未来行为的动态模型、在线反复优化计算并滚动实施控制作用、模型误差的反馈校正技术的闭环优化控制策略，简称预测控制。

[来源：GB/T 32854.1-2016，定义3.2.11]

3.4

粒子群算法  particle swarm optimization

从随机解出发，通过迭代寻找最优解的方法。

3.5

遗传算法  genetic algorithm

通过模拟自然进化过程搜索最优解的方法。

3.6

软测量  soft sensor

一种选择与被估计变量相关的一组可测变量，构造某种可测变量为输入、被估计变量为输出的数学模型，实现由可测变量来估计不可测变量的测量方法。

- 缩略语

下列缩略语适用于本文件。

DCS：分布式控制系统（Distributed Control System）

PLC：可编程逻辑控制器（Programmable Logical Controllers）

- 智能控制体系结构

水泥生产过程工况复杂多变、生产影响因素日趋增多、过程控制点少，基于物料平衡、能量平衡等原理，建立过程参数与控制量之间的模型，以企业经济效益、原料成本、资源能源消耗、污染物排放为目标对整个生产流程涉及的关键参数进行优化，给出最优参数和最优指标，进行智能控制。智能控制体系结构如图1所示。

图1  智能控制体系结构

- 智能控制流程

- 6.1  总流程

水泥行业智能工厂智能控制流程如图2所示，包括建模、优化和智能控制，软测量为辅助工具。

图2  智能控制流程图

- 6.2  建模

建模主要是描述被控过程在输入（控制输入与扰动输入）作用下，其状态和输出（被控参数）变化的数学表达式，其主要方法包括大模型建模、机理建模和经验建模。大模型是指基于人工智能、大数据等技术构建的模型。机理建模是指分析复杂工况下各环节内物理、化学反应机理（三相传质、传热规律，催化剂机制，化学反应平衡与相平衡等），经验建模是指总结现场操作经验，建立完整的专家知识库。智能集成是指将大模型、机理模型与经验模型集成后用于实际过程的描述。

- 6.3  优化

优化主要是寻找最佳的工艺操作参数的设定值，从生产过程中获得最大经济效益的关键点。优化采用静态（或稳态）模型，在各种约束条件下，进行离线或在线的优化计算，寻找目标函数最优值时生产过程变量的设定值（或操作点）。由于生产过程的复杂性，通常生产过程的优化解，并不一定是全局最优解，但应是在约束条件下的满意解。智能优化控制中，实现优化的求解方法包括担不限于粒子群算法、遗传算法等。

- 6.4  智能控制

智能控制是处理多变量、有约束的复杂对象的控制策略，以实现过程的平稳控制、降低操作成本、提高效益为目标，为过程优化提供基础条件与支撑。智能控制策略主要包括有模型预测控制、模糊控制等。

- 6.5  软测量

软测量模块用于解决制造过程无法直接测量或直接测量困难的变量估计问题，主要包括入窑分解率、游离氧化钙、立升重等变量，可以采用基于数据驱动的软测量和基于机理模型的软测量。基于数据驱动的软测量根据过程中可测量的变量，利用数据驱动模型来估计难以测量的主导变量的技术与方法，如神经网络、模糊逻辑和支持向量机等方法。基于机理模型的软测量是运用化学反应动力学、物料平衡、能量平衡等原理，通过对系统和过程的机理分析，寻求主导变量与辅助变量之间关系，建立机理模型，估计主导变量的技术与方法。

- 智能控制要求

- 7.1  生料制备

生料制备环节智能控制技术要求如下：

- 应具备实时检测生料的化学成分比例、生料细度，生料水分的功能；

- 应具备用于实时检测生料成分的功能；

- 应具备生料成分智能控制功能；

- 应具备生料细度智能控制功能；

- 应具备生料制备能耗优化功能。

- 7.2  熟料煅烧

熟料煅烧环节智能控制技术要求如下：

- 应具备自动检测熟料硅酸三钙含量、熟料硅酸二钙含量、熟料游离氧化钙含量、三率值、熟料立升重的功能；

- 应具备实时检测窑头喷煤量、窑尾喷煤量、窑三次风量、窑转速、窑头负压、窑电流、烧成带温度的功能；

- 应具备实时检测预热器风温、生料下料量、分解炉温度的功能；

- 应具备实时检测篦下压力的功能；

- 应具备自动检测熟料成分的功能；

- 应具备实时监测回转窑异常工况的功能；

- 应具备实时检测回转窑烧成带温度的功能；

- 应具备实时监测水泥回转窑的高温窑炉气体的功能；

- 应具备分解炉、回转窑和篦冷机智能控制功能。

- 7.3  水泥制成

水泥制成环节智能控制技术要求如下：

- 应具备实时检测水泥成分、水泥的比表面积的功能；

- 应具备实时检测粉煤灰、石膏、混合材料、助磨剂等添加量的功能；

- 应具备水泥质量智能控制功能。

- 7.4 其他要求

其他技术要求如下：

- 应配置先进过程控制系统，为基础控制系统或生产数据提供标准化通信接口，包括但不限于OPC和Modbus协议；

- 先进过程控制系统投运率应不低于80%，先进过程控制系统投运率按公式（1）计算。

C=q/Q*100%                                      （1）

式中：

C——先进过程控制系统投用率，单位为%；

q——应用先进过程控制系统的控制回路总数，单位为个；

Q——应用过程控制系统的控制回路总数，单位为个。

- 参 考 文 献

[1] GB/T 32854.1-2016 工业自动化系统与集成 制造系统先进控制与优化软件集成 第1部分：总述、概念及术语

[2] GB/T 32854.2-2017 自动化系统与集成 制造系统先进控制与优化软件集成 第2部分：架构和功能

[3] GB/T 32854.3-2020 自动化系统与集成 制造系统先进控制与优化软件集成 第3部分：活动模型和工作流

[4] GB/T 32854.4-2020 自动化系统与集成 制造系统先进控制与优化软件集成 第4部分：信息交互和使用

[5] GB/T 43439—2023 信息技术服务 数字化转型 成熟度模型与评估

[6] T/CBMF 210—2022 水泥行业智能工厂评价要求

[7] 《中国水泥行业智能制造研究与实践》

[8] 《水泥行业数字化转型技术指南》

_________________________________