《机制砂石生产技术规程》

建材行业标准编制说明

（报批稿）

标准修订编制组

2025年8月

目录

一、工作简况	3

1、任务来源	3

2、工作过程	3

3、主要参加单位及分工	4

二、标准编制原则和主要修订内容	5

1、标准编制目的意义	5

2、标准编制原则	6

3、主要修订内容	6

三、主要试验（或验证）情况分析	11

四、标准中涉及专利情况	11

五、产业化情况、推广应用论证和预期达到的经济效果等情况	11

六、采用国际标准和国外先进标准的程度，以及与国际、国外同类标准水平的对比	12

七、与现行相关法律、法规、规章及相关标准协调性	12

八、重大分歧意见的处理经过和依据	12

九、标准性质的建议说明	13

十、贯彻标准的要求和措施建议	13

十一、废止现行相关标准的建议	13

十二、其它应予说明的事项	13

一、工作简况

## 1、任务来源

根据《工业和信息化部办公厅关于印发2024年第一批行业标准制修订计划的通知》(工信厅科〔2024〕18号)，建材行业标准《机制砂石生产技术规程》(计划号：2024-0410 T-JC)标准修订正式列入2024年产品类行业标准项目。标准归口单位为由建材工业综合标准化技术委员会，负责起草单位为中国砂石协会、北京建筑大学。

## 2、工作过程

2024年4月，中国砂石协会联合北京建筑大学组织召开标准编制预备会，讨论编制大纲，并启动标准编制单位征集工作。会后由北京建筑大学负责完成标准修订初稿。

2024年9月11日，《机制砂石生产技术规程》编制组成立暨第一次工作会议在北京召开。中国建筑材料联合会、中国砂石协会、北京建筑大学、南京工业大学、上海建工建材科技集团股份有限公司、华新水泥股份有限公司、鹤壁恒源矿业集团有限公司、湖南发展琼湖建材经营有限公司、广州矮岭石场建材有限公司、广东广物金属产业集团有限公司、世邦工业科技集团股份有限公司、广东磊蒙智能装备集团有限公司、江苏山宝集团有限公司、宁波盛泰混凝土有限公司、上海山美环保装备股份有限公司、成都大宏立机器股份有限公司、河南红星矿山机器有限公司、首钢集团有限公司矿业公司、中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司、青岛理工大学等20余家单位的专家代表以及有关部门领导约30人参加了会议。本次会议成立了《机制砂石生产技术规程》编制组。会上编制组广泛听取了参会专家、领导的意见和建议，明确了需要修改的条款及指标，制定了调研方案。在各参编单位的积极配合下，调研数据陆续反馈回主编单位。

2024年10月-12月，主编单位整理和总结了各参编单位的数据及建议，形成了《机制砂石生产技术规程》参编单位内部征求意见稿，并发往各参编单位。

2025年1月-7月，在总结有关专家和参编单位内部意见的基础上，形成《机制砂石生产技术规程》（征求意见稿）。

## 3、主要参加单位及分工

来自砂石规划、开采、加工、装备制造、应用等全流程环节，以及高校研究院等近20家单位，通力协作，共同完成了行业标准《机制砂石生产技术规程》。其中，中国砂石协会负责标准编制工作的组织协调及行业意见征集，北京建筑大学负责标准相关技术内容的修订，包括技术指标的研究验证、意见汇总及条文修改等；南京工业大学等研究单位及高校负责技术指标的调研验证、国内外标准指标对比等；华新水泥股份有限公司、中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司等砂石设计生产及应用单位负责技术工艺改进等内容的梳理，世邦工业科技集团股份有限公司等砂石设备企业负责本次重点修订技术指标（级配、石粉、粒形）在工艺设备方面配套能力的调研和验证。

二、标准编制原则和主要修订内容

## 1、标准编制目的意义

2010年以来，随着建筑行业的快速发展，全国各地区砂石资源短缺问题日益突出，促进了机制砂石的应用和推广，同时也暴露出机制砂石行业存在的问题。为促进机制砂石行业结构调整、规范行业准入、保护资源和环境，提高产业集中度，实现可持续发展，同时指导企业科学生产、提高工艺与装备水平、保证产品质量，在对我国机制砂石现状和主要问题调查研究的基础上，结合行业提升质量和效益，技术进步、节能减排、安全生产、资源综合利用、循环经济和增强社会责任等方面要求，中国砂石协会和北京建筑大学等开展《机制砂石生产技术规程》的研究和编制工作。

十年来，2014版《机制砂石生产技术规程》行业标准的发布，促进了机制砂石行业的快速发展。随着行业的科技进步和高质量发展，特别是随着机制砂石成为我国建设用砂石的主力料源，机制砂石应用越来越广泛，在不同环境下砂石生产的工艺适用和选择，以及产品整形、粉尘控制等方面，2014版标准中的部分内容不再适用，需要修订调整更新，并补充相关内容。

在国务院的重视和部署下，2019年11月，《十部门关于推进机制砂石行业高质量发展的若干意见》出台，文件要求大幅度提升高品质骨料的产品比例；2020年３月，国家发展改革委等15个部门和单位联合印发了《关于促进砂石行业健康有序发展的指导意见》文件中也强调加快形成机制砂石优质产能，同时要求建立健全砂石工业标准体系，提升质量管控水平和力度。目前砂石行业正面临转型升级的关键时刻，砂石行业的高质量发展对中国混凝土产业和结构工程质量具有战略意义。

修订《机制砂石生产技术规程》是行业发展的迫切需要，势在必行。一是能有效遏制机制砂石行业水平重复建设和短期行为，促进产业结构升级，规范行业发展，维护市场竞争秩序。二是能为国家、地方有关部门对机制砂石生产建设项目进行投资管理，为矿产资源和土地供应，环境评估，信贷融资，电力供应等提供依据。三是能保证清洁生产、保护环境、有效利用资源、提高产品质量、保证工程建设是一件利国利民的好事。

## 2、标准编制原则

本标准按照GB/T 1.1给出的规则起草。标准编制遵循“统一性、协调性、适用性、一致性、规范性”的原则。本标准是在广泛调查研究和试验验证的基础上制定的。

## 3、主要修订内容

本标准主要修订以下内容

本标准规定了机制砂石生产的术语和定义、一般规定、开采和加工、质量控制、储存、综合利用和环境保护。本标准适用于建设用机制砂石的生产。在本次将从以下几个方面进行修订：

1)术语和定义方面，更改了机制砂、机制石的定义，增加了破碎、整形等相关术语及定义；

2）增加了规划与布置内容；

3）更改了砂石加工工艺流程的内容，对开采和加工技术要求进行细化，优化了生产流程及工艺；

4）更改了设备选择及布置原则；

5）质量控制方面，细化实验室要求，增加检测频率与项目；

6）引用最新国家政策文件，更改了综合利用与环境保护的内容；

7）增加了信息化与智能化内容；

8）增加了磨蚀指数与破碎功指数试验（见附录A）；

9）更改了质量检验实验室的检测项目及相应检测设备，实验室设备中增加“条形孔筛”。

本次《机制砂石生产技术规程》修订在保留了原2014版标准主要技术要求的基础上，根据机制砂石行业近年来在工艺技术、绿色低碳和智能化方面的更高要求，全面优化了加工工艺流程，强化了对高品质机制砂石产品质量的要求，增加了信息化和智能化内容，具体包括以下几个方面：

### （1）更改了机制石的名称和定义（见3.1）

机制石的名称改成“碎石”。机制石的定义由“天然岩石、卵石或矿山废石经机械破碎、筛分制成的，粒径大于4.75mm 的颗粒，亦称碎石。”修改为“天然岩石、卵石或废石等原料，经破碎、筛分等机械加工而成的，粒径大于4.75mm的岩石颗粒。”修改后的名称与2022版本的《建设用卵石、碎石》国家标准表述一致。

### （2）更改了机制砂的定义（见3.2）

机制砂的定义由“经除土处理，由机械破碎、筛分制成的，粒径小于4.75mm的岩石、矿山尾矿或工业废渣颗粒，但不包括软质、风化的颗粒，亦称人工砂。”，修改为“岩石、卵石、废石和尾矿等原料，经除土处理、机械破碎、整形、筛分、石粉控制等工艺制成的，级配、粒形和石粉含量满足要求且粒径小于4.75mm的颗粒。注：机制砂不包括软质、风化的颗粒。”

考虑到工业废渣来源复杂，对混凝土安定性和耐久性存在较大影响，删除原定义中以工业废渣颗粒为原料，并补充原定义未涉及的以卵石、矿山废石为原料制备机制砂。同时在定义中增加整形和石粉控制等工艺，以强调其对产品质量的重要性。

### （3）增加了破碎、粗碎等一系列术语定义（见3.4-3.12）

### 破碎：利用机械设备对固体物料进行挤压、冲击或研磨，使得物料粒度从大到小，从而实现对物料粒度进行细化加工的工序和过程。

### 粗碎：指砂石生产的头道破碎环节,将矿山开采的矿石原料破碎至下一道破碎环节允许的进料粒度的工艺过程。一般给料粒度1500mm-350mm，排料粒度不大于350mm。

### 中碎：指将粗碎后的物料破碎至下一道破碎环节允许的进料粒度的工艺过程。一般给料粒度350mm-100mm，排料粒度不大于100mm。

### 细碎：是指将中碎后超过目标产品最大粒径的物料进行再次破碎以及对产品级配进行调整破碎的工艺过程一般给料粒度100mm-31.5mm，排料粒度小于40mm。

### 整形：是指采用机械去除机制砂石颗粒表面锐角，改善砂石颗粒粒形、降低针片状、不规则颗粒含量的工序。

### 制砂：是指加工生产机制砂的工艺过程。

### 绿色生产：指以矿产资源清洁加工与生态环境协调发展为目标的生产方式，其特点是采用高效、安全、节能环保、智能的生产工艺和设备，生产效率高;采取节能减排措施，使生产中粉尘、废水、噪音的排放达到相关标准要求，实现清洁生产；资源综合利用水平高，产品质量好。

### 绿色运输：运输工具高效、环保，以节约能源、减少尾气排放或采用新能源为特征的运输;不超载、超限，保证人民群众生命财产安全、道路桥梁等公共基础设施安全。

### 成品骨料：是指经过一系列加工处理、筛选和分级后制成的规格齐全、品质合格的砂石产品，粒径0-31.5mm/0-26.5mm。

### （4）更改原标准“一般规定”为“基本规定”（见4）

### 该部分内容旨在强调砂石生产必须要满足的有关法律法规、产业政策和标准规范等，以及在开采加工中需要注意的事项和需要贯彻的理念，促进企业合法合规生产，同时树立绿色安全低碳和谐的发展理念。

### （5）增加了规划与布置内容（见5）

### 对砂石矿（厂）区的规划与布置提出了“一般规定”“平面规划”“功能区布置”要求。

### 如“一般规定”中，除了工厂选址对地理位置和空间的要求，还结合国家“碳达峰、碳中和”最新政策，提出“建立能耗核算体系，采取节能减排措施，降低砂石生产能耗和设备损耗，使三废和噪音排放达到环保标准。”

### （6）将原标准的“开采和加工”内容拆分为“开采”和“机制砂石生产”（见6和7）

### 其中对“机制砂石生产”内容改动较大，删除了原标准的“机制石加工工艺流程”“机制砂干法加工工艺”“机制砂湿法加工工艺”三个工艺图。主要原因是随着机制砂石工艺技术进步，原有工艺已经落后，且固有的工艺图会影响企业对机制砂石生产工艺的选择，删除工艺图内容后，改由文字表述工艺选择应遵循的原则，更符合实际生产情况，避免误导。

### 对加工要点，分别表述了“碎石”和“机制砂”的加工要点，内容更清晰明确，更准确指导碎石和机制砂的生产。如“机制砂的生产工艺分为干法、湿法和干湿结合三类。在干燥地区，矿石原料中的泥土及风化物能通过筛分剔除，干法工艺制砂成品的亚甲蓝值、石粉含量能够满足技术要求时，宜采用干法生产。在多雨或水源较为充足地区，干法制砂成品的亚甲蓝值、石粉含量不能满足技术要求时，机制砂生产可采用干湿结合工艺或湿法制砂工艺。”

### （7）将“设备选择与布置原则”内容单列，更名“设备选择”，并细化了要求（见8）

该部分内容是本次标准修订内容最大的环节之一。将原标准的内容增加、拓展，对机制砂石生产用的给料设备、破碎设备、筛分设备、整形设备、除尘设备、输送设备和洗砂细砂回收设备等分别进行要求，还补充分了“工艺布置”和“辅助生产设施”内容。

对于设备选择和规格确定，标准规定“应考虑原料的物理性质、产品规格、设计产能、维护和使用成本等因素综合确定，并应遵循成熟先进、节能环保、智能化、备品配件来源可靠的原则，不得选用淘汰产品，应依据母岩工艺性质试验数据合理选择设备。”并结合行业近年来的科技创新成果，提出了母岩的磨蚀指数与破碎功指数试验方法，相关试验方法在附录A中单独列出。

磨蚀指数Ai作为判断碎石原岩磨蚀性的依据。

表1 Ai磨蚀性指数表

| 磨蚀性指数（Ai） | 磨蚀性 |
| --- | --- |
| 0~0.1 | 弱磨蚀性 |
| 0.1~0.4 | 较弱磨蚀性 |
| 0.4~0.6 | 中等磨蚀性 |
| 0.6~0.8 | 较强磨蚀性 |
| ＞0.8 | 强磨蚀性 |

破碎功指数Wi作为判断碎石母岩可破碎性的依据。

表2 Wi破碎功指数表

| 可碎性 | Wi |
| --- | --- |
| 易碎性石料 | 0-10 |
| 较易碎性石料 | 10-14 |
| 中等可碎性石料↵ | 14-18 |
| 较难碎性石料 | 18-22 |
| 难碎性石料 | >22 |

（8）实验室设备中增加“条形孔筛”

在2022版的砂石产品国标中，条形孔筛用于测量机制砂的片状颗粒含量和碎石的不规则颗粒含量。近年来，随着我国高性能混凝土的发展应用，对高品质机制砂石的需求量和要求越来越高，用条形孔筛来控制机制砂的片状颗粒含量和碎石的不规则颗粒含量，有助于提升机制砂石产品质量。

（9）增加了机制砂絮凝剂含量监测和数值控制（见9.5）

针对当前机制砂生产过程中越来越多采用湿法生产的情况，提出“湿法生产机制砂时宜检测和控制机制砂中絮凝剂的残余量。”湿法生产的机制砂在配置混凝土时，残留的絮凝剂会与混凝土外加剂产生化学反应，影响外加剂的使用效果，因此，湿法生产机制砂时控制絮凝剂的残存量至关重要。

（10）增加了信息化与智能化内容（见12）

这几年，国家对砂石等传统建材发展的要求是智能化升级改造，信息化与智能化是砂石行业发展的未来方向。目前，部分行业领军企业已经做了相关工作，取得一些成绩和经验，这部分内容旨在将行业成熟经验推广，鼓励有条件的企业应用实施。

三、主要试验（或验证）情况分析

标准制定过程中开展了充分的调研研究，主要针对磨蚀指数与破碎功指数试验相关内容开展了试验验证。

四、标准中涉及专利情况

可能涉及附录A与一种磨蚀试验机同心不同速传动结构、一种岩石磨蚀性指数试验机、一种岩石破碎功指数试验机相关的专利的使用。

本文件的发布机构对于该专利的真实性、有效性和范围无任何立场。

该专利的持有人已向本文件的发布机构保证,同意在公平、合理、无歧视基础上,免费许可任何组织或者个人在实施该国家标准时实施专利。该专利持有人的声明已在本文件发布机构备案。相关信息可通过以下联系方式获得:

“一种磨蚀试验机同心不同速传动结构”专利持有人姓名:南昌矿机集团股份有限公司

地址:江西省南昌市湾里区红湾大道300号

联系人:方伟

“一种岩石磨蚀性指数试验机”专利持有人姓名:南昌矿机集团股份有限公司

地址:江西省南昌市湾里区红湾大道300号

联系人:方伟

“一种岩石破碎功指数试验机”专利持有人姓名:南昌矿机集团股份有限公司

地址:江西省南昌市湾里区红湾大道300号

联系人:方伟

请注意除以上专利外,本文件的某些内容仍可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

- 产业化情况、推广应用论证和预期达到的经济效果等情况

（1）国家密集发文推进砂石行业高质量和健康有序发展

2015年9月1日工信部发布《绿色建材生产与应用行动方案》发展机制砂石。2016年5月18日国务院发布《关于促进建材工业稳增长 调结构 增效益的指导意见》发展机制砂石。2018年6月28日自然资源部发布由中国砂石协会组织专家编制的《砂石行业绿色矿山建设规范》，砂石上升到九大矿业之一。2018年11月26日，国家统计局公布《战略性新兴产业分类—2018》，机制砂、砂石尾矿再利用等被列入我国战略新兴产业的重点产品服务。

2019年11月4日，由工信部、国家发改委、自然资源部、生态环境部、住建部、交通运输部、水利部、应急部、市场监管总局、国铁集团10部门联合发布《关于推进机制砂石行业高质量发展的若干意见》。

2020年3月25日，由国家发改委、工信部、公安部、财政部、自然资源部、生态环境部、住建部、交通运输部、水利部、商务部、应急管理部、市场监管总局、国家统计局、中国海警局、中国国家铁路集团公司15部门联合发布《关于促进砂石行业健康有序发展的指导意见》。在国家指导意见出台后，各地方政府结合当地的实际情况，也陆续多部门联合发布推进机制砂石发展的相关意见、规范等。

2019年末至2020初，一系列指导意见，给砂石行业发展奠定了基调，机制砂、砂石尾矿再利用等被列入我国战略新兴产业的重点产品服务，国家发展砂石产业的力度史无前例，砂石行业面临前所未有的机遇。

2021年至2025年，砂石行业在绿色化、集约化、规模化方面取得显著成绩，砂石供给不断改善，价格趋于平稳，有力保障了国家建设。

（2）未来经济发展趋势和砂石市场需求

“十四五”以来，我国砂石产能迅速提升，但是随着房地产政策调整，房地产行业的砂石需求大幅下降，我国砂石年产销量从2021年的197亿吨，下滑到2024年的152亿吨。

从目前来看，2025年我国砂石需求量还将进一步下降，市场供大于求的形势还将进一步延续，市场竞争加剧引发各个企业更加重视产品质量，砂石生产工艺改造和产品品质提升已经成为行业普遍关心的事情。

面对砂石行业进入深度调整时期的大背景，标准的实施，对砂石生产企业提质增效具有重要意义，对促进砂石行业的健康有序发展，助力高质量发展具有非常重要的作用，具有显著的经济和社会效果。

六、采用国际标准和国外先进标准的程度，以及与国际、国外同类标准水平的对比情况。

本标准未采用国际和国外标准。

七、与现行相关法律、法规、规章及相关标准协调性

与现行相关法律、法规、规章及强制性标准协调。

八、重大分歧意见的处理经过和依据

无重大分歧。

九、标准性质的建议说明

建材行业推荐性标准。

十、贯彻标准的要求和措施建议

标准颁布后通过标准发布公告、中国砂石协会官方宣传、组织专题培训等途径加强宣贯。

十一、废止现行相关标准的建议

本标准颁布实施后，建议《机制砂石生产技术规程》JC/T 2299-2014废止

十二、其它应予说明的事项

无。