《户外木地板耐久性试验方法》

行业标准编制说明

（征求意见稿）

2025年8月

目  录

1 标准编制工作简况	3

2 标准修订的原则和主要内容	4

3 标准中涉及专利、知识产权情况说明	6

4 产业化情况、推广应用论证和预期达到的经济效果等情况；	6

5 采用国际标准，与国际、国外同类标准水平的对比情况，国内外关键指标对比分析或与测试的国外样品、样机的相关数据对比情况；	6

6 与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性	7

7 重大意见分歧的处理依据和结果	7

8 标准性质的建议说明	7

9 贯彻标准的措施建议	7

10 废止现行有关标准的建议	8

11 其他应说明的事项	8

JC/T XXXX-20XX《户外木地板耐久性试验方法》

行业标准编制说明

1 标准编制工作简况

  - 任务来源

根据《工业和信息化部办公厅关于印发2024年第一批行业标准制修订计划的通知》（工信厅科〔2024〕18号），《户外木地板耐久性试验方法》行业标准已列入标准项目计划（计划编号：2024-0409T-JC），标准技术归口单位为建材工业综合标准化技术委员会，该标准的起草工作由木材节约发展中心，国家木材与木制品性能质量检验检测中心等单位负责。

  - 起草单位

本标准由木材节约发展中心负责起草，形成《户外木地板耐久性试验方法》标准的编制组。标准编制组分工如下：

- 木材节约发展中心：主要负责标准立项、标准讨论会组织及筹备。主要负责标准立项、标准讨论会组织及筹备、行业征求意见汇总等。

- 木材节约发展中心所属实验室（国家木材与木制品性能质量检验检测中心）：负责开展相关调研、验证工作，标准相关文献搜集，标准正文的编写及修改，为本标准修订提供技术支持。

  - 1.3 标准编制背景及必要性

1.3.1 编制背景

随着木材防腐行业的快速发展，户外木地板的应用范围不断扩大，新材料（如木塑复合材料）也日益普及。原标准SB/T 10951-2012《户外木地板耐久性试验方法》在实际应用中逐渐暴露出一些不足，例如试件尺寸、对照样品要求、试验方法等方面已无法完全满足当前行业需求。为加快推进木材防腐行业的高质量发展，实现木材防腐产品的标准化、系列化，根据工业和信息化部办公厅关于印发2024年第一批行业标准制修订计划的通知（工信厅科〔2024〕18号）要求，由木材节约发展中心主编，对原标准进行修订。

1.3.2主要工作过程

为贯彻中央经济工作会议和全国工业和信息化工作会议精神，落实《关于促进制造业产品和服务质量提升的实施意见》要求，推进工业质量品牌建设工作，支持制造业高质量发展以《中共中央 国务院关于开展质量提升行动的指导意见》，开展本标准的制定工作。标准起草组组织行业专家和企业代表对现行标准的实施情况进行广泛调研，收集各方意见和建议，并对国内外相关标准进行对比分析，为标准修订提供参考依据。该标准给出了户外木地板耐久性的试验方法，

具体编制过程如下：

2024年3月，工业和信息化部下达了《户外木地板耐久性试验方法》行业标准项目计划，计划编号为2024-0409T-JC。

2024年4月-12月，编制组对建材企业进行实地调研，搜集并分析了相关信息，编制完成标准草案。

2024年12月19日，编制组召开标准编制工作会议，根据我国户外装饰产品产业发展现状，针对标准细节进行研究讨论。

2025年8月，编制组组织以线上视频会形式组织召开标准工作研讨会，编制组向与会专家和企业介绍了本标准的起草背景、过程和主要内容。会后，据与会代表的意见，标准编制组会后结合户外用产品的行业现状，对标准草案中有关条文进行了修改和完善，完成了建材行业标准《防腐木材及木材防腐剂取样方法》征求意见稿，并向有关单位定向征求意见。

2 标准修订的原则和主要内容

2.1 标准修订的原则

本标准按GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》编制，符合国家现行法律、法规政策文件要求。

修订过程中遵循以下原则：

科学性与先进性：结合当前木材防腐领域的最新研究成果和技术发展，对标准内容进行更新和完善，确保标准的技术水平处于行业领先地位。

实用性与可操作性：充分考虑行业实际应用需求，确保标准中的各项条款清晰明确、易于理解和执行，便于企业和检测机构在实际操作中应用。

协调性与一致性：与相关国家标准和行业标准保持协调一致，避免出现冲突或重复，确保整个标准体系的完整性和统一性。

2.2 标准修订的主要内容

（一）试件尺寸要求

原标准：试件规格为600mm（长）×150mm（宽）×板厚。

修订后标准：试件尺寸为长度=20×板厚+50 mm，宽=50 mm，厚度=板厚，共6块。

修订原因：调整试件尺寸以更好地适应不同厚度的地板材料，尤其是木塑复合地板的测试需求。

（二）对照样品要求

原标准：对照试件为经过CCA或ACQ防腐处理的南方松或相近材种。

修订后标准：户外用木质地板和户外用竹地板的对照试件为经过防腐处理的南方松或相近材种；户外用木塑地板的对照试件为同批次产品。

修订原因：明确不同类型地板的对照样品要求，以提高试验结果的可比性和准确性。

（三）样品标识安装要求

原标准：未明确规定标识安装的具体要求。

修订后标准：增加了样品标识安装要求，标识应位于下侧面，以降低标识老化的影响。

修订原因：确保标识在整个试验周期内的可辨认性，避免因标识老化导致的试验误差。

（四）表面状况评价要求

原标准：表面状况评价包括颜色变化、涂层老化、腐变、蓝变等。

修订后标准：增加了胶层老化、霉变、虫蛀、裂纹等内容，并对评价方法进行了细化。

修订原因：完善表面状况评价内容，使其更全面地反映地板在户外环境中的耐久性表现。

（五）试验终止条件

原标准：所有试件腐朽（蛀蚀）分级值低于6时，可终止试验。

修订后标准：增加了试验人员可根据预期目的提前终止试验的条件。

修订原因：赋予试验人员更大的灵活性，使其能够根据实际需求调整试验周期。

（六）试验结果处理

原标准：试验结果以图表形式表示，仅计算平均值和标准偏差。

修订后标准：增加了试验报告中应包含的信息内容，如气象记录、安装细节描述等，并要求对试验结果进行更详细的统计分析。

修订原因：提高试验报告的完整性和可追溯性，便于对试验结果进行深入分析和应用。

（七）新增内容

修订后标准：增加了实验室试验方法。

修订原因：为了更快速、直接的获得耐久性测试结果，需要通过构建单一、高强度的特定环境（如微生物、白蚁、紫外照射等作用条件），对户外用木质地板耐久性进行测试。

3 标准中涉及专利、知识产权情况说明

经检索，本标准所列技术内容没有涉及专利和知识产权的情况。

4 产业化情况、推广应用论证和预期达到的经济效果等情况；

本标准的修订将对防腐木材及木材防腐剂行业产生积极影响：

提高产品质量：通过更加科学、高效的检测方法，能够更准确地检测户外地板的耐久性，从而为产品质量控制提供有力保障。

保障人身安全：提升户外产品的耐久性，保证户外用地板产品寿命，保障消费者人身安全。

促进行业发展：标准的修订将推动行业技术进步，提升行业整体水平，增强我国户外地板产品在国际市场上的竞争力。

5 采用国际标准，与国际、国外同类标准水平的对比情况，国内外关键指标对比分析或与测试的国外样品、样机的相关数据对比情况；

在标准修订过程中对比了相关国际标准，未发现同类标准。主要检索对比标准如下：

- ISO 11507:2007 《Paints and varnishes – Exposure of coatings to artificial weathering》（色漆和清漆 – 涂层人工气候老化暴露试验）

- ASTM D1037-12(2020)《Standard Test Methods for Evaluating Properties of Wood-Base Fiber and Particle Panel Materials》（评估木基纤维和刨花板材料性能的标准试验方法）

- EN 335:2013 《Durability of wood and wood-based products – Use classes: definitions, application to solid wood and wood-based products》（木材及木基产品的耐久性 – 使用类别：定义、实木及木基产品的应用）

6 与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性

目前，我国标准对户外用地板提出了相关要求，但未对耐久性提出明确的测试方法。主要检索对比标准如下：

- 国内标准：

- GB/T 24508-2020《木塑地板》

- GB/T 15036-2018《实木地板》

- GB/T 30364-2024 《重组竹地板》

- SB/T 10741-2021 《户外用木质地板》

- JC/T 2221-2014 《木塑装饰板》

7 重大意见分歧的处理依据和结果

在标准的编制过程中，标准编制组在学习相关法律法规的基础上，结合建材行业实际情况，开展了本标准的制定工作，并在研究过程中征求了行业相关单位和业内专家的意见和建议，主要针对标准中对产品使用说明书的内容和适用范围做了深入研讨，各家单位和行业专家结合自身的工作经验和实际调研作为标准内容支撑的有力依据，最终对标准要求达成一致。编制过程中对标准的主要内容并未产生重大意见分歧。

8 标准性质的建议说明

建议本标准为推荐性，发布后立即实施。

9 贯彻标准的措施建议

建议在本标准修订后，各户外地板、木竹地板、木塑地板等生产企业、科研单位、检测机构以及地方管理部门能够依据本标准中的相关规定开展户外地板耐久性测试。具体实施措施建议如下：

（1）标准归口单位进行贯标指导，组织标准宣贯培训班，由标准制定人员主讲。设立专门的答疑或咨询部门或网站，为贯标企业排忧解难，组织有关人员积极参加行业协会组织的各项活动，培训班等。及时了解标准制、修订信息。

（2）鼓励行业相关企业、科研单位和检测机构成立标准贯彻实施小组，组员由标准化技术人员、产品主管设计人员、工艺主管设计人员、检验人员、车间技术人员等工作人员组成，进行明确的分工合作，适时组织标准宣贯会，使企业能够顺利执行标准，科学开展产品质检前的取样工作。

（3）标准化技术人员全面负责贯标实施工作，跟踪服务对贯标中出现的技术问题进行协调处理并作好贯标记录，并进行长期监督检查工作。

10 废止现行有关标准的建议

无。

11 其他应说明的事项

无。