《温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 建筑用墙面涂料》

编制说明

(征求意见稿)

标准编制工作组

## 一、任务来源及编制背景

## 1 .1 任务来源

根据《关于下达2023年第一批协会标准制定计划的通知》（中建材联标发[2023]6号）意见，由中国建筑材料联合会技术归口，北京建筑材料检验研究院股份有限公司作为牵头机构起草编制《产品碳足迹 产品种类规则 建筑用墙面涂料》（计划号：2023-11-xbjh）作为团体标准立项，后为与国标通则保持一致，与行业现有碳足迹标准协调，标准名称统一调整为《温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 建筑用墙面涂料》。

## 1.2 背景和意义

随着社会进步和工业的飞速发展，全球范围内已经出现了一系列环境问题，其中由于二氧化碳引起的全球变暖是最严重的问题之一。温室气体迅速增加，必将对生命系统造成严重威胁。因此为应对气候变化和保护环境，2016年全球178个缔约方共同签署了《巴黎协定》，以推动全球尽早实现减排。2020年9月22日，在第七十五届联合国大会一般性辩论上，“碳中和”被“高亮提及”。习近平主席在会上表示，中国将提高国家自主贡献力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。当前我国发展处于重要战略机遇，“双碳”目标的提出有助于倒逼中国加快发展方式转型，加快构建绿色低碳经济体系。

全国政协委员、国家卫星气象中心卫星气象研究所所长张兴赢指出，要实现“碳中和”就得先算明白我们到底排放了多少二氧化碳。在全球开展低碳经济的浪潮下，提高资源利用率、衡量生产过程碳排放量己经成为我国企业实现低碳生产、节能减排的主要手段和方法，改变生产工艺，生产绿色低碳的工业产品，是推动低碳经济、低碳生活的关键。

产品碳足迹评价是基于生命周期评价的方法对于一个产品系统温室气体排放和吸收的汇总，以二氧化碳当量来表述，被越来越多的企业和政府部门用来衡量产品或个人引起的温室气体排放量，为节能减排策略的制定提供依据。我国开展碳足迹研究相对较晚，尚未形成完善的认证体系，当前大部分产品参照国际标准开展碳足迹评价。随着全球应对气候变化进程不断加快，产品碳足迹评价规范势必成为引领绿色消费的利剑，具有重要的现实意义。

化工建材企业作为我国高耗能行业之一，在生产过程中会排放大量的温室气体，这对全球范围内温室效应作用明显。在气候恶化、能源短缺的今天，化工建材生产企业势必成为低碳经济转型的重点关注对象。建筑用墙面涂料产品是化工建材的主要产品之一，由于其在生产过程中采用高耗能的设备，以及部分原材料本身具有较多的碳排量，导致大多数品牌建筑用墙面涂料产品的碳排放居高不下。因此，建筑用墙面涂料全生命周期范围内产生的碳排放对环境的影响不容忽视，政府必将加大此产品的碳减排力度，推进低碳生产转型。

通过对建筑用墙面涂料产品进行碳足迹评价，能够推进国内企业节约资源、发展绿色长效经济。制定《产品碳足迹 产品种类规则 建筑用墙面涂料》标准，能够为企业找到温室气体的关键排放源，帮助企业分析减排潜势，促进企业通过创新改革早日实现经济效益和保护环境的双重目标，走出一条绿色的可持续发展之路。

## 1.3 工作简况

## 1.3.1 主要工作过程

标准于2023年3月启动组建标准编制组，2023年5月召开标准编制启动会，确定了编制大纲及任务分配；

2023年5月到2023年12月完成了标准数据采集工作，确定了原材料数据库种类和主要能源类别；

2024年1月-2025年9月编制组组织开展行业调研，指标验证及确认，形成标准草案。

2025年10月-12月，编制组召开标准研讨会，大家对标准编制的框架、技术指标制定及行业调研数据的搜集结果展开了充分的研讨，形成标准征求意见稿，并完成编制说明。

## 1.3.2主要参加单位

本标准由北京建筑材料检验研究院股份有限公司负责项目的组织实施、文件的起草工作，包括起草标准文件、编制说明等，确定数据验证的工作路线、工作内容、方法及验证试验的具体实施单位。参与编制单位北京建筑材料科学研究总院有限公司、大厂金隅涂料有限责任公司、富思特新材料科技发展股份有限公司、青岛盛世嘉华涂料制造有限公司等。

主要参加起草单位具体分工见下表：

主要参加起草单位分工

| 单 位 | 工作分工 |
| --- | --- |
| 北京建筑材料检验研究院股份有限公司 | 项目总体统筹、组织实施、标准进展、负责企业调研及验证工作。 |
| 北京建筑材料科学研究总院有限公司 | 资源协调及标准建议 |
| 大厂金隅涂料有限责任公司 | 生命周期现场数据提供 |
| 富思特新材料科技发展股份有限公司 | 生命周期现场数据提供 |
| 青岛盛世嘉华涂料制造有限公司 | 生命周期现场数据提供 |

## 二、标准编制原则和主要内容

## 1  标准编制原则和依据

遵循标准编制先进性、科学性、一致性和可行性的原则。在编制 过程中，以 GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》为指导，在符合国家现行法律、法规以及行业政策要求的前提下，广泛调研国内相关行业企业实际生产情况。

## 2  标准适用范围及主要内容

## 2.1  范围

本文件规定了建筑用墙面涂料产品碳足迹的量化目的、量化范围、清单分析、影响评价、结果解释、鉴定性评审、可比性、绩效追踪以及报告等内容。

本文件适用于建筑用墙面涂料的碳足迹量化与评价。

## 2.2  规范性引用文件

本文件主要规范性引用了文件包括GB/T 5206《色漆和清漆 术语和定义》、GB/T 24067-2024《温室气体 产品碳足迹 量化要求和指南》、ISO 14071《Environmental management-Life cycle assessment - Critical review processes and reviewer competencies》等标准。

## 2.3  术语和定义

在充分考虑本标准适用范围以及参考其他相关标准定义的基础上给出本标准的术语和定义。

参考国家现行相关标准，对温室气体、产品碳足迹、产品部分碳足迹、产品碳足迹绩效追踪、全球变暖潜势、二氧化碳当量、温室气体排放量、温室气体清除量、温室气体排放因子、产品系统、共生产品、系统边界、单元过程、功能单位、声明单位、初级数据、现场数据、次级数据等关键性术语作相关定义。

## 2.4  量化目的

本文件用于量化建筑用墙面涂料产品生命周期或选定阶段的温室气体排放量和清除量（以二氧化碳当量表示），基于本文件开展碳足迹量化的目的包括但不限于以下方面：

a)用于评价产品对气候变化的潜在影响；

b)用于生产者与上下游供应链或消费者之间的温室气体排放信息沟通；

c)用于生产者降低产品碳足迹的设计与改进以及同类产品间的对比，其中对比应满足可比性（第10章）的要求。

## 2.5  量化范围

## 2.5.1产品描述

依据建筑用墙面涂料对应的产品标准中产品标记进行描述，包括但不限于产品名称、规格型号、产品等级、主要技术参数、生产工艺流程图、用途等信息。

## 2.5.2 系统边界

2.5.2.1 建筑用墙面涂料产品碳足迹量化的系统边界如图1所示，产品部分碳足迹至少应涵盖原料获取阶段（A）与产品生产阶段（B）；产品分销阶段（C）、施工使用阶段（D）和生命末期阶段（D）为可选阶段。

图1 建筑用墙面涂料碳足迹评价的系统边界图

2.5.2.2 原料获取阶段（A），从自然界初级资源提取开始，在原料到达墙面涂料制造工厂时终止，包括：

a）原料获取（A1）：乳液、助剂、颜填料等原料的开采、加工或生产过程；

b）原料运输（A2）：将原料从产地运输到墙面涂料制造工厂的过程。

2.5.2.3 产品生产阶段（B），从原料运输至墙面涂料制造工厂，在产品生产完成时终止，包括：

a）产品制造（B1）：墙面涂料的制造过程，包括原料处理、涂料生产、产品包装等全部工序，产品制造使用能源（如柴油、电力、蒸汽、天然气等）的开采、加工或生产、运输、燃烧过程，产品制造产生污染物、固体废物处理过程；

b）厂内运输（B2）：原料、能源、产品、固体废物等在工厂内部的运输过程。

2.5.2.4 产品分销阶段（C），从最终产品离开涂料制造工厂开始，到下游供应商或消费者获得产品并使用时终止，包括：

a）出厂运输（C1）：产品出厂后运输至交付地点，可沿着供应链将其储存在各点，包括运输车辆的燃料使用等；

b）仓储/销售（C2）：产品中间储存、中转及批发与零售过程。

2.5.2.5 施工使用阶段（D），始于消费者拥有产品，结束于水性建筑涂料使用过程向环境挥发，包括：

a）产品施工（D1）：将产品安装施工使用到工程的过程；

b）产品使用（D2）：已施工产品的使用或应用过程，包含与产品正常（预期）使用相关的环境影响，同时应考虑产品的寿命。

2.5.2.6 生命末期阶段（E），该阶段始于建筑墙面废弃涂层废弃、拆除，运输到回收处理或处置地点，结束于产品作为固体废弃物处理后进入大自然的生命周期。

a）废弃涂层拆除（E1）：建筑墙面废弃涂层产品从工程中拆除或拆解、筛分；

b）废弃产品运输（E2）：将废弃产品运输到回收利用或处置场地；

c）最终处置与回收利用（E3）：依据相关要求进行废弃产品处置，包括回收利用、焚烧、填埋及相关预处理过程，利用废弃产品进行回收利用、能量回收等过程。

## 2.5.3 功能单位

当系统边界为“A-E”时，应使用功能单位。功能单位应涵盖以下信息：

——单位数量产品的计量，建筑墙面用涂料为1吨（t）；

——预期用途；

——主要性能指标或规格参数（如产品名称、产品执行标准、产品类别、样品等级、适用范围等信息）

示例：1t建筑用内墙涂料，依据GB/T 9755标准规定的面涂优等品，用于建筑内墙基体的装饰保护工程。

## 2.5.4 声明单位

当系统边界为“A-B”时，可使用声明单位。声明单位应涵盖以下信息：

——单位数量产品的计量，建筑墙面用涂料为1吨（t）；

——产品类别。

示例：生产1t建筑用内墙面涂料。

## 2.5.5 取舍准则

所涉及的物质（能量）数据的取舍应遵循如下准则：

a）所有的能源输入均需列出，包括使用的含能废弃物；

b）应列出主要的原料及辅料输入，若符合c）和d）要求则可忽略；

c）忽略的单项物质（能量）流或单元过程对产品碳足迹的贡献均不应超过1%，如生产设备维修耗材等；

d）所有忽略的物质（能量）流与单元过程对产品碳足迹贡献总和不超过5%，且应在产品碳足迹报告中予以说明。

e）道路与厂房等基础设施的建设、各工序设备的制造、厂区内人员及生活设施的消耗和排放，均可忽略。

## 2.6 清单分析

## 2.6.1 数据的收集和确认

2.6.1.1 数据的收集应符合表1的要求。

表1  各阶段数据收集

| 所属阶段 | 数据种类 | 数据类型 |
| --- | --- | --- |
| 原料获取阶段（A） | - 主要原料（如成膜物质、颜填料、水等）获取的温室气体排放因子； | 宜使用现场数据 |
|  | - 次要原料（如助剂、其他辅助材料等）获取的温室气体排放因子； | 可使用次级数据 |
|  | - 主要原料与次要原料的运输量、运输距离、运输方式； | 应使用现场数据 |
|  | - 不同运输方式的温室气体排放因子； | 可使用次级数据 |
| 产品生产阶段（B） | - 主要原料和次要原料的消耗量； | 应使用现场数据 |
|  | - 柴油、电力、蒸汽、天然气等能源（含厂内运输）和物料的消耗量； | 应使用现场数据 |
|  | - 柴油、电力、蒸汽、天然气等能源和物料获取的温室气体排放因子； | 可使用次级数据 |
|  | - 能源和物料的运输量、运输距离、运输方式； | 应使用现场数据 |
|  | - 不同运输方式的温室气体排放因子； | 可使用次级数据 |
|  | - 柴油、天然气等能源燃烧过程的温室气体排放因子； | 可使用次级数据 |
|  | - 污染物、固体废物的产生量、处置方式； | 应使用现场数据 |
|  | - 污染物、固体废物处置的温室气体排放因子； | 可使用次级数据 |
|  | 包装材料的种类、消耗量、取得方式、产地、运输距离、运输方式； | 应使用现场数据 |
| 产品分销阶段（C） | 产品运输至使用者所在地的运输量、运输距离、运输方式； | 宜使用初级数据 |
|  | 不同运输方式的温室气体排放因子； | 可使用次级数据 |
|  | 产品分销过程所用能源和物料的消耗量； | 可使用次级数据 |
|  | 产品分销阶段所用能源和物料获取的温室气体排放因子； | 可使用次级数据 |
| 施工使用阶段（D） | 施工、使用过程中清洗材料（如水、清洁剂等）的消耗量、防护装备废弃处理排放； | 可使用次级数据 |
|  | 施工、使用阶段所用能源和物料获取的温室气体排放因子； | 可使用次级数据 |
|  | 使用过程中涂料涂层缓慢挥发的微量有机化合物排放； | 可使用次级数据 |
| 生命末期阶段（E） | 废弃物拆除过程能源的消耗量； | 可使用次级数据 |
|  | 产品回收运输至回收处理/处置地的运输量、运输距离、运输方式； | 可使用次级数据 |
|  | - 不同运输方式的温室气体排放因子； | 可使用次级数据 |
|  | 填埋等处置方式的处置量； | 可使用次级数据 |
|  | 填埋等处置方式的排放因子； | 可使用次级数据 |
|  | 再生产品的循环量、循环方式及其温室气体排放因子。 | 可使用次级数据 |

2.6.1.2 当开展产品碳足迹研究的组织拥有财务或运营控制权时，应收集现场数据。所收集的数据应具有代表性。对产品碳足迹贡献度不低于50%的单元过程，即使不在财务或运营控制下，宜使用现场数据。现场数据可按附录B收集。

2.6.1.3 非现场数据可使用次级数据，次级数据宜经第三方评审，同时数据格式应满足相关标准要求。次级数据可来源于国家数据库、公开文献或其他具有代表性的数据。次级数据可按附录C收集。

2.6.1.4 对数据获得方式和来源应予以说明。

## 2.6.2 数据质量要求

2.6.2.1 初级数据采集质量应满足以下要求：

a）完整性。根据数据取舍准则（5.5）的要求，检查是否有缺失的单元过程或输入输出物质。初级数据宜采集企业一个自然年或连续12个月内的生产统计数据，特殊情况下可根据企业实际运营情况予以确定；

b）准确性。初级数据中的能源、原料消耗数据应来自企业实际生产统计记录，能源和原料获取数据优先来自上游供应商；碳排放数据优先选择核查报告，或由排放因子或物料平衡公式计算获得。所有初级数据均应转换为以功能单位为基准，且应详细记录相关的初级数据、数据来源、计算过程等；

c）一致性。初级数据采集时同类数据应保持相同的数据来源、统计口径、处理规则等。

2.6.2.2 次级数据采集质量应满足以下要求：

a）代表性。优先选择与评估产品系统的时间代表性、区域代表性、技术代表性相近的数据，其次选择近年代表国内及行业平均生产水平公开的生命周期评价数据，最后选择国外同类技术数据；

b）完整性。应涵盖系统边界规定的所有单元过程；

c）一致性。同一机构对同类产品次级数据的选择应保持一致。

## 2.6.3 数据审定

数据采集过程中，应验证数据的有效性，通过物料平衡、能量平衡、与历史数据和相近工艺数据对比等方式，确认数据的准确性与合理性。对于异常数据，应分析原因，予以替换，替换的数据应满足数据质量要求

## 2.6.4 分配

2.6.4.1 在系统边界设置或数据采集时，若发现至少有一个单元过程的输入和输出包含多个产品，则需要进行分配。

2.6.4.2 分配的原则如下：

a）优先通过细分单元过程避免数据分配；

b）优先使用物理关系参数（如产量等）进行分配；

c）若物理关系参数分配法不可行，则可采用经济价值分配法；

d）对于闭环里循环使用的共生产品，不需要分配；

e）评价过程中涉及分配方法应在产品碳足迹报告中予以明确说明。

## 2.7  影响评价

## 2.7.1 计算方法

2.7.1.1 在数据收集与确认完成后，将现场数据和非现场数据折算为统一的功能单位，进行产品碳足迹核算。

2.7.1.2 原料获取阶段（A）

每功能单位（声明单位）在原料获取阶段的第i类温室气体排放量计算公式。

2.7.1.3 产品生产阶段（B）

墙面涂料生产阶段温室气体排放包括生产消耗能源的获取和化石燃料燃烧，每功能单位（声明单位）在生产阶段的第i类温室气体排放量计算公式。

2.7.1.4 产品分销阶段（C）

每功能单位（声明单位）在分销阶段的第i类温室气体排放量计算公式。

2.7.1.5 施工使用阶段（D）

产品施工使用阶段涉及的能源和物料消耗产生的温室气体排放计算公式。

2.7.1.6 生命末期阶段（E）

产品生命末期包括拆除后以焚烧、填埋和（或）循环等方式处置计算公式。

2.7.1.7 利废原料的处理原则

如使用的利废原料来自于本产品系统（如涂料生产过程中产生的废料再次回用于生产过程），温室气体排放因子按0计算。如使用的利废原料来自于不同产品系统，温室气体排放因子应依据上游产品系统边界的分配原则计算。

## 2.7.2 附加环境信息

2.7.2.1 其他相关的重要信息，宜在附加环境信息中描述，如生物碳含量。

2.7.2.2 产品中生物碳含量的声明应满足以下要求：

a）当系统边界为“A-E”时，不应单独声明产品中的生物碳含量；

b）当系统边界仅包括部分生命周期阶段，如“A-B”时，应单独记录产品中的生物碳含量，不应纳入产品碳足迹或产品部分碳足迹的结果，且应在产品碳足迹报告中说明并证明其生物碳含量。

## 2.8  结果解释

2.8.1 产品碳足迹研究的生命周期结果解释阶段应包括以下步骤：

a) 根据生命周期清单分析和生命周期影响评价的产品碳足迹和产品部分碳足迹的量化结果，识别显著环节（可包括生命周期阶段、单元过程或流）；

b) 完整性、一致性和敏感性分析的评估；

c) 结论、局限性和建议的编制。

2.8.2 应根据产品碳足迹研究的目的和范围进行结果解释，解释应包括以下内容：

——说明产品碳足迹和各生命周期阶段的碳足迹；

——分析不确定性，包括取舍准则的应用或范围；

——详细记录选定的分配程序；

——说明产品碳足迹研究的局限性。

2.8.3 应开展数据质量评价，宜按公开方法评价数据质量。

## 2.9 鉴定性评审

如果开展产品碳足迹研究的鉴定性评审，应按照ISO 14071规定进行，有利于理解产品碳足迹报告，并提高结果的可信度。

## 2.10 可比性

产品碳足迹量化结果的对比，应在满足以下所有条件时进行：

a)产品功能、技术性能和用途是相同的；

b)功能单位是相同的，系统边界的选取是等同的；

c)数据的收集与确认是等同的（包括数据的描述、取舍准则、数据质量要求）；

d)产品碳足迹的量化方法是相同的（包括数据审定、分配和产品碳足迹影响评价）。

## 2.11 产品碳足迹绩效追踪

针对同一组织的某一特定产品，宜基于本文件针对连续的数据统计周期对产品碳足迹进行绩效追踪，以改进建筑门窗产品碳足迹对全球变暖的潜在影响。

## 2.12 产品碳足迹报告

2.12.1 产品碳足迹宜以报告、声明、证书和（或）标签的形式描述碳足迹量化结果，且应以每功能单位（声明单位）的二氧化碳当量进行表述。若采用产品碳足迹证书和（或）产品碳足迹标签，宜同时出具产品碳足迹报告。如碳足迹量化结果应用于产业链下游，则应分别报送产品各生命周期阶段的量化结果，避免碳足迹结果的重复计算。

2.12.2 依据本文件编制的产品碳足迹报告应符合GB/T 24067-2024第7章的要求。

## 三、主要验证情况分析

标准编制过程中，选取了较为典型的建筑用墙面涂料进行验证，验证结果如下：

1、功能单位：生产1t建筑用墙面涂料。

2、系统边界：摇篮到大门（从原材料与能源获取、运输，产品生产到产品出厂为止，不包括产品的使用和废弃阶段）

3、数据收集：企业现场数据包括生产阶段的原材料消耗、能源消耗、污染物排放以及运输数据（运输方式、距离、运输量）等，统计周期为连续12个月，现场数据通过企业生产现场调研方式获取，数据真实有效。

图2  现场数据来源

背景数据指企业运营边界外与产品生产相关的原材料获取、运输、能源生产等过程的资源、能源消耗与污染物排放数据，背景数据主要来源于Ecoinvent数据库。

4、数据收集与分配：企业生产过程中，生产原料、能耗均能实现单独计量，不涉及共生产品。

5、基于生命周期评价结果进行碳足迹分析，产品碳足迹选取“全球变暖”环境影响指标进行分析，借助SimaPro软件计算功能单位产品（生产1t建筑用墙面涂料）的全球变暖指标值（即产品碳足迹）及产品各过程对碳足迹的贡献比例。结果包括产品各阶段的 CO2，N2O、CH4和其他温室气体排放量（折算为二氧化碳当量）以及温室气体排放总量。

（1）水性平涂涂料（外墙用）碳足迹量化数据验证

图3 产品重点信息概览

图4  产品各阶段温室气体排放量

图5 产品各过程对碳足迹的贡献比例

图6 产品各生命周期阶段对碳足迹的贡献比例

（2）水性平涂涂料（内墙用）碳足迹量化数据验证

图7 产品重点信息概览

图8  产品各阶段温室气体排放量

图9 产品各过程对碳足迹的贡献比例

图10 产品各生命周期阶段对碳足迹的贡献比例

（3）水性质感涂料（外墙用）碳足迹量化数据验证

图11 产品重点信息概览

图12  产品各阶段温室气体排放量

图13 产品各过程对碳足迹的贡献比例

图14 产品各生命周期阶段对碳足迹的贡献比例

（4）反射隔热涂料（平涂型）碳足迹量化数据验证

图15 产品重点信息概览

图16  产品各阶段温室气体排放量

图17 产品各过程对碳足迹的贡献比例

图18 产品各生命周期阶段对碳足迹的贡献比例

6、数据质量评价

（1）现场数据质量评价

a）完整性：现场数据收集了企业统计周期内的生产统计数据，数据收集过程不存在缺失的过程、消耗和排放。

b）准确性：现场数据中的产品产量、能源消耗、原材料消耗数据来自企业的实际生产统计记录；环境排放数据来，颗粒物、氮氧化物等来自三废检测报告，二氧化碳等温室气体及其他无法直接获得的污染气体根据生产用化石能源的消耗量、缺省热值（取自中国能源统计年鉴）与排放因子（取自IPCC报告与EEA报告）估算；原始数据、数据来源和计算过程清晰。

c）一致性：企业现场数据收集时同类数据均保持相同的数据来源、统计口径、处理规则等。

（2）背景数据质量评价

a）代表性：优先选择企业的原料供应商提供的符合相关 PCR 标准要求、经第三方独立验证的上游产品数据作为背景数据，其次选择近年代表国内行业平均生产水平的公开生命周期评价数据，再次选择国外同类技术数据作为背景数据。

b）完整性：背景数据集均收集齐全，背景数据清单的输入与输出流信息完 整，企业生产设备等背景数据根据制定的取舍规则舍弃。

c）一致性：对同类产品背景数据的选择保持一致，当背景数据更新时，量化结果也应更新。

## 四、标准中涉及专利情况

不涉及专利。

## 五、产业化情况、推广应用论证和预期达到的经济效果等情况

2020年建筑全过程碳排放占全国碳排放总量的50.9%，其中建材生产阶段占全国碳排放总量的28.2%，建筑施工阶段占1.0%，建筑运行阶段占21.7%，我国建筑业碳排放总量大，其中建材生产阶段与建筑运行阶段占比最大，是碳减排的突破方向。国家近年来大力倡导绿色建筑、节能建筑，并且出台了多项具体的规范规程，对建筑节能设计提出了很多具体的要求。建筑用墙面涂料作为大宗建材，其碳足迹的精准量化是计算建筑全生命周期碳排放的基础数据。随着节能指标的不断提高，建筑用墙面涂料行业近几年来也在快速向着高质量、绿色化进行发展，同时产品除了功能性之外，产品的质量、性能以及绿色化程度也越来越多的为消费者所关注。

我国是全球最大的建筑涂料生产国和消费国，随着城市更新和老旧小区改造将持续释放庞大的市场需求。当前建筑用墙面涂料产业正处在机遇与挑战并存的转型期，在“双碳”目标这环保健康需求的双重驱动下，行业正向绿色化、功能化方向加速升级。随着城市化进程加快以及基础设施建设需求释放，绿色建筑、装配式建筑、绿色建材等行业在双碳目标主导引领下，将进入市场增长期。产品碳足迹评价是基于生命周期评价的方法对于一个产品系统温室气体排放和吸收的汇总，以二氧化碳当量这种形式来表述。可以帮助组织评估产品对温室气体环境因素的影响，为环境报告提供有效信息。企业可根据确定的产品碳足迹来减少碳排放行为，并由此采取可行的措施来控制和减少碳排放，改善内部运营，节能减排，获得竞争优势。此外，产品碳足迹评价也是引导消费者环保行为的有效标识，引导消费决策。在调研中发现，在计算产品碳足迹时可能采用不同的边界、数据来源和分配方法，导致结果千差万别，缺乏可比性。通过统一标准、规范市场、引导消费、倒逼转型，将有力地推动建筑涂料行业乃至整个建筑领域迈向高质量的可持续发展道路。

## 六、采用国际标准和国外先进标准情况，与国际、国外同类标准水平的对比情况，国内外关键指标对比分析或与测试的国外样品、样机的相关数据对比情况

国际目前碳足迹采用的标准为PAS2050《商品和服务在生命周期内的温室气体排放评价规范》、《温室气体核算体系》（2011）和ISO 14067《产品碳足迹 量化和通报的要求和指南》。目前，国内出台的产品碳足迹相关的标准包括GB/T 24067-2024《温室气体 产品碳足迹 量化要求和指南》、GB/T 32150-2015《工业企业温室气体排放核算和报告通则》等标准，建材行业也在开展相关研究工作，包括玻璃、水泥、门窗、陶瓷、板材等产品的相关研究。

## 七、与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性

本标准符合我国有关法律、法规的要求，并与国家相关政策、规划等保持一致。

## 八、重大分歧意见的处理经过和依据

本标准编制过程中未出现重大分歧意见。

## 九、标准性质的建议说明

建议本标准作为协会推荐性标准发布实施。

## 十、贯彻标准的要求和措施建议 (包括组织措施、技术措施、过度办法、实施日期等)

本标准由中国建筑材料联合会与中国技术经济学会归口并负责解释和修订。

## 十一、废止现行相关标准的建议

无。

## 十二、其他应予说明的事项

无。