《温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 建筑阀门》

编制说明

(征求意见稿)

标准编制工作组

# 一、工作简况

## 1 、任务来源

## 1.1  任务背景

2020年9月22日，习近平总书记在第七十五届联合国大会一般性辩论上向世界宣布了中国的新达峰目标与碳中和愿景“中国将提高国家自主贡献力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和，”首次宣示后又连续八次在国际会议上阐述强调。国家政策中将碳达峰、碳中和纳入生态文明建设整体布局，国家各部委迅速响应并积极落实。作为碳排放大国，中国的碳中和承诺是全球应对气候变化的重要组成部分。

阀门是流体输送系统中的关键控制部件，其分类方式多样，根据阀门在管道系统中的具体作用，划分为截断阀（闸阀、截止阀、球阀、蝶阀等）、止回阀、调节阀（减压阀、流量调节阀、压差控制阀等）、分流阀（疏水阀、分配阀）等‌。目前，全国阀门行业市场规模达到‌171亿美元‌，稳居全球首位，占全球市场份额的35%。我国是建筑阀门制造大国，产量约占世界1/3以上，主要产地在江苏、浙江、山东等省，形成长三角、珠三角、环渤海三大产业集群，占据全国60%以上市场份额。我国开展碳足迹研究相对较晚，尚未形成完善的认证体系，当前大部分产品参照国际标准开展碳足迹评价。随着全球应对气候变化进程不断加快，产品碳足迹评价规范势必成为引领绿色消费的利剑，具有重要的现实意义。

根据《关于下达2023年第一批协会标准制订计划的通知》（中建材联标发〔2023〕6号），《产品碳足迹 产品种类规则 建筑阀门》（2023-10-xbjh）作为团体标准立项。由中国建筑材料联合会归口，编制工作由北京建筑材料检验研究院作为牵头机构，起草编制，后为与国标通则保持一致，与行业现有碳足迹标准协调，标准名称统一调整为《温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 建筑阀门》。

## 1.2  主要工作过程

2023年01月，中国建筑材料联合会下达《产品碳足迹 产品种类规则 建筑阀门》团标立项文件，由北京建筑材料检验研究院股份有限公司、北京国建联信认证中心有限公司等牵头。落实标准编制组成员具体分工，确定标准制定方案及时间节点，确保项目按时完成。具体分工如下。

表 1    编制组分工

| 单位名称 | 工作内容 |
| --- | --- |
| 北京建筑材料检验研究院股份有限公司 | 牵头单位，负责标准统筹，标准文本编制、 标准进度把控、提供行业发展情况、负责 安排企业调研、配合联合会组织各项会议的召开。 |
| 北京国建联信认证中心有限公司 | 提供行业碳排放等情况。 |
| 济南迈克阀门科技有限公司、欧文托普（中国）暖通空调系统技术有限公司、远大阀门集团有限公司、博纳斯威阀门股份有限公司、宁波埃美柯铜阀门有限公司 | 参与标准数据收集和标准验证工作、生命周期现场数据提供。 |

2023年3月-6月，开展主要企业调研，标准编制组编制完成标准草案。

2023年7月-12月，完成了标准数据采集工作，确定了原材料数据库种类和主要能源类别；

2024年1月-2025年9月编制组组织开展行业调研，指标验证及确认，形成标准征求意见稿。

2025年10月-12月，编制组召开标准研讨会，大家对标准编制的框架、技术指标制定及行业调研数据的搜集结果展开了充分的研讨，形成标准征求意见稿，并完成编制说明。

# 二、标准编制原则和主要内容

## 2.1  标准编制原则和依据

遵循标准编制先进性、科学性、一致性和可行性的原则。在编制 过程中，以 GB/T 1. 1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》为指导，在符合国家现行法律、法规以及行业政策要求的前提下，广泛调研国内相关行业企业实际生产情况。

## 2.2  标准适用范围及主要内容

### 2.2.1  范围

本文件规定了建筑阀门产品碳足迹的量化目的、量化范围、清单分析、影响评价、结果解释、鉴定性评审、可比性、绩效追踪以及报告等内容。

本文件适用于建筑阀门产品的碳足迹量化与评价。

### 2.2.2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其 中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文 件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。本文件主要规范性引用了GB/T 21465 《阀门 术语》、GB/T 24067-2024《温室气体 产品碳足迹 量化要求和指南》、ISO 14071《Environmental management-Life cycle assessment - Critical review processes and reviewer competencies》等标准。

### 2.2.3  术语和定义

在充分考虑本标准适用范围以及参考其他相关标准定义的基础上给出本标准的术语和定义。

参考 GB/T 21465和GB/T 24067现行相关标准，对建筑阀门、温室气体、产品碳足迹、产品部分碳足迹、产品碳足迹绩效追踪、全球变暖潜势、二氧化碳当量、温室气体排放量、温室气体排放因子、产品系统、共生产品、系统边界、单元过程、功能单位、声明单位、初级数据、现场数据、次级数据等关键性术语作相关定义。

### 2.2.4  量化目的

本文件用于量化建筑阀门产品生命周期或选定阶段的温室气体排放量，基于本文件开展碳足迹量化的目的包括但不限于以下方面：

量化目的的确定是生命周期评价中的第一步，也是至为重要的一步，其重要性在于它决定为什么要进行建筑阀门产品某项生命周期评价（包括对其结果的应用意图）。

通过精准计算建筑阀门产品全生命周期的碳排放，来科学评估其对气候变化的潜在影响。这不仅是响应全球气候行动的必要手段，更是企业绿色转型和提升竞争力的关键。

让生产者、上下游供应链和消费者之间能清晰、高效地沟通温室气体排放信息，从而推动全产业链的绿色转型。

帮助生产者精准找到减排突破口，同时为同类产品提供科学的对比基准。既助力企业优化设计、降低排放，又通过对比推动行业技术升级和市场选择。

2.2.5  量化范围

2.2.5.1.产品描述

依据建筑阀门对应的产品标准描述产品系统及其功能，包括产品名称、规格型号、材料、配套装置、尺寸、用途等。

2.2.5.2.系统边界

1）确定系统边界，即确定要纳入到模型化系统的单元过程。本文件依据GB/T 24067-2024中产品碳足迹和产品部分碳足迹的规定，将建筑阀门的系统边界界定为原材料阶段、生产阶段、分销和储存阶段、使用阶段、回收处理和处置阶段。可根据建筑阀门的产品特征、评价目的、数据获取情况删除或简化对评价结果不会造成显著影响的生命周期阶段、单元过程、输入或输出，即将系统边界按照不同阶段划分为：原料与能源获取阶段（A）、产品生产阶段（B）、产品销售阶段（C）、安装和使用阶段（D）、生命末期阶段（E）。

对于非终端产品(B2B)，可以采用“摇篮到大门”的系统边界，对于终端产品(B2C)，可以采用“摇篮到坟墓”的系统边界。此外，避免造成各阶段划分的模糊性，文件中将各阶段涉及到的会对环境产生影响的阶段分别罗列，并对部分阶段提出更为详细的要求。

图1 建筑阀门产品碳足迹评价的系统边界图

2）原料获取阶段（A），从自然界初级资源提取开始，在原料到达建筑阀门制造工厂时终止，包括：

a)原料获取（A1）：铸铁、铸钢、不锈钢、铜合金、O型圈、手柄、硅胶圈、塑料、橡胶及其他辅助材料的生产过程；

b)原料运输（A2）：将原料和包装材料从产地运输到建筑阀门制造工厂的过程。

3）产品生产阶段（B），从原料运输至建筑阀门制造工厂，在产品生产完成时终止，包括：

a)产品制造（B1）：建筑阀门的制造过程，包括预处理、机加工和组装等过程，产品制造使用能源（如柴油、电力、蒸汽、天然气等）的开采、加工或生产、运输、燃烧过程，产品制造产生污染物、固体废物处理过程；

b)厂内运输（B2）：原料、能源、产品、固体废物等在工厂内部的运输过程。

4）产品分销阶段（C），从最终产品离开建筑阀门制造工厂开始，到消费者获得产品时终止，包括：

a)出厂运输（C1）：产品出厂后运输至交付地点；

b)仓储/再包装/销售（C2）：产品中间储存、中转、产品再包装及批发与零售过程。

5）安装和使用阶段（D），从消费者获得产品开始，到产品或产品所在系统废弃后终止，包括：

a)产品安装（D1）：将产品安装到工程的过程；

b)产品使用（D2）：已安装产品的使用或应用过程，包含与产品正常（预期）使用相关的环境影响，同时应考虑产品的寿命；

c)产品维护/维修（D3）：预防性且定期性的维护活动，例如清洁与计划维修；包含用于维护、维修的构件与辅助产品的生产与运输。

6）生命末期阶段（E），从产品废弃后拆除开始、运输到回收处理或处置地点，到产品回归到自然或经过处置分配到另一个产品系统终止，可考虑废弃产品再生循环或能量回收带来的碳减排效益，包括：

a)拆解/拆除（E1）：建筑阀门产品从工程中拆除或拆解、筛分；

b)废弃产品运输（E2）：将废弃产品运输到回收利用或处置场地；

c)最终处置（E3）：依据相关要求进行废弃产品处置，包括再生循环、焚烧、填埋及相关预处理过程，利用废弃产品进行再生循环、能量回收等过程。

2.2.5.3.功能单位

当系统边界为“A-E”时，应使用功能单位。阀门产品的碳足迹量化，关键在于选对功能单位，让不同阀门的碳排放量有了可比性。根据国家标准GB/T 24067-2024，阀门产品功能单位通常应涵盖以下信息：

—— 单位数量产品的计量，建筑阀门为生产1kg建筑阀门产品；

—— 预期用途；

—— 主要性能指标或规格参数（如DN值、PN值、材质、结构、连接方式等）；

—— 参考使用寿命。

示例1：球墨铸铁螺纹连接球阀（DN50，PN16）。

2.2.5.4.声明单位

当系统边界为“A-B”时，可使用声明单位。声明单位作为量化基准的作用，用于量化产品整个生命周期内的碳足迹，应涵盖以下信息：

—— 单位数量产品的计量，建筑阀门为生产1kg建筑阀门产品；

—— 主要性能指标或规格参数（如DN值、PN值、材质、结构、连接方式等）。

示例1：铜球阀（DN50，PN16）。

2.2.5.5.取舍准则

反复性是LCA的固有特性，必须根据由敏感性分析所判定的数据重要性来决定数据的取舍。初始产品系统边界必须依据确定范围时规定的边界准则进行适当的修改。

因此，本文件规定，依据本文件编制相应产品生命周期评价技术规范，应对输入输出的取舍准则作出规定。同时，输入输出的取舍准则应在产品生命周期评价报告中明确说明。除此之外，产品生命周期评价报告中所涉及的物质（能量）数据的取舍应遵循如下准则：

1)所有的能源输入均需列出，包括使用的含能废弃物；

2)应列出主要的原料及辅料输入，若符合c）和d）要求则可忽略；

3)忽略的单项物质（能量）流或单元过程对产品碳足迹的贡献均不得超过1%，如生产设备维修耗材等；

4)所有忽略的物质（能量）流与单元过程对产品碳足迹贡献总和不超过5%，且应在产品碳足迹报告中予以说明。

5)所有忽略的物质（能量）流与单元过程对产品碳足迹贡献总和不超过5%，且应在产品碳足迹报告中予以说明。

2.2.6.清单分析

生命周期清单分析是生命周期评价中对所研究产品系统整个生命周期中输入和输出进行汇编和量化的阶段，即收集产品系统中定量或定性的输入输出数据，计算并量化的过程。后面介绍的环境影响评价阶段就是建立在清单分析的数据结果基础上的。另外，LCA实践者也可以直接从生命周期清单分析中得到评估结论，并做出解释。

清单分析的目的是对产品系统的有关输入和输出进行量化。输入和输出可包括与该系统有关的对资源的使用，以及向空气、水体和土地的排放。可根据预先确定的LCA目的和范围需要，依据上述数据做出解释。同时这些数据还是进行生命周期影响评价输入的组成部分。

进行清单分析也是一个反复的过程。当取得了一批数据，并对系统有进一步的认识后，可能会出现新的数据要求，或发现原有的局限性，因而要求对数据收集程序作出修改，以适应研究目的，有时也会要求对研究目的或范围加以修改。

2.2.6.1.数据的收集和确认

本文件规定根据产品生命周期评价的目的，应收集包含系统边界中每一个单元过程的定性和定量数据。数据包括现场数据和次级数据；对数据的获得方式和来源均应予以说明。在采集过程中，应对缺失的数据进行合理填补，并说明数据填补方法。

为了增加标准的实用性和适用性，文件中对原料与能源获取阶段（A）、产品生产阶段（B）、产品销售阶段（C）、安装和使用阶段（D）、生命末期阶段（E）中需要获取的数据项目分析进行罗列，同时规定了哪些数据应该优先采用初级数据，哪些数据可采用次级数据。

2.2.6.2.数据质量要求

数据质量要求是LCA评估可信度的保障。这里的数据是指在LCA评估中用到的所有定性和定量的数值或信息，这些数据可能来自测量到的环境清单数据，也可以是中间的处理结果。数据质量要求规定研究中所需数据的总体特征，这些要求须保证LCA研究的目的与范围得到满足，数据质量要求应考虑数据的时间跨度、地域广度、技术覆盖面、准确性、覆盖率、代表性、一致性及可再现性等。

因此，本文件规定企业现场数据的数据质量应满足下列要求：

1）初级数据

初级活动水平数据应详细记录相关原始数据、数据来源与计算过程，可按附录A中表A.1格式采集，应满足以下数据质量要求，

a)完整性。初级活动水平数据宜采集企业一个自然年内的生产统计数据，应根据取舍准则检查是否有缺失的过程、消耗和排放；

b)准确性。初级活动水平数据中的能源、原材料消耗数据应来自企业的实际生产统计记录；环境排放数据优先选择相关的在线监测系统数据（CO2应选择企业碳核查数据）、环境监测报告，或由排污因子或物料平衡公式计算获得。

c)一致性。初级活动水平数据采集时同类数据应保持相同的数据来源、统计口径、处理规则等。

2）次级数据

次级数据包括通过上下游供应商、商业数据库、统计数据或文献研究等途径获取的支撑产品碳足迹核算的数据，可按附录B中表B.1格式采集。采集的次级数据应满足以下数据质量要求：

a)代表性。优先选择原材料供应商提供的数据，其次选择相近年份代表国内及行业平均水平的公开生命周期数据，再次选择代表国外同类技术水平的生命周期数据；

b)完整性。碳足迹研究应收集完整的次级数据，应包含系统边界内的所有与温室气体排放相关的生命周期清单项目；

c)一致性。同一机构对同类产品次级数据的选择应保持一致，如果次级数据更新，则产品碳足迹报告也应更新。

2.2.6.3.数据审定

数据验证：通过实施物料平衡和能量平衡的计算方法，确保数据的内部一致性和逻辑合理性。数据对比：将采集到的数据与历史数据以及类似工艺条件下的行业数据进行比较，以验证其合理性。异常数据处理：对于在验证过程中发现的异常数据，必须进行深入分析，找出原因，并根据5.2节中规定数据质量要求进行必要的数据替换或调整。数据质量保证：替换或调整后的数据必须满足本标准第5.2条所规定的数据质量标准，包括但不限于准确性、可靠性和代表性。

2.2.6.4.分配

生命周期清单分析有赖于将产品系统中的单元过程以简单的物流或能量流相联系。实际上，只产出单一产品、或者其原材料输入与输出仅体现为一种线性关系的工业过程极为少见。大部分工业过程都是产出多种产品，并将中间产品和弃置的产品通过再循环用作原材料。当环境负荷要用其中一种或部分产品来表征时，就产生了输入输出数据如何在多个产品或多个系统之间分配的问题。将过程或产品系统中的输入和输出流划分到所研究的产品系统以及一个或更多的其他产品系统中，GB/T 24040《环境管理 生命周期评价 原则与框架》将其定义为分配（allocation）。

因此，本文件规定了应依据GB/T24044-2008中4.3.4的要求将物流、能量流和环境排放分配到各个产品。在评价过程中涉及的共生产品清单分配方法应在产品生命周期评价报告中予以明确说明。建筑阀门产品分配程序宜优先采用质量分配法，若质量分配法不可行，则可采用经济价值分配法。对于闭环里循环使用的共生产品，不需要分配。

2.2.7  影响评价

碳足迹影响评价是生命周期评价的第三个阶段，是其中理解和评价产品系统潜在环境影响的大小和重要性的阶段。其目的是评估产品系统的生命周期清单结果，将生命周期清单分析结果转化为全球变暖方面的潜在环境影响，以更能了解该产品系统影响程度。碳足迹影响评价阶段将所选择的环境问题（称之为影响类型）模型化，并使用类型参数来精简与解释生命周期清单结果。类型参数用于表示每项影响类型的总污染排放或资源消耗量。这些类型参数代表潜在的环境影响。

碳足迹影响评价作为整体生命周期评价的一部分，可用于：识别产品系统的改善机会并协助排定其优先顺序；描述产品系统与其单元过程在某一时间段内的特征或制定其比较基准；依据所选定的类型参数，进行产品系统间的相关比较；通过其他技术来提供对决策者有用的辅助性环境数据与信息。

本文件为了增强实用性，给出各阶段计算碳足迹的方法。

除本文件中要求的碳排放相关指标外，附加环境信息应在相应产品碳足迹报告中予以罗列和描述。附加环境信息包括但不限于建筑阀门产品在使用过程中对碳足迹造成较大影响的性能指标。

2.2.8  结果解释

本章为生命周期评价解释阶段，是生命周期评价中根据规定的目的和范围的要求对清单分析和（或）影响评价的结果进行归纳以形成结论和建议的阶段。包括产品生命周期模型的稳健性评价、特点问题识别与改进方案确定以及结论、建议和限制。

产品生命周期模型的稳健性评价用于评价系统边界、数据来源、分配选择和生命周期影响类型等方法选择对结果的影响程度。宜用于评价建筑阀门产品生命周期模型稳健性的工具包括、完整性检查、敏感性检查和一致性检查。

特点问题识别与改进方案确定是为了产生环境效益或至少将环境责任降至最低，根据清单分析和影响评价阶段的信息提出一系列与产品相关的绿色设计改进方案。

结论、建议和限制则是根据确定的产品生命周期评价的目的和范围阐述结论、建议和限制。结论宜包括评价结果、热点问题摘要和方案。

2.2.9 鉴定性评审

鉴定性评审是确保量化结果真实可信的关键环节。通过鉴定性评审，阀门产品的碳足迹量化结果将更具权威性和可信度，为企业绿色转型和国际竞争提供有力支持。

如果开展产品碳足迹研究的鉴定性评审，应按照ISO 14071规定进行，有利于理解产品碳足迹报告，并提高结果的可信度。

2.2.10 可比性

产品碳足迹可以是经由第三方验证的、科学的、可比的、国际认可的产品整个生命周期的环境影响的气候变化信息披露。其可比必须要基于一定前提下，因此本文件对可比性做出了要求。首先，比较的产品必须在功能、技术性能和用途上保持一致；其次，它们的功能单位和系统边界的选取应当是相同的，以确保评估的范围和基准一致；再者，数据的收集和确认过程也必须是等效的，这包括数据的详细描述、取舍准则以及数据质量要求的一致性；最后，产品碳足迹的量化方法需要统一，包括数据的审定、分配和对产品碳足迹影响的评价方法。只有当这些条件得到满足时，不同产品或同类产品在不同时间点的碳足迹数据才具有可比性，从而可以进行公正和准确的环境影响评估。

2.2.11 产品碳足迹绩效追踪

在持续改进和提高阀门产品的环境绩效的过程中，组织应当依据本文件的指导，对同一特定产品的碳足迹进行定期和连续的数据统计与分析。通过这种绩效追踪，组织可以监测产品在不同时间周期内对全球变暖潜在影响的变化，进而采取有效措施，不断优化产品设计、生产过程和供应链管理，以减少温室气体排放，提升产品的环境可持续性。这种基于数据的追踪和评估方法，不仅有助于实现组织的碳减排目标，也为消费者提供了更加透明和可靠的产品环境信息。

2.2.12 产品碳足迹报告

产品碳足迹的量化结果应当以透明和标准化的方式呈现，通常采用报告、声明、证书和/或标签等形式来描述。这些表述应明确指出每功能单位对应的二氧化碳当量，确保信息的清晰和一致性。如果使用产品碳足迹证书和/或标签，必须附上详尽的产品碳足迹报告，以提供完整的背景信息和数据支持。此外，当碳足迹量化结果用于下游供应链管理时，应详细报告每个产品阶段的碳足迹数据，这样做可以防止在供应链中对同一碳排放源的重复计算，从而确保整个供应链的碳足迹评估既准确又高效。

根据本文件编制的产品碳足迹报告应全面而详细，涵盖以下关键内容：首先，报告应包含基本信息，如报告编号、编制与审核人员、发布与有效日期，以及所使用的产品类别规则；其次，应明确声明企业的基本信息，包括公司全称、统一社会信用代码、地址、联系人及方式、以及公司概况；接着，报告核心部分应详细描述产品碳足迹的评价目的和范围，包括产品描述、功能单位和系统边界，并进行生命周期清单分析，涵盖数据采集和取舍准则；进一步，报告应展示产品碳足迹的量化过程，包括数据计算和分配方法，并明确给出量化结果；此外，还应提供附加环境信息、可比性分析以及产品碳足迹绩效追踪（如适用）；最后，报告还应包括其他必要信息，如报告编制及验证机构的详细信息。附录F提供了报告的具体形式和结构，以确保信息的透明度和一致性。

依据本文件编制的产品碳足迹报告应符合GB/T 24067-2024第7章的要求。

# 三、主要验证情况分析

3.1 闸阀

3.1.1 产品描述

产品名称：软密封闸阀 ；

产品规格型号：Z41X-10/16/25Q（法兰连接，明杆，软密封，球墨铸铁，闸阀，公称压力：PN10、PN16、PN25）

3.1.2 量化目的

通过量化建筑阀门产品生命周期或选定阶段的温室气体排放量和清除量（以二氧化碳当量表示），评价产品对气候变化的潜在影响；用于生产者与上下游供应链或消费者之间的温室气体排放信息沟通；用于生产者降低产品碳足迹的设计与改进以及同类产品间的对比。

3.1.3 量化范围

3.1.3.1 声明单位

——生产1kg软密封闸阀产品；

——主要性能指标或规格参数：Z41X-10/16/25Q（法兰连接，明杆，软密封，球墨铸铁，闸阀，公称压力：PN10、PN16、PN25）。

3.1.3.2 系统边界

界定系统边界为“从摇篮到大门”的生命周期过程（见图2），从原料与能源获取、运输、产品生产到产品出厂为止，不包括产品的使用和废弃阶段。

| A1-A3 |  |  | B1-B2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 原料与能源获取阶段 |  |  | 产品生产阶段 |  |
| A1 | A2 | A3 | B1 | B2 |
| 原料获取 | 能源获取 | 原燃料运输 | 产品制造 | 厂内运输 |

图 2 阀门碳足迹评价的系统边界图

3.1.3.3 取舍准则

忽略的单项物质流或单元过程对环境影响的贡献均不得超过 1%，且对环境 影响贡献总和不超过 5%。

3.1.3.4 时间范围

统计周期为2021年1月至2021年12月，连续12个月。

### 3.1.4 清单分析

企业现场数据包括阀门产品生产阶段的原材料消耗、能源消耗、直接温室气体排放以及运输数据（运输方式、距离、运输量）等，现场数据采集来源于生产相关数据，数据统计时间周期为2024年01月至2024年12月（共1个自然年），数据真实有效。其中，产品产量、原材料消耗与能源消耗数据取自《原辅材料使用统计表》；原材料的运输距离根据产地估算得到（同种原料来自多个不同产地根据质量加权平均计算运输距离）；直接温室气体排放方面，根据企业生产用化石能源的消耗量、缺省热值（取自中国能源统计年鉴）与排放因子（取自IPCC）估算。采集到的数据以功能单位进行核算。

### 3.1.4.1 数据来源说明

1）初级数据的收集和确认

企业现场数据包括生产阶段的原材料消耗、能源消耗、污染物排放以及运输数据（运输方式、距离、运输量）等，统计周期为连续12个月。现场数据通过对远大阀门集团有限公司生产现场调研方式获取，现场数据来源见表2。

表2 现场数据来源

| 项目 |  | 来源 |
| --- | --- | --- |
| 产品产量 |  | 企业生产报表 |
| 原材料消耗 |  | 企业生产报表 |
| 能源消耗 |  | 企业生产报表 |
| 原材料、能源运输距离 |  | 根据其产地估算 |
| 温室气体 | 二氧化碳 | 根据生产用化石能源的消耗量、缺省热值（取自中国能源统计年鉴）与排放因子（取自IPCC报告）估算 |
|  | 其他温室气体 |  |

2）次级数据的收集

次级数据指企业运营边界外与产品生产相关的原材料获取、运输、能源生产等过程的资源、能源消耗与污染物排放数据。数据主要来源于欧洲Ecoinvent数据库。

### 3.1.4.2 清单结果及计算

生命周期各个阶段碳排放计算说明见表3。

表3  软密封闸阀产品生命周期碳排放清单说明

| 过程 | 项目 | CO2 | N2O | CH4 | 其他温室气体 | 温室气体排放总量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 单位 | kg CO2 eq. | kg CO2 eq. | kg CO2 eq. | kg CO2 eq. | kg CO2 eq. |
| 产品生产 | 闸阀 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 原料生产 | 生铁 | 7.56E-01 | 3.23E-03 | 1.13E-01 | 1.44E-03 | 8.73E-01 |
|  | 废钢 | 3.96E-02 | 6.76E-04 | 4.16E-03 | 2.49E-04 | 4.46E-02 |
|  | 硅铁 | 5.26E-03 | 3.03E-05 | 7.04E-04 | 1.40E-05 | 6.00E-03 |
|  | 锰铁 | 4.15E-03 | 5.08E-05 | 3.39E-04 | 1.78E-05 | 4.56E-03 |
|  | 闸板包胶/QT450 | 1.21E-01 | 1.55E-03 | 1.52E-02 | 3.60E-04 | 1.38E-01 |
|  | 闸板包胶/EPDM | 1.38E-02 | 1.77E-04 | 1.73E-03 | 4.11E-05 | 1.57E-02 |
|  | 阀杆/20Cr13 | 7.58E-02 | 5.97E-04 | 7.98E-03 | 1.15E-04 | 8.44E-02 |
|  | 阀杆螺母/20Cr13 | 3.29E-03 | 2.59E-05 | 3.46E-04 | 4.97E-06 | 3.67E-03 |
|  | 中口螺栓/35# | 3.14E-03 | 2.43E-05 | 3.72E-04 | 7.65E-06 | 3.55E-03 |
|  | 蒙古砂 | 1.10E-03 | 9.65E-06 | 5.38E-05 | 2.09E-06 | 1.17E-03 |
|  | 铸元素 | 5.77E-03 | 5.69E-05 | 3.25E-04 | 1.04E-05 | 6.17E-03 |
|  | 环保覆膜砂 | 3.25E-03 | 2.85E-05 | 1.59E-04 | 6.17E-06 | 3.44E-03 |
|  | 塑粉/环氧树脂粉末涂料 | 5.17E-02 | 2.84E-04 | 9.99E-03 | 1.72E-04 | 6.21E-02 |
|  | 包装材料:纸箱 | 5.37E-03 | 1.56E-04 | 8.73E-04 | 1.31E-05 | 6.41E-03 |
|  | 包装材料:珍珠棉 | 2.98E-03 | 1.87E-05 | 6.80E-04 | 6.51E-06 | 3.69E-03 |
|  | 包装材料：缠绕膜 | 1.92E-03 | 1.39E-05 | 3.83E-04 | 5.18E-06 | 2.32E-03 |
| 能源生产 | 电力 | 1.39E+00 | 1.60E-02 | 1.52E-01 | 4.76E-04 | 1.56E+00 |
| 运输 | 公路运输 | 7.39E-02 | 5.43E-04 | 2.09E-03 | 6.16E-05 | 7.66E-02 |
| 每功能单位产品碳足迹 |  |  |  |  |  | 2.89E+00 |

图3产品各阶段碳足迹（单位：kg CO2 eq.）

### 3.1.4.3 数据质量评价（可选项）

1)现场数据

a）完整性：现场数据收集了企业统计周期内的生产统计数据。

b）准确性：现场数据中的产品产量、能源消耗、原材料消耗数据来自企业的实际生产统计记录；环境排放数据中，二氧化碳等温室气体及其他无法直接获 得的污染气体根据生产用化石能源的消耗量、缺省热值（取自中国能源统计年鉴） 与排放因子（取自 IPCC 报告与 EEA 报告）估算。

c）一致性：企业现场数据收集时同类数据均保持相同的数据来源、统计口径、处理规则等。

2）背景数据

a）代表性：优先选择企业的原料供应商提供的符合相关 PCR 标准要求、经第三方独立验证的上游产品数据作为背景数据，其次选择近年代表国内行业平均生产水平的公开生命周期评价数据，再次选择国外同类技术数据作为背景数据。

b）完整性：背景数据集均收集齐全，背景数据清单的输入与输出流信息完整，企业生产设备等背景数据根据制定的取舍规则舍弃。

c）一致性：本机构对同类产品背景数据的选择保持一致，当背景数据更新时，本报告也应更新。

### 3.1.5 影响评价

采用ReCiPe midpoint(H) V1.04方法体系对产品生命周期清单进行环境影响评价，产品碳足迹仅选取“全球变暖”环境影响指标进行分析，借助SimaPro软件计算功能单位产品的全球变暖指标值（即产品碳足迹）。

### 3.1.6结果解释

远大阀门集团有限公司生产的软密封闸阀，从原料获取到产品生产阶段的生命周期碳足迹为 2.89 kgCO2e。各生命周期阶段的温室气体排放情况如表4和图4所示。

表4  软密封闸阀产品生命周期各阶段碳排放情况

| 过程 | 项目 | CO2 | N2O | CH4 | 其他温室气体 | 温室气体排放总量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 单位 | kg CO2 eq. | kg CO2 eq. | kg CO2 eq. | kg CO2 eq. | kg CO2 eq. |
| 产品生产 | 闸阀 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 原料生产 | 生铁 | 7.56E-01 | 3.23E-03 | 1.13E-01 | 1.44E-03 | 8.73E-01 |
|  | 废钢 | 3.96E-02 | 6.76E-04 | 4.16E-03 | 2.49E-04 | 4.46E-02 |
|  | 硅铁 | 5.26E-03 | 3.03E-05 | 7.04E-04 | 1.40E-05 | 6.00E-03 |
|  | 锰铁 | 4.15E-03 | 5.08E-05 | 3.39E-04 | 1.78E-05 | 4.56E-03 |
|  | 闸板包胶/QT450 | 1.21E-01 | 1.55E-03 | 1.52E-02 | 3.60E-04 | 1.38E-01 |
|  | 闸板包胶/EPDM | 1.38E-02 | 1.77E-04 | 1.73E-03 | 4.11E-05 | 1.57E-02 |
|  | 阀杆/20Cr13 | 7.58E-02 | 5.97E-04 | 7.98E-03 | 1.15E-04 | 8.44E-02 |
|  | 阀杆螺母/20Cr13 | 3.29E-03 | 2.59E-05 | 3.46E-04 | 4.97E-06 | 3.67E-03 |
|  | 中口螺栓/35# | 3.14E-03 | 2.43E-05 | 3.72E-04 | 7.65E-06 | 3.55E-03 |
|  | 蒙古砂 | 1.10E-03 | 9.65E-06 | 5.38E-05 | 2.09E-06 | 1.17E-03 |
|  | 铸元素 | 5.77E-03 | 5.69E-05 | 3.25E-04 | 1.04E-05 | 6.17E-03 |
|  | 环保覆膜砂 | 3.25E-03 | 2.85E-05 | 1.59E-04 | 6.17E-06 | 3.44E-03 |
|  | 塑粉/环氧树脂粉末涂料 | 5.17E-02 | 2.84E-04 | 9.99E-03 | 1.72E-04 | 6.21E-02 |
|  | 包装材料:纸箱 | 5.37E-03 | 1.56E-04 | 8.73E-04 | 1.31E-05 | 6.41E-03 |
|  | 包装材料:珍珠棉 | 2.98E-03 | 1.87E-05 | 6.80E-04 | 6.51E-06 | 3.69E-03 |
|  | 包装材料：缠绕膜 | 1.92E-03 | 1.39E-05 | 3.83E-04 | 5.18E-06 | 2.32E-03 |
| 能源生产 | 电力 | 1.39E+00 | 1.60E-02 | 1.52E-01 | 4.76E-04 | 1.56E+00 |
| 运输 | 公路运输 | 7.39E-02 | 5.43E-04 | 2.09E-03 | 6.16E-05 | 7.66E-02 |
| 每功能单位产品碳足迹 |  |  |  |  |  | 2.89E+00 |

图4  软密封闸阀产品各生命周期阶段对碳足迹的贡献比例

3.2 球阀

3.2.1 产品描述

产品名称：球阀 ；

产品规格型号：球阀（DN15～DN50）

3.2.2 量化目的

通过量化建筑阀门产品生命周期或选定阶段的温室气体排放量和清除量（以二氧化碳当量表示），评价产品对气候变化的潜在影响；用于生产者与上下游供应链或消费者之间的温室气体排放信息沟通；用于生产者降低产品碳足迹的设计与改进以及同类产品间的对比。

3.2.3 量化范围

3.2.3.1 声明单位

——生产 1 只球阀产品；

——主要性能指标或规格参数：球阀（DN15～DN50）。

3.2.3.2 系统边界

界定系统边界为“从摇篮到大门”的生命周期过程（见图5），从原料与能源获取、运输、产品生产到产品出厂为止，不包括产品的使用和废弃阶段。

| A1-A3 |  |  | B1-B2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 原料与能源获取阶段 |  |  | 产品生产阶段 |  |
| A1 | A2 | A3 | B1 | B2 |
| 原料获取 | 能源获取 | 原燃料运输 | 产品制造 | 厂内运输 |

图 5：阀门碳足迹评价的系统边界图

3.2.3.3 取舍准则

忽略的单项物质流或单元过程对环境影响的贡献均不得超过 1%，且对环境 影响贡献总和不超过 5%。

3.2.3.4 时间范围

统计周期为2023年7月至2024年6月，连续12个月。

### 3.2.4 清单分析

企业现场数据包括阀门产品生产阶段的原材料消耗、能源消耗、直接温室气体排放以及运输数据（运输方式、距离、运输量）等，现场数据采集来源于生产相关数据，数据统计时间周期为2023年07月至2024年6月（共1个自然年），数据真实有效。其中，产品产量、原材料消耗与能源消耗数据取自《原辅材料使用统计表》；原材料的运输距离根据产地估算得到（同种原料来自多个不同产地根据质量加权平均计算运输距离）；直接温室气体排放方面，根据企业生产用化石能源的消耗量、缺省热值（取自中国能源统计年鉴）与排放因子（取自IPCC）估算。采集到的数据以功能单位进行核算。

### 3.2.4.1 数据来源说明

1）初级数据的收集和确认

企业现场数据包括生产阶段的原材料消耗、能源消耗、污染物排放以及运输数据（运输方式、距离、运输量）等，统计周期为连续12个月。现场数据通过对远大阀门集团有限公司生产现场调研方式获取，现场数据来源见表5。

表5：现场数据来源

| 项目 |  | 来源 |
| --- | --- | --- |
| 产品产量 |  | 企业生产报表 |
| 原材料消耗 |  | 企业生产报表 |
| 能源消耗 |  | 企业生产报表 |
| 原材料、能源运输距离 |  | 根据其产地估算 |
| 温室气体 | 二氧化碳 | 根据生产用化石能源的消耗量、缺省热值（取自中国能源统计年鉴）与排放因子（取自IPCC报告）估算 |
|  | 其他温室气体 |  |

2）次级数据的收集

次级数据指企业运营边界外与产品生产相关的原材料获取、运输、能源生产等过程的资源、能源消耗与污染物排放数据。数据主要来源于欧洲Ecoinvent数据库。

### 3.2.4.2 清单结果及计算

生命周期各个阶段碳排放计算说明见表6。

表6：球阀产品生命周期碳排放清单说明

图6：产品各阶段碳足迹（单位：kg CO2 eq.）

### 3.2.4.3 数据质量评价（可选项）

1)现场数据

a）完整性：现场数据收集了企业统计周期内的生产统计数据。

b）准确性：现场数据中的产品产量、能源消耗、原材料消耗数据来自企业的实际生产统计记录；环境排放数据中，二氧化碳等温室气体及其他无法直接获 得的污染气体根据生产用化石能源的消耗量、缺省热值（取自中国能源统计年鉴） 与排放因子（取自 IPCC 报告与 EEA 报告）估算。

c）一致性：企业现场数据收集时同类数据均保持相同的数据来源、统计口径、处理规则等。

2）背景数据

a）代表性：优先选择企业的原料供应商提供的符合相关 PCR 标准要求、经第三方独立验证的上游产品数据作为背景数据，其次选择近年代表国内行业平均生产水平的公开生命周期评价数据，再次选择国外同类技术数据作为背景数据。

b）完整性：背景数据集均收集齐全，背景数据清单的输入与输出流信息完整，企业生产设备等背景数据根据制定的取舍规则舍弃。

c）一致性：本机构对同类产品背景数据的选择保持一致，当背景数据更新时，本报告也应更新。

### 3.2.5 影响评价

采用ReCiPe midpoint(H) V1.04方法体系对产品生命周期清单进行环境影响评价，产品碳足迹仅选取“全球变暖”环境影响指标进行分析，借助SimaPro软件计算功能单位产品的全球变暖指标值（即产品碳足迹）。

### 3.2.6结果解释

浙江华龙巨水科技股份有限公司生产的球阀，从原料获取到产品生产阶段的生命周期碳足迹为 2.77 kgCO2eq.。各生命周期阶段的温室气体排放情况如表7和图7所示。

表7  球阀产品生命周期各阶段碳排放情况

| 过程 | 项目 | CO2 | N2O | CH4 | 其他温室气体 | 温室气体排放总量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 单位 | kg CO2 eq. | kg CO2 eq. | kg CO2 eq. | kg CO2 eq. | kg CO2 eq. |
| 产品生产 | 闸阀 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 原料生产 | 生铁 | 7.56E-01 | 3.23E-03 | 1.13E-01 | 1.44E-03 | 8.73E-01 |
|  | 废钢 | 3.96E-02 | 6.76E-04 | 4.16E-03 | 2.49E-04 | 4.46E-02 |
|  | 硅铁 | 5.26E-03 | 3.03E-05 | 7.04E-04 | 1.40E-05 | 6.00E-03 |
|  | 锰铁 | 4.15E-03 | 5.08E-05 | 3.39E-04 | 1.78E-05 | 4.56E-03 |
|  | 闸板包胶/QT450 | 1.21E-01 | 1.55E-03 | 1.52E-02 | 3.60E-04 | 1.38E-01 |
|  | 闸板包胶/EPDM | 1.38E-02 | 1.77E-04 | 1.73E-03 | 4.11E-05 | 1.57E-02 |
|  | 阀杆/20Cr13 | 7.58E-02 | 5.97E-04 | 7.98E-03 | 1.15E-04 | 8.44E-02 |
|  | 阀杆螺母/20Cr13 | 3.29E-03 | 2.59E-05 | 3.46E-04 | 4.97E-06 | 3.67E-03 |
|  | 中口螺栓/35# | 3.14E-03 | 2.43E-05 | 3.72E-04 | 7.65E-06 | 3.55E-03 |
|  | 蒙古砂 | 1.10E-03 | 9.65E-06 | 5.38E-05 | 2.09E-06 | 1.17E-03 |
|  | 铸元素 | 5.77E-03 | 5.69E-05 | 3.25E-04 | 1.04E-05 | 6.17E-03 |
|  | 环保覆膜砂 | 3.25E-03 | 2.85E-05 | 1.59E-04 | 6.17E-06 | 3.44E-03 |
|  | 塑粉/环氧树脂粉末涂料 | 5.17E-02 | 2.84E-04 | 9.99E-03 | 1.72E-04 | 6.21E-02 |
|  | 包装材料:纸箱 | 5.37E-03 | 1.56E-04 | 8.73E-04 | 1.31E-05 | 6.41E-03 |
|  | 包装材料:珍珠棉 | 2.98E-03 | 1.87E-05 | 6.80E-04 | 6.51E-06 | 3.69E-03 |
|  | 包装材料：缠绕膜 | 1.92E-03 | 1.39E-05 | 3.83E-04 | 5.18E-06 | 2.32E-03 |
| 能源生产 | 电力 | 1.39E+00 | 1.60E-02 | 1.52E-01 | 4.76E-04 | 1.56E+00 |
| 运输 | 公路运输 | 7.39E-02 | 5.43E-04 | 2.09E-03 | 6.16E-05 | 7.66E-02 |
| 每功能单位产品碳足迹 |  |  |  |  |  | 2.89E+00 |

图7  球阀产品各生命周期阶段对碳足迹的贡献比例

3.3 截止阀

3.3.1 产品描述

产品名称：截止阀 ；

产品规格型号：截止阀（DN15～DN50）

3.3.2 量化目的

通过量化建筑阀门产品生命周期或选定阶段的温室气体排放量和清除量（以二氧化碳当量表示），评价产品对气候变化的潜在影响；用于生产者与上下游供应链或消费者之间的温室气体排放信息沟通；用于生产者降低产品碳足迹的设计与改进以及同类产品间的对比。

3.3.3 量化范围

3.3.3.1 声明单位

——生产 1 只截止阀产品；

——主要性能指标或规格参数：截止阀（DN15～DN50）。

3.3.3.2 系统边界

界定系统边界为“从摇篮到大门”的生命周期过程（见图8），从原料与能源获取、运输、产品生产到产品出厂为止，不包括产品的使用和废弃阶段。

| A1-A3 |  |  | B1-B2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 原料与能源获取阶段 |  |  | 产品生产阶段 |  |
| A1 | A2 | A3 | B1 | B2 |
| 原料获取 | 能源获取 | 原燃料运输 | 产品制造 | 厂内运输 |

图 8：阀门碳足迹评价的系统边界图

3.3.3.3 取舍准则

忽略的单项物质流或单元过程对环境影响的贡献均不得超过 1%，且对环境 影响贡献总和不超过 5%。

3.3.3.4 时间范围

统计周期为2023年1月至2023年12月，连续12个月。

### 3.3.4 清单分析

企业现场数据包括阀门产品生产阶段的原材料消耗、能源消耗、直接温室气体排放以及运输数据（运输方式、距离、运输量）等，现场数据采集来源于生产相关数据，数据统计时间周期为2023年01月至2023年12月（共1个自然年），数据真实有效。其中，产品产量、原材料消耗与能源消耗数据取自《原辅材料使用统计表》；原材料的运输距离根据产地估算得到（同种原料来自多个不同产地根据质量加权平均计算运输距离）；直接温室气体排放方面，根据企业生产用化石能源的消耗量、缺省热值（取自中国能源统计年鉴）与排放因子（取自IPCC）估算。采集到的数据以功能单位进行核算。

### 3.3.4.1 数据来源说明

1）初级数据的收集和确认

企业现场数据包括生产阶段的原材料消耗、能源消耗、污染物排放以及运输数据（运输方式、距离、运输量）等，统计周期为连续12个月。现场数据通过对远大阀门集团有限公司生产现场调研方式获取，现场数据来源见表8。

表8：现场数据来源

| 项目 |  | 来源 |
| --- | --- | --- |
| 产品产量 |  | 企业生产报表 |
| 原材料消耗 |  | 企业生产报表 |
| 能源消耗 |  | 企业生产报表 |
| 原材料、能源运输距离 |  | 根据其产地估算 |
| 温室气体 | 二氧化碳 | 根据生产用化石能源的消耗量、缺省热值（取自中国能源统计年鉴）与排放因子（取自IPCC报告）估算 |
|  | 其他温室气体 |  |

2）次级数据的收集

次级数据指企业运营边界外与产品生产相关的原材料获取、运输、能源生产等过程的资源、能源消耗与污染物排放数据。数据主要来源于欧洲Ecoinvent数据库。

### 3.3.4.2 清单结果及计算

生命周期各个阶段碳排放计算说明见表9。

表9：截止阀产品生命周期碳排放清单说明

图9：产品各阶段碳足迹（单位：kg CO2 eq.）

### 3.3.4.3 数据质量评价（可选项）

1)现场数据

a）完整性：现场数据收集了企业统计周期内的生产统计数据。

b）准确性：现场数据中的产品产量、能源消耗、原材料消耗数据来自企业的实际生产统计记录；环境排放数据中，二氧化碳等温室气体及其他无法直接获 得的污染气体根据生产用化石能源的消耗量、缺省热值（取自中国能源统计年鉴） 与排放因子（取自 IPCC 报告与 EEA 报告）估算。

c）一致性：企业现场数据收集时同类数据均保持相同的数据来源、统计口径、处理规则等。

2）背景数据

a）代表性：优先选择企业的原料供应商提供的符合相关 PCR 标准要求、经第三方独立验证的上游产品数据作为背景数据，其次选择近年代表国内行业平均生产水平的公开生命周期评价数据，再次选择国外同类技术数据作为背景数据。

b）完整性：背景数据集均收集齐全，背景数据清单的输入与输出流信息完整，企业生产设备等背景数据根据制定的取舍规则舍弃。

c）一致性：本机构对同类产品背景数据的选择保持一致，当背景数据更新时，本报告也应更新。

### 3.3.5 影响评价

采用ReCiPe midpoint(H) V1.04方法体系对产品生命周期清单进行环境影响评价，产品碳足迹仅选取“全球变暖”环境影响指标进行分析，借助SimaPro软件计算功能单位产品的全球变暖指标值（即产品碳足迹）。

### 3.3.6结果解释

浙江奥德华科技股份有限公司生产的截止阀，从原料获取到产品生产阶段的生命周期碳足迹为 2.90 kgCO2eq.。各生命周期阶段的温室气体排放情况如表10和图10所示。

表10  截止阀产品生命周期各阶段碳排放情况

图10  截止阀产品各生命周期阶段对碳足迹的贡献比例

# 四、标准中涉及专利情况

不涉及专利。

# 五、产业化情况、推广应用论证和预期达到的经济效

果等情况

中国作为全球最大阀门生产国，2025年市场规模预计达171亿美元，占全球35%份额。产业链优势显著，长三角、珠三角、环渤海三大产业集群贡献全国60%以上产量。进出口方面，2023年中国阀门出口额213.3亿美元，进口额91.7亿美元，贸易顺差显著，但高端产品仍依赖进口，国产化率不足30%。

水处理是阀门应用的民生基础领域，涵盖城镇供水、污水处理、水利工程等场景。随着我国城镇化进程加快，配水系统、污水处理厂等基础设施建设对蝶阀等阀门产品产生巨大需求。2023年我国节水阀门市场规模约112亿元，同比增长6.67%，预计未来在“双碳”目标推动下，节水阀门市场将持续扩容。智能水务阀门在污水处理标准升级的推动下，年增长率显著，成为行业重要增长点。

在全球应对气候变化的背景下，中国提出的"碳达峰、碳中和"目标为阀门行业带来了深刻的变革机遇。阀门作为工业管道系统中的关键控制部件，其生产和使用过程中的碳排放管理对于实现"双碳"目标具有重要战略意义。

根据生态环境部发布的《产品碳足迹核算标准编制工作指引》，到2025年国家层面将出台50个左右重点产品碳足迹核算规则和标准，到2030年将出台200个左右重点产品碳足迹核算规则和标准。这一政策导向为阀门行业碳足迹管理提供了明确的路线图。

阀门行业进行碳足迹管理不仅有助于企业满足日益严格的环保法规要求，更是提升产品国际竞争力的关键。随着欧盟碳边境调节机制（CBAM）等国际碳贸易壁垒的逐步实施，拥有完整碳足迹数据的产品将更容易进入国际市场。同时，碳足迹管理也是企业实现绿色转型、挖掘节能降碳潜力的重要工具。

通过碳足迹核算，精准识别阀门生产流程中的高能耗与高碳排环节，如熔炼、热处理、特定机加工序等。量化分析通过设备更新（如高效电磁阀）、工艺优化（如超临界二氧化碳铸造）、材料替换（如轻量化设计、可再生材料）和新产品开发（如零泄漏智能阀）所带来的能源成本节约、原材料成本下降及维护成本降低。

六、采用国际标准和国外先进标准情况，与国际、国外同类标准水平的对比情况，国内外关键指标对比分 析或与测试的国外样品、样机的相关数据对比情况

国际目前碳足迹采用的标准为PAS2050《商品和服务在生命周期内的温室气体排放评价规范》、《温室气体核算体系》（2011）和ISO 14067《产品碳足迹 量化和通报的要求和指南》。目前，国内出台的产品碳足迹相关的标准包括GB/T 24067-2024《温室气体 产品碳足迹 量化要求和指南》、GB/T 32150-2015《工业企业温室气体排放核算和报告通则》等标准，建材行业也在开展相关研究工作，包括玻璃、水泥、建筑阀门、阀门、陶瓷、板材等产品的相关研究。

# 七、与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别

是强制性标准的协调性

本标准符合我国有关法律、法规的要求，并与国家相关政策、规划等保持一致。

# 八、重大分歧意见的处理经过和依据

本标准编制过程中未出现重大分歧意见。

# 九、标准性质的建议说明

# 建议本标准作为协会推荐性标准发布实施。

# 十、贯彻标准的要求和措施建议 (包括组织措施、技

术措施、过度办法、实施日期等)

本标准由中国建筑材料联合会与中国技术经济学会归口并负责 解释和修订。

# 十一、废止现行相关标准的建议

无

。

# 十二、其他应予说明的事项

无

。