附表1

协会标准项目建议书

| 建议项目名称 (中文) | 建筑用防污自洁装饰板 |  |  |  | 建议项目名称 (英文) |  | Antifouling and Self-cleaning Decorative Panels for Construction |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定或修订 | ☑ 制定 |  | □ 修订 |  | 被修订标准号 |  |  |  |
| 采用程度 | □ IDT | □ MOD |  | □ NEQ | 采标号 |  |  |  |
| 国际标准名称（中文） |  |  |  |  | 国际标准名称（英文） |  |  |  |
| ICS分类号 | 91.100.99 |  |  |  | 中国标准分类号 |  | Q18 |  |
| 标准主要起草单位 | 日照市海洋工程研究院、 中国建筑材料科学研究总院有限公司、北京国建联信认证中心有限公司、日照海工研新材料有限公司 |  |  |  | 计划起止时间 |  | 2026.4-2027.4 |  |
| 目的﹑意义或必 要性 | 指出标准项目涉及的方面，期望解决的问题； 建筑用防污自洁装饰板是一类融合装饰美化与防污自洁双重核心功能的新型高端建筑饰面材料，凭借其多元适配性，被广泛应用于各类建筑场景。其中，外墙领域可适配高层住宅、商业综合体、写字楼等不同建筑形态，尤其适合多雨、多尘及空气污染较重的区域，能有效抵御外界环境侵蚀；内墙方面可用于酒店大堂、医院走廊、地铁候车厅等人员密集且对洁净度要求较高的公共空间，也可应用于家庭客厅、卧室等场景，兼顾美观与实用性；厨卫空间因常年处于潮湿、易沾染油污的环境，该类板材能精准解决清洁难题，成为厨柜台面、卫生间墙面的理想选材；此外，还可用于公交站台、垃圾中转站周边设施、户外广告牌等公共设施表面，耐受高频次污染与自然环境损耗。 相较于传统装饰板材，建筑用防污自洁装饰板在核心性能上具有明显代差优势。首先在维护便捷性上，传统建材（如普通乳胶漆墙面、瓷砖、天然石材等）需定期进行人工擦洗、翻新补漆或更换，不仅耗时耗力，还可能因清洁不当造成二次损伤，而防污自洁装饰板无需复杂维护流程，极大提升建筑运维效率；其次在耐久性上，传统建材易受环境影响出现污渍堆积、褪色、开裂、腐蚀等问题，需频繁更换维护，而防污自洁装饰板凭借多重耐候特性，能长期保持性能稳定，减少更换频次与建筑垃圾产生。且日常维护无需使用含化学物质的强效清洁剂，降低对环境的污染，同时减少维护过程中的能源消耗。建筑用防污自洁装饰板精准契合现代建筑“高效、低碳、易维护”的饰面需求，无论是商业建筑追求的长期美观与运维成本控制，还是住宅建筑注重的居住舒适度与环保性，亦或是公共建筑对耐用性与洁净度的严格要求，都能全面适配，成为推动建筑饰面材料升级的重要方向。 随着纳米技术、光催化技术的发展，防污自洁装饰板已从单一自洁功能向防污、防油、防霉等复合功能升级，以满足市场对产品性能日益增长的多元化需求。当前我国建筑用防污自洁装饰板领域存在标准覆盖不全、指标单一等问题，如最小接触角等指标，无法全面验证自洁效果与持久性，限制了新技术应用。同时，国家标准、行业标准层面的空白导致行业缺乏统一指导，产品质量参差不齐，迫切需要制定专项标准填补这一缺口。同时，随着技术发展和市场需求，消费者对建筑外观持久性、环保性、健康性的需求不断提升，标准需同步更新以适配技术迭代与市场变化，避免技术与产品发展脱节。 本标准的制定可以填补标准体系空白，完善建筑饰面材料标准架构，标准制定能通过标准化实现从“行业自律”向“规范引领”的转变，带动相关测试方法、施工规范的配套完善制定。建筑用防污自洁装饰板标准，核心是解决行业发展中的规范缺失、指标模糊、质量参差不齐等痛点，为产业发展、工程应用与质量监管提供统一科学依据，引领行业高质量升级。通过统一标准倒逼企业提升生产工艺与产品品质，淘汰低质低效产能，推动纳米涂层、表面改性等核心技术的创新突破。同时，标准能规范市场竞争秩序，避免恶性价格战，帮助优质企业凭借合规产品拓展市场，带动上下游产业链协同发展，提升我国建筑装饰板材行业的整体竞争力。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 范围和主要 技术内容 | 标准的技术内容与适用范围； 本文件规定了建筑用防污自洁装饰板的术语和定义，分类和标记、技术要求，试验方法，检验规则，标志、包装、运输和贮存等方面的内容。 本文件适用于工业与民用建筑具有防污、自洁功能的建筑用装饰板的制造和检测。 本文件将全面覆盖“术语定义—技术要求—测试方法—流程规范—配套管理”五大核心方面，确保标准的系统性与实操性。主要技术内容包括以下方面： 1. 术语和定义 本章提出统一关键术语表述，包括“防污自洁装饰板”“自清洁效率”“耐污持久性”“光催化活性衰减率”等，避免行业认知偏差，确保标准执行一致性。 2. 分类和标记 本章提出建筑用防污自洁装饰板的分类依据和标记规范，其中： 1）分类依据：按自洁机理（物理型、化学型、复合型）、应用场景（外墙用、室内用）、基材类型（金属基材、非金属基材、塑料板、木质人造板、陶瓷板、石材复合板等）进行分类。 2）标记规范：要求产品标记包含产品类型、自洁等级、基材类型、执行标准号等关键信息，如“防污自洁装饰板-复合型-外墙用-金属基材-JC/T XXX-202X”，方便市场识别与监管核查。 3. 技术要求 本章明确建筑用防污自洁装饰板的各项技术要求，主要包括基材与常规性能、抗污性能、耐久性、安全与环保性能等指标，其中： 1）基材与常规性能：符合其基材物理性能相关标准要求。 2）防污自洁性能：包括自洁效率：规定标准污染物（如硬脂酸、碳黑、染料等）、污染方式、光照/润湿条件、以及效率计算方法。区分光催化分解效率和雨水冲刷自洁效率。抗污性能：评估对常见污渍（酱油、咖啡、笔墨等）的抵抗能力。 3）耐久性：规定经过氙灯老化/UV老化、耐酸碱性、耐洗刷性、冷热循环、摩擦试验等加速老化试验后，自洁效率的保持率（如≥80%）。 4）安全与环保性能：有害物质限量：甲醛、VOCs、重金属等符合室内装饰材料强制标准。 - 试验方法 本章对基材要求、常规性能、防污自洁性能、安全环保性能等性能指标提出了实验方法要求。 - 检验规则 本章规定产品检验分为出厂检验与型式检验两类，对文件中性能指标提出了检验规则要求。 - 标志、包装、运输和贮存 本章对建筑用防污自洁装饰板提出了标志、包装、运输和贮存的具体要求。要求产品包装标注自洁等级、核心性能指标、执行标准号，运输过程中需采取防刮擦、防潮湿措施，贮存环境需干燥通风，避免阳光直射，确保产品性能不受影响。 附录A提出防污自洁性能和耐久性的实验方法。 总结而言，本文件的核心价值在于“建立标尺、规范市场、引导创新、保障应用”。通过定义清晰的技术路径、建立量化的性能评价体系和严格的耐久性要求，推动建筑用防污自洁装饰板行业从“营销概念”阶段迈向“高技术、高品质、高可靠性”的可持续发展新阶段，最终服务于建筑的高品质、低维护和可持续发展。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 国内外情况 简要说明 | 1. 国内外对该技术研究情况简要说明：国内外对该技术研究情况、进程及未来的发展；该技术是否相对稳定，如果不是的话，预计一下技术未来稳定的时间，提出的标准项目是否可作为未来技术发展的基础； 建筑用防污自洁装饰板优异的自洁性能源于科学的工艺设计，核心是在多样化的板材基材表面进行功能性处理。基材选择需适配不同场景需求，硅酸钙板基材具备防火、隔音、强度高的特性，多用于室内墙面及隐蔽工程；铝板基材质地轻便、耐腐蚀，适合高层建筑外墙及户外设施；复合板基材则可结合不同材料优势，实现隔音、保温与装饰效果的融合，适配多元场景。在基材处理上，主要分为两大技术路径：一是涂覆特殊纳米涂层，这类涂层多采用纳米二氧化钛、纳米硅等材料，可在板材表面形成致密的分子保护膜，改变表面张力，实现疏水疏油双重功效；二是采用疏水、疏油等改性工艺，通过调整板材表面分子结构，降低污染物与板材表面的附着力，从根源上减少污渍残留。 基于上述工艺，建筑用防污自洁装饰板具备全方位的实用性能。在防污自洁方面，能高效排斥灰尘、泥沙、油烟、水垢、霉斑等各类污染物，其中对于水溶性污渍可通过自然雨水冲刷快速脱落，对于顽固油污仅需用清水搭配软布简单擦拭即可清除，无需使用强效清洁剂，大幅降低人工清洁的频次、人力成本及清洁耗材支出，尤其适合高层外墙等清洁难度大、风险高的区域。同时，其表面经过特殊强化处理，具备多重耐候耐损特性：耐刮擦性能可抵御日常摩擦、轻微撞击造成的痕迹，适配人员密集场所的高频使用；耐紫外线性能可有效抵抗阳光暴晒，避免颜色褪色、涂层老化，保障长期外观一致性；耐酸碱腐蚀、耐盐雾性能则能应对酸雨、工业区域腐蚀性气体、沿海等特殊环境下的侵蚀，防止板材变质、破损。这些特性共同确保板材在长期使用中始终保持整洁美观的外观，显著延长使用寿命，相较于普通装饰板材，使用寿命可提升3-5倍。 国际上，自清洁技术研究起步较早，欧美、日本等国聚焦纳米涂层、光催化材料的功能优化为自洁装饰材料应用提供了参考。近年来，国际研究重点向“自洁+节能”复合功能延伸，如被动辐射制冷与自清洁技术融合，已实现实验室向规模化应用的突破。 国内研究紧随国际步伐，依托科研平台与企业协同创新，在核心技术上实现自主突破，如中建西南院研发的“零能耗自清洁被动辐射制冷涂层”，从建筑的长期应用出发，创新开发超双疏自清洁罩面，利用荷叶效应，实现长久自洁免维护。从源头破解建筑降温与减碳难题。在全国22个省市两百余个项目落地应用，经院士团队鉴定整体达到国际领先水平。同时，国内研究更侧重适配本土气候场景，解决高湿、多尘、酸雨等环境下的自洁持久性问题，形成了从材料研发、工艺优化到场景应用的完整技术链条。 当前建筑用防污自洁核心技术（纳米疏水疏油涂层、光催化自洁技术）已相对稳定，经过大规模工程应用验证，能耐受不同气候条件考验，如上述辐射制冷自洁涂层在拉萨、新疆等极端环境中展现出稳定品质。但复合功能技术（自洁+抗菌防霉、自洁+保温）仍处于迭代优化阶段，预计未来2-3年，随着材料配方优化与工艺成熟，复合功能技术将实现性能稳定，形成标准化应用方案。本标准项目立足现有成熟技术，明确基础指标与测试方法，同时预留复合功能指标调整空间，可作为未来技术发展的基础框架，为新技术迭代提供规范依据，避免技术发展碎片化。 未来发展方向来看，国际国内均向低碳化、多功能化、长效化发展，一是融合被动节能、抗菌防霉等复合功能，满足绿色建筑与健康需求；二是优化环保配方，降低VOC与有害物质释放，契合欧盟REACH法规与国内绿色产品标准；三是拓展应用场景，从建筑外墙向工业设施、粮储仓库等领域延伸，形成差异化技术方案。 2. 项目与国际标准或国外先进标准采用程度的考虑：该标准项目是否有对应的国际标准或国外先进标准，标准制定过程中如何考虑采用的问题； 对应国际及国外先进标准：目前国际上无专门针对“建筑用防污自洁装饰板”的专项标准，相关要求分散于涂料、建筑材料通用标准中，某些性能的测试方法可为本标准的借鉴，如可参考ASTM D3719-2017 全称为 Standard Test Method for Quantifying Dirt Collection on Coated Exterior Panels（涂层外墙板积尘量量化测试方法），是涂料/涂层耐沾污性的经典自然暴露测试标准，可适配装饰板表面涂层的户外耐沾污/自洁性能评价，其优势在于自然暴露、数据量化、国际通用，适合标准中 “耐沾污性”指标的测试方法引用，但其局限周期长（61天），如需快速评价，可结合加速耐沾污测试。ISO 11998:2006 Paints and varnishes — Determination of wet-scrub resistance and cleanability of coatings（色漆和清漆 — 涂层耐湿擦洗性和可清洁性的测定），其中可清洁性测试（核心流程）的测试原理为在涂层表面施加标准污染物（如炭黑糊、氧化铁糊），干燥后用标准湿擦洗循环去除污渍；通过色差仪（ΔE） 或目视评级，评价清洁后颜色恢复程度，可适配装饰板表面涂层的耐湿擦洗、可清洁、自洁去污性能评价。优势在于加速测试、方法标准化、国际通用，适合产品标准与质量控制。局限在于：侧重人工擦洗去污，不直接等同户外自然积尘耐沾污；需结合 GB/T 9780（自然 / 人工积尘）或 ASTM D3719（自然暴露积尘）综合评价。此外借鉴德国DIN EN 1602-1（建筑涂料物理性能）、欧盟REACH法规（有害物质管控）等先进标准，这些标准在自洁材料耐候性分级、环保指标限量、应用区域分类等方面的技术要求，具有重要参考价值。 标准采用原则与方法：制定过程中如发现有新发行的相关标准将遵循“等效采用、适配本土”原则，结合国内生产工艺与应用场景进行本土化调整，避免直接套用国际标准导致的适用性不足。此外，对国际先进测试方法进行验证优化，确保其符合国内检测设备条件，提升标准可操作性。 3. 与国内相关标准间的关系：该标准项目是否有相关的国家或行业标准，该标准项目与这些标准是什么关系，该标准项目在标准体系中的位置； 目前国内相关标准包括GB/T 30191-2025《外墙光催化自洁涂覆材料》、GB/T 31815-2015《建筑外表面用自清洁涂料》、GB/T 9755-2014《合成树脂乳液外墙涂料》、JG/T 172-2014《弹性建筑涂料》、JG/T 287-2013《保温装饰板外墙外保温系统材料》、T/CECS 10352-2023《建筑外墙装饰板自清洁性能技术要求》及绿色产品评价相关标准等。 标准间关系：本标准与现有标准为“互补衔接、细化延伸”关系。如：一是与GB/T 30191-2025互补，后者聚焦外墙光催化涂覆材料，本标准覆盖全场景、全基材防污自洁装饰板，填补非光催化类型产品与室内场景的标准空白；二是延伸T/CECS 10352-2023团体标准，将其技术要求上升为行业/国家标准，完善测试方法与全流程规范，解决团体标准约束力不足的问题；三是衔接GB/T 9755-2014等基础标准，在环保、耐候指标上保持一致性，同时细化自洁专项性能要求，体系定位：本标准属于建筑饰面材料领域的专项功能标准，位于“基础通用标准—专项功能标准—应用规范”三级体系的中间层，上承建筑装饰材料通用质量标准，下接具体施工验收应用规范，为上下游标准提供自洁功能专项技术支撑，完善绿色建筑材料标准体系架构形成完整技术指标链。 4. 指出是否发现有知识产权的问题。 梳理现有技术与专利信息，目前未发现重大知识产权冲突。 相关技术主要集中在自主研发的纳米涂层配方、光催化材料制备工艺及复合功能整合技术领域，如中建西南院的零能耗自清洁被动辐射制冷涂层技术已获得6项发明专利，属于全自主产权技术。在标准制定过程中，应对知识产权风险，采取三项应对措施：一是排查核心技术专利归属，梳理专利持有人、权利范围及许可方式，避免标准条款纳入受专利限制的技术内容；二是优先采用公知公用技术，对涉及专利的技术方案，明确标注专利信息及许可使用要求，保障标准实施的合法性；三是建立知识产权沟通机制，邀请专利持有人参与标准制定，协商专利实施许可模式，确保标准推广过程中无知识产权侵权风险。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 牵头单位 | 日照市海洋工程研究院 （签字、盖公章）月 日 |  |  |  |  | 归口管理部门 |  | （签字、盖公章） 月 日 |

[注1]  填写制定或修订项目中，若选择修订必须填写被修订标准号；

[注2]  选择采用国际标准，必须填写采标号及采用程度；

[注3]  选择采用快速程序，必须填写快速程序代码。